- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产20000吨卤制品生产线项目

建设单位（盖章）：江苏舌尖功夫食品有限公司

编制日期：2025年4月

- 中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	16

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	49

五、环境保护措施监督检查清单	98

六、结论	100

附表	102

建设项目污染物排放量汇总表	102

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20000吨卤制品生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-321362-89-01-152189 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号 |  |  |
| 地理坐标 | （118度46分26.938秒，33度43分35.407秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1353肉制品及副产品加工；C1499其他未列明食品制造 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业13-18、屠宰及肉类加工135、其他肉类加工；十一、食品制造业14-24、其他食品制造149*、其他未列明食品制造，以上均不含单纯混合、分装的 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备〔2025〕14号 |
| 总投资（万元） | 12000 | 环保投资（万元） | 68 |
| 环保投资占比（%） | 0.57 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6666.67（本次扩建项目占地） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江苏泗阳经济开发区建设规划（2020-2035）》 审批机关：江苏省人民政府 审批文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：江苏省生态环境厅 审批文件文号：《关于对《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审查意见》宿环建管〔2021〕23号 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与江苏泗阳经济开发区规划相符性分析 根据《江苏泗阳经济开发区规划建设（2020-2035）》，江苏泗阳经济开发区规划面积19.92平方公里，四至范围为：西至九江路-泗塘河、北至文城东路-泗水大道、东至魏来路、南至众兴东路以南300米。 本项目位于宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号，对照开发区土地利用规划图，项目选址位于开发区规划的工业用地范围内，故符合园区用地规划。 2、产业定位符合性分析 根据《江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书》（苏环审[2021]23号），产业定位为：重点发展纺织服装（含印染）、食品饮料（不含酿造）、轻工机械、电子信息等主导产业。按照《国民经济行业分类》（2017年），纺织服装（含印染）行业主要包括纺织（含印染）、纺织服装、服饰等；食品饮料行业包括农副食品加工、食品制造、饮料制造、酒类制造（不含酿造）等；轻工机械行业主要包括木材加工和木竹藤棕草制品、家具制造、纸制品制造、印刷、文教工美体育和娱乐用品制造、塑料制品、金属制品、通用设备制造、专用设备制造、汽车零部件及配件制造、运输设备制造、电气机械和器材制造、仪器仪表制造、日用杂品制造等；电子信息行业主要包括智能消费设备制造、电子器件制造、电子元件及电子专用材料制造等。对于涉及喷涂、印刷等工序的行业，禁止建设使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目，并以减少苯、甲苯、二甲苯等溶剂和助剂的使用为重点，推进低VOCs含量、低反应活性原辅材料和产品的替代。本项目属于农副食品加工业和其他食品制造，故符合园区产业定位要求。 3、规划环境影响评价符合性分析 本项目与《省生态环境厅关于江苏泗阳经济开发区开发建设规划（2020-2035）环境影响报告书的审核意见》（苏环审[2021]23号）的相符性见表1-1： 表1-1项目与苏环审﹝2021﹞23号相符性分析 审查意见; 本项目相符性分析; 是否 相符. （一）严格空间管控，优化空间布局。落实“三线一单“生态环境分区管控要求，进一步强化开发区空间管控，减轻产业发展对生态环境、人居环境造成不良影响。开发区内现有部分居住区，存在工居混杂现象。开发区需根据规划有序推进部分工业企业逐步关停退出，及时调整相应的用地性质，整合零散居住用地。居住区周边工业地块应优先引入无污染或轻污染项目，设置绿化隔离带，减缓工业生产对居住区的影响。加快推进韩庄、江庄、西刘等3个村庄农村居住点的拆迁工作。; 本项目用地为工业用地，不在生态空间管控区域内。; 符合. （二）实施污染物排放限值限量管理，切实改善区域生态环境质量。完善主要污染物排放总量控制措施，实现主要污染物排放浓度和总量“双管控＂，为推进区域环境质量持续改善作出积极贡献。加强江苏洋河酒厂股份有限公司污染治理和污染物排放的监管，确保企业稳定达标排放。在符合产业政策的前提下，洋河酒厂改扩建项目应做到“增产减污气对区内印染企业进行整合升级，原则上仅服务于区内纺织服装企业，实施区内印染企业主要污染物排放总量控制，印染新改扩建项目在区内进行排污总量平衡和替代。; 本项目建成后，污染物排放执行浓度和总量“双管控”，项目废气污染物总量指标在泗阳县范围内平衡；废水污染物排放指标在城东污水处理厂一期范围内平衡。; 符合. （三）加强源头治理，协同推进减污降碳。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。严格落实生态环境准入清单要求，严格限制与主导产业不相关的项目进入，执行最严格的行业废水、废气排放控制标准。新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到国际同行业先进水平。严控高耗能、高排放项目，园区碳排放达峰时间按国家及江苏省规定时间内完成。; 本项目为改扩建项目，符合园区生态环境准入清单要求，采用先进的技术和设备，清洁生产水平达到国际同行业先进水平。; 符合. （四）完善环境基础设施。加快推进城东污水处理厂一期工程的扩建项目建设。完善污水收集管网系统，确保区内生产废水和生活污水全收集、全处理。开展区域水污染物平衡核算管理，推动工业废水和生活污水分开收集、分质处理。加快实施入河排污口排查整治，做好清理合并。鼓励建设生态安全缓冲区，改善区域水环境质量。加快推进固体废物减量化、资源化、无害化的处理处置，规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。; 本项目生产废水经车间预处理后，与经化粪池预处理的生活污水及经隔油池预处理的食堂废水，一并进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期进一步处理；项目固废均得到有效处理，零排放。; 符合. （五）健全园区环境风险防控体系，建立环境应急管理制度，提升环境应急能力。制定环境应急预案，做到与各级政府、部门及企业应急预案的有效衔接，及时备案修编，定期开展演练，配备充足的环境应急物资，落实应急准备措施，建立应急响应联动机制，完善环境应急响应流程。建立隐患排查整改制度，推动园区及企业定期开展突发环境事件隐患排查治理，建立隐患清单并及时整改到位。完成园区三级环境防控体系建设，建立完善环境风险防控基础设施，并落实环境风险防范各项措施。; 本项目建成后，将对现有环境应急预案进行修编并备案，定期开展演练。; 符合. （六）建立健全环境监测监控体系。严格落实《全省省级及以上工业区（集中区）监测监控能力建设方案》（苏环办[2021]144号）要求，在上、下风向至少各布设1个空气质量自动监测站点，同时根据实际情况在园区周边河流布设水质自动监测站点。指导区内企业按《全省排污单位自动监测监控全覆盖（全联全控）工作方案》（苏环办[2021]146号）要求和监测规范，安装在线监测设备及自动留样、校准等辅助设备，实时监测获得主要污染物排放浓度、流量数据；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应指导企业做好委托监测，并告知企业及时上报监测数据; 本项目不属于废气、废水重点排污单位，无需安装在线监测设备；待项目建成后将严格按照自行监测技术指南要求，委托有资质的单位进行监测。; 符合. 拟进入开发区的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，落实相关要求，加强与规划环评的联动，重点关注控制挥发性有机物排放环保措施等内容，强化环境监测和环境保护相关措施的落实。规划环评中环境协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料供建设项目共享，项目环评相应评价可结合实际情况予以简化。; 项目正在进行环境影响评价。; 符合. 综上，项目符合规划环境影响评价结论及审查意见。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”相符性分析 （1）生态红线相符性分析 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号），距离本项目厂界最近的生态空间管控区域为京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区，约6.15km。对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号），与本项目最近的国家级生态保护红线为泗阳黄河故道省级湿地公园，距离为8.65km。故项目评价范围内不涉及江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线区，详见表1-2。 |

|  | 表1-2项目周边主要的生态功能保护区划一览表 红线区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 与本项目的距离及方位（km）. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和湿地重建区等）; /; 3.29; /; 3.29; SW，8.65. 京杭大运河（泗阳县）清水通道维护区; 水源水质保护; /; 含西自临河镇翟庄村，东止泗阳四号桥大运河水域及其两侧各100以内区域，一级泗阳四号桥到泗阳二号桥大运河水域与北侧背水坡堤脚及南侧100米以内区域，及泗阳三号桥到李口镇芦塘村段大运河水域及其两侧各100米以内区域，以及李口乡芦塘村到新袁镇交界村大运河中心线以南水域，及南侧100米以内区域。含大运河（泗阳）饮用水源二级和准保护区，不含大运河（泗阳）饮用水源一级保护区; /; 5.06; 5.06; SW，6.15. 废黄河——大运河重 要水源 涵养区; 水源 涵养; /; 范围为：1.东北至大运 河泗阳境内临河镇段自 西北向东南至泗阳运河 四号桥，东南至运河四 号桥连接线及黄码河， 南至临河镇房湖中沟至 黄码河，西北至宿城区 边界的合围区域；2.北 至徐宿淮盐高速，东北 至京杭大运河，东至淮 阴区边界，西南至黄码 河的合围地区; /; 39.37; 39.37; S11.15. 废黄河（泗阳县）重要湿地; 重要湖泊湿地; /; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; /; 11.00; 11.00; SW8.67. 泗阳县中运河姜桥水源地保护区; 水源水质保护; 一级保护区：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围；一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆城范围。二级保护区：一级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米，以及与之平交的成子河上溯950米的水域范围；二级保护区水城与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。准保护区：二级保护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水城范围；准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围。; /; /; /; /; SW13.96. 综上，本项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》和《江苏省生态空间管控区域规划》的要求。 |
| --- | --- |

|  | （2）环境质量底线 环境空气质量：根据《宿迁市2023年度环境状况公报》，全市环境空气质量持续改善。2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别39.8ug/m3、63ug/m3、25ug/m3、8ug/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169ug/m3、1mg/m3，其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。PM2.5、O3的日最大8小时滑动平均浓度的年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，宿迁市印发了《“首季争优”攻坚行动方案》和《“春夏攻坚”专项行动方案》，全力推动环境空气质量持续改善。一是坚持工程治理，积极推进1043项大气污染治理工程，尤其是其中359项重点治气工程，目前正在有序推进。二是加强协同治理，以PM2.5治理为主线，开展VOCs、NOx同管共治。三是强化污染应对。为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（宿政发〔2024〕97号），主要从以下几个方面对大气进行防治，一是优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；二是优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；三是优化交通结构，大力发展绿色运输体系；四是强化面源污染治理，提升精细化管理水平；五是加强机制建设，完善大气环境管理体系；六是加强能力建设，严格执法监督；七是健全法律法规标准体系，完善环境经济政策；八是落实各方责任，开展全民行动。 地表水环境质量：根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市水环境质量明显改善。全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ш比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣V类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣V类水体。 根据引用的监测数据可知，本项目所在地纳污河流葛东河除COD监测因子外，其余各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 区域声环境质量：根据《宿迁市2023年环境状况公报》所述，全市声环境质量良好。功能区噪声方面，各类功能区昼、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级（较好）水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 综上，项目的建设符合环境质量底线相关标准要求。 （3）资源利用上线 本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号，项目用水来自市政供水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政供电管网提供，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 ①本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析，具体见表1-3。 表1-3本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2022年版）》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录》（2024年本）; 经查《产业结构调整指导目录》（2024年本），项目产品、所用设备及工艺均不在《产业结构调整指导目录》（2024年本）禁止、淘汰类，符合该文件的要求. 2; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 经查本项目不属于其中“高污染、高环境风险”项目. 3; 《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》; 本项目不在《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》、《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》中. 4; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地为建设用地，经查不属于《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》限制、禁止类项目. 5; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 经查《市场准入负面清单（2022年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 6; 关于印发《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》的通知（苏长江办发[2022]55号）; 经查《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》，本项目不在生态红线管控区内，不在长江干支流边界范围内，不属于产能过剩行业。因此，项目不在长江经济带发展负面清单内. 7; 《关于发布宿迁市生态红线区域环境准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）; 本项目不属于《关于发布宿迁市生态红线区域环境 准入和环保负面清单的通知》（宿环委发[2015]19号）中禁止和限制发展产业名录，符合该文件要求。. 由上表可知，本项目符合国家和地方产业政策及《市场准入负面清单（2022年版）》要求。 ②对照《江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案》（苏政发[2020]49号）和《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于其中的重点管控单元。具体分析见下表。 表1-4与苏政发[2020]49文、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 管控 类别; 文件要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1.按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。 2.牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3.大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4.全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5.对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 本项目位于泗阳经济开发区浙江路26号，不在生态保护红线范围内。本项目不属于排放量大、耗能高、产能过剩的产业。; 符合. 污染物排放管控; 1.坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2.2020年主要污染物排放总量要求：全省二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷排放总量分别为66.8万吨、85.4万吨、149.6万吨、91.2万吨、11.9万吨、29.2万吨、2.7万吨。; 本项目废气、废水污染物经相应的环保处理设施处理后达标排放，实行污染物总量控制。; 符合. 环境风险 防控; 1.强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2.强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3.强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4.强化环境风险防控能力建设。按照类别及信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 本项目不属于化工行业。项目建成后加强环境风险防控，建立环境风险事故应急预案制度。; 符合. 资源利用效率要求; 1.水资源利用总量及效率要求：到2020年，全省用水总量不得超过524.15亿立方米。全省万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量达到国家最严格水资源管理考核要求。到2020年，全省矿井水、洗煤废水70%以上综合利用，高耗水行业达到先进定额标准。 2.土地资源总量要求：到2020年，全省耕地保有量不低于456.87万公顷，永久基本农田保护面积不低于390.67万公顷。 3.禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、技改燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、天然气、电或者其他清洁能源。; 项目用地性质为工业用地，不占用耕地及基本农田。项目不使用高污染燃料。; 符合. ③对照《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发[2020]78号），项目位于江苏泗阳经济开发区，属于宿迁市泗阳县重点管控单元，相符性分析见下表。 表1-5与宿环发[2020]78号文相符性分析 所在区域; 环境管控单元名称; 准入清单; 本项目; 相符性. 泗阳县; 江苏泗阳经济开发区; 空间布局约束; 禁止引进以下项目：（1）化工、造 纸项目以及医药、酿造、冶金等行业中对环境有较大影响的项目；（2）对环境和人体健康有严重影响的污染项目，包括污染物难以治理的建设项目；（3）废水排放量大于10000t/d的项目；（4）含有毒、有明显异味废气排放，且对周围环境造成明显影响的项目。; 本项目为卤制品的制造，不属于高能耗、高污染、高排放、化工、造纸等园区空间布局禁止入区项目；项目建成后全厂废水排放量93.1t/d；项目废气经相应的环保设施处理后达标排放，对周围环境影响较小。; 符合. 污染物排放管控; 水污染物排放量：化学需氧量1533吨/年、氨氮383吨/年、总磷38.3吨/年；大气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/年、烟粉尘287.45吨/年。; 本项目建成后全厂污染物排放总量为：废气：氨≤0.0141t/a，硫化氢≤0.0005t/a、油烟≤0.1048t/a，食堂油烟≤0.002t/a； 废水：废水量（接管量）≤27929t/a、COD≤7.5688t/a、BOD5≤1.8712t/a、SS≤2.765t/a、氨氮≤0.391t/a、TP≤0.0838t/a、TN≤0.7541t/a、动植物油≤0.5586t/a、氯化物 ≤2.374t/a、大肠菌群数≤1.12E+11个。; 符合. 环境风险防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目建成后将制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 符合. 资源开发效率要求; （1）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。 （2）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目采用先进的生产工艺及设备，项目清洁生产水平可以达到国内清洁生产先进水平。; 符合. ④与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）长江办[2022]7号相符性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）长江办[2022]7号相符性分析见表1-7。 ### 表1-7与长江办[2022]7号相符性分析 负面清单要求; 本项目情况; 符合性. 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目，不在自然保护区核心区、缓冲区，亦不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。; 符合. 2.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。. 3.禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目用地性质为工业用地，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内；不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内；亦不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 4.禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。. 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。. 6.禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。. 7.禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。. 8.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目食品制造，符合园区规划，不属于钢铁、化工、焦化等高耗能高排放项目。; 符合. 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。. 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。. 11.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。. 12.法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。. 综上所述，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）长江办[2022]7号和宿迁市“三线一单”要求。 2、环保政策相符性分析 （1）与食品安全国家标准《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 表1-8与食品安全国家标准《食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）相符性分析 《食品生产通用卫生规范》 （GB14881-2013）相关内容; 本项目情况; 相符性. 一、选址. 1、厂区不应选择对食品有显著污染的区域。如某地对食品安全和食品宜食用性存在明显的不利影响，且无法通过采取措施加以改善，应避免在该地址建厂。; 本项目厂区周围无显著的污染源; 符合. 2、厂区不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址。; 本项目厂区不涉及有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源; 符合. 3、厂区不宜择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目厂区不易发生洪涝灾害; 符合. 4、厂区周围不宜有虫害大量孳生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施。; 项目厂区不存在虫害滋生的现象; 符合. 二、厂区环境. 1、应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平。; 项目厂区不存在食品的潜在污染源; 符合. 2、厂区应合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染; 项目生产车间内分隔成不同的功能区，各功能区域划分明显; 符合. 3、厂区内的道路应铺设混凝土、沥青、或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生。; 项目厂区地面硬化，厂区内环境良好; 符合. 4、厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的孳生。; 本项目院内绿化与生产车间保持适当距离，定期维护; 符合. 5、厂区应有适当的排水系统。; 项目厂区设有污水处理站，生产废水经污水处理站处理达标后接管城东污水处理厂一期内处理; 符合. - 与《关于印发<泗阳县食品加工企业环境管理提升行动方案>的通知》相符性分析 - 表1-9项目与《关于印发<泗阳县食品加工企业环境管理提升行动方案>的通知》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. - 各有关企业要对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），并结合乡镇（街道）、园区规划环评情况，履行环评、验收、排污许可等环保手续（见附件2）。需办理环评登记表的企业应登录江苏省建设项目环境影响登记表备案系统网址进行办理。凡不符合规划的食品加工企业作为“散乱污”治理。无任何环保手续，严禁擅自建设生产。; - 项目已经取得备案证，目前正在编制环评。; - 符合. - 根据污水处理工艺的合理性，完善污染治理设施工艺，提升污水处理能力。速冻食品企业预处理设施应采取格栅+隔油沉淀池工艺。若涉及肉类，需增加生化工艺。豆制品加工企业应采用“物化法+生化法”组合工艺，有效处理废水中悬浮物、氮磷、COD等污染物。食用菌生产企业采用生化工艺，降解废水中有机物。上述三类企业生产废水经处理后，确保达到污水处理厂接管标准或《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准（悬浮物70mg/L、COD100mg/L、氨氮15mg/L、动植物油10mg/L）要求，并从严执行。; - 本项目厂区污水处理站处理工艺为预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池）；本项目不属于速冻食品、豆制品加工及食用菌生产企业，项目废水经厂区污水处理站处理后达到城东污水处理厂一期的接管标准，接管至污水处理厂进一步处理。; - 符合. - 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）要求，各有关企业要对全厂排水系统进行清理和整治，系统绘制厂区雨、污水管网平面布置图，明确管线走向、排放口位置以及排放去向等内容，便于长期管理。原则上只允许设置一个污水排放口，并规范化设置雨排口、污水排放口、应急池和初期雨水收集池以及相关标志，实现雨污分流。; - 本项目实行雨污分流，现有项目共设置雨水排放口和污水排放口各一个，且已在排污口附近醒目处设置环境保护标志牌，本项目依托现有。; - 符合. （3）与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》（苏环办〔2020〕225号）相符性分析 表1-10与《省生态环境厅关于进一步加强建设项目环评审批和服务工作的指导意见》苏环办〔2020〕225号相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 严守生态环境质量底线坚持以改善环境质量为核心，开发建设活动不得突破区域生态环境承载能力，确保“生态环境质量只能更好、不能变坏”。 （一）建设项目所在区域环境质量未达到国家或地方环境质量标准，且项目拟采取的污染防治措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，一律不得审批。 （二）加强规划环评与建设项目环评联动，对不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。规划所包含项目的环评内容，可根据规划环评结论和审查意见予以简化。 （三）切实加强区域环境容量、环境承载力研究，不得审批突破环境容量和环境承载力的建设项目。 （四）应将“三线一单”作为建设项目环评审批的重要依据，严格落实生态环境分区管控要求，从严把好环境准入关。; ①项目采取措施满足排放标准及区域环境质量改善目标管理要求。②项目严格依据规划环评要求进行建设。③本项目预煮、煮制、卤制废气采用两级除臭喷淋塔处理后排放；烤制油烟采用静电式油烟净化器处理后排放；污水处理站产生的恶臭采用除臭喷淋塔处理后排放；食堂油烟经吸油烟机收集后排放；经车间预处理的生产废水与经化粪池预处理的生活污水和经隔油池预处理的食堂废水，一并进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期进一步处理；本项目固废均合理处置，不外排；故本项目不会突破区域环境容量。④项目建设满足“三线一单”要求。; 符合. （四）严格重点行业环评审批聚焦污染排放大、环境风险高的重点行业，实施清单化管理，严格建设项目环评审批，切实把好环境准入关。 （五）对纳入重点行业清单的建设项目，不适用告知承诺制和简化环评内容等改革试点措施。（六）重点行业清洁生产水平原则上应达国内先进以上水平，按照国家和省有关要求，执行超低排放或特别排放限值标准。（七）严格执行《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》，禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等行业中的高污染项目。禁止新建燃煤自备电厂。 （八）统筹推动沿江产业战略性转型和在沿海地区战略性布局，坚持“规划引领、指标从严、政策衔接、产业先进”，推进钢铁、化工、煤电等行业有序转移，优化产业布局、调整产业结构，推动绿色发展。; 本项目不属于重点行业。; 符合. （4）制冷剂与《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）符合性分析 项目制冷剂与《关于生产和使用消耗臭氧层物质建设项目管理有关工作的通知》（环大气[2018]5号）的符合性分析见下表。 表1-11项目制冷剂与文件符合性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 禁止新建、扩建生产和使用作为制冷剂、发泡剂、灭火剂、溶剂、清洗剂、加工助剂、气雾剂、土壤熏蒸剂等受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目。; 本项目属于扩建项目，本项目使用制冷剂R507属于氢氟烃类，不属于其中规定的全氯氟烃、哈龙、四氯化碳以及甲基溴等消耗臭氧层物质。; 符合. 改建、异址建设生产受控用途的消耗臭氧层物质的建设项目，禁止增加消耗臭氧层物质生产能力。; 本项目为农副产品加工和食品制造项目，不属于消耗臭氧层物质的建设项目。; 符合. 新建、改建、扩建生产化工原料用途的消耗臭氧层物质的建设项目，生产的消耗臭氧层物质仅用于企业自身下游化工产品的专用原料用途，不得对外销售。; 符合. 新建、改建、扩建副产四氯化碳的建设项目，应当配套建设四氯化碳处置设施。; 本项目不涉及四氯化碳 的产排。; 符合. 本通知所指消耗臭氧层物质具体见《中国受控消耗臭氧层物质清单》（环境保护部、发展改革委、工业和信息化部公告2010年第72号）。; 本项目不涉及《中国受控消耗臭氧层物质清单》里消耗臭氧层物质。; 符合. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏舌尖功夫食品有限公司成立于2017年7月10日，注册地位于江苏泗阳经济开发区浙江路26号，经营范围包括食品生产（按《食品生产许可证》核定的经营项目经营）；本公司自产产品销售；食品销售（按《食品经营许可证》核定的经营项目经营）；产品包装设计。 江苏舌尖功夫食品有限公司年产1500吨卤制肉品生产线项目，于2017年8月获得泗阳县发展和改革局备案（泗发改备〔2017〕205号）；于2017年9月28日取得原泗阳县环境保护局《关于对江苏舌尖食品有限公司年产1500吨卤制肉品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（泗环评[2017]133号），并于2019年11月8日组织并通过竣工环保验收；于2022年5月23日进行了《江苏舌尖功夫食品有限公司扩建污水处理站废气及蒸煮废气治理设施项目环境影响登记表》的备案（备案号：202232132300000086）；于2023年12月6日，取得宿迁市生态环境局《关于对江苏舌尖功夫食品有限公司年产500吨卤制肉品生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（宿环建管表〔2023〕20129号），该项目未建设；于2024年04月08日，取得排污许可登记（变更），登记编号为91321323MA1PCK9Q10002Z。 因现有项目生产车间年限较久和市场行情的变化，企业领导研究决定对现有项目进行改扩建，本次改扩建项目建成后形成年产卤制品20000吨的生产能力；改建内容如下： ①增加现有项目卤肉制品的产能，同时新增产品卤蛋。 ②调整厂区的平面布置。利用厂区空地，新建生产车间，同时将现有生产车间改为冷库。现有项目搬至新建生产厂房内与本次改扩建项目整合建设。 ③对现有项目污水处理站处理工艺进行提升改造。污水处理工艺由“隔油沉淀+气浮+A/O（缺氧池+好氧池）”改造为“预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池）”。 ④对现有年产500吨卤制肉品生产线扩建项目不再建设。 ⑤淘汰部分老旧设备，新增新设备，优化现有项目生产工艺。 2、环评分类管理类别判定说明 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中的规定，环境影响评价文件类别详见下表2-1。 表2-1《建设项目环境影响评价分类管理名录》 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十、农副食品加工业13. 18; 屠宰及肉类加工135*; 屠宰生猪10万头、肉牛1万头、肉羊15万只、禽类1000万只及以上的; 其他屠宰；年加工2万吨及以上的肉类加工; 其他肉类加工. 十一、食品制造业14. 24; 其他食品制造149*; 有发酵工艺的食品添加剂制造；有发酵工艺的饲料添加剂制造; 盐加工；营养食品制造、保健食品制造、冷冻饮品及食用冰制造、无发酵工艺的食品及饲料添加剂制造、其他未列明食品制造以上均不含单纯混合、分装的; /. 根据表2-1可知，本项目属于“十、农副食品加工业13-18”中“屠宰及肉类加工135*”中的“其他肉类加工”，应进行环境影响登记表备案；属于“十一、食品制造业14-24”中“其他食品制造149*”中的“其他未列明食品制造”，应编制环境影响报告表，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第四条中“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定”，故本项目需要编制环境影响报告表。 为此建设单位委托江苏恒环环境有限公司承担该项目环境影响报告表的编制工作，接受委托后我公司立即开展了详细的现场调查、资料收集工作，在对本项目的环境现状和可能造成的环境影响进行分析后，依照环境影响评价技术导则的要求编制完成了环境影响报告表。 3、项目概况 项目名称：年产20000吨卤制品生产线项目 建设单位：江苏舌尖功夫食品有限公司 建设性质：改扩建； 总投资：12000万元； 建设地点：江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号； 劳动定员：本项目劳动定员新增140人；全厂员工200人； 工作制度：全年工作300天，12小时单班制，年工作时数3600小时。 4、项目主要产品及产能 项目主要产品方案见表2-2。 表2-2建设项目产品方案 序号; 产品名称; 设计生产能力（t/a）; 年运行时间. 现有项目; 改扩建后; 变化量. 1; 卤制肉品; 1500; 16000; +14500; 3600h. 2; 卤蛋; 0; 4000; +4000. 合计; 1500; 20000; +18500. 5、本项目工程建设内容 本项目工程建设内容见下表2-3。 表2-3项目工程建设一览表 类别; 工程名称; 现有项目; 本次改扩建项目; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 建筑面积2880m2，1层建筑，内部按照生产需要划分有解冻区、泡制区、煮制区、卤制区、杀菌区和包装区; 建筑面积2880m2，1层建筑，用作冷库; 已建成；将现有项目生产车间改造为冷库. 2#生产车间; /; 4层建筑，占地面积：3005.57m2，建筑面积：12138.04m2，建筑高度：23.90m，内部按照生产需要划分有解冻区、泡制区、煮制区、卤制区、杀菌区和包装区; 新建；利用厂区现有空地，新建生产厂房；一层为卤肉制品泡制生产线生产；二层为卤肉制品卤制生产线生产；三层为卤蛋生产线生产；四层为成品库。. 贮运 工程; 原料仓库; 在现有生产车间内; 各个生产车间内隔离; 各个生产车间内隔离. 成品车间; 在现有生产车间内; 建筑面积：3000m2; 位于新建厂房四层. 辅助工程; 办公楼; 建筑面积1425m2，3层建筑，建筑高度：11.1m; 建筑面积1425m2，3层建筑；建筑高度：11.1m; 依托现有. 门卫室; 建筑面积60m2，1层建筑; 建筑面积60m2，1层建筑; 依托现有. 食堂; /; 建筑面积400m2; 在现有办公楼内. 公用 工程; 给水; 12376m3/a; 18790m3/a; 来自园区自来水管网. 排水; 10383m3/a; 27929m3/a; 接管至城东污水处理厂一期. 蒸汽; 4800t/a，由百通宏达热力（泗阳）有限公司提供; 18000t/a; 由百通宏达热力（泗阳）有限公司提供. 供电; 180万kWh/a; 380万kWh/a; 来自泗阳经济开发区供电电网. 制冷; 螺杆式制冷压缩机等制冷系统，采用507型号氟利昂作为制冷剂; 螺杆式制冷压缩机等制冷系统，采用507型号氟利昂作为制冷剂; 依托现有. 环保 工程; 废气处理设施; 预煮、煮制、卤制工序废气; 集气罩收集+双喷淋+除雾器+15m高排气筒排放; 集气罩收集+两级除臭喷淋塔+29m高排气筒排放; 本次依托现有环保设施两级喷淋塔，添加除臭剂. 污水站废气; 加盖密闭收集+喷淋塔+20m排气筒织排放; 加盖密闭收集+除臭喷淋塔+29m排气筒排放; 依托现有环保设施，添加除臭剂. 食堂油烟; /; 食堂油烟经吸油烟机收集后通过专用管道引至屋顶排放; 新增食堂油烟. 废水处理设施; 生活污水; 经化粪池预处理的生活污水与生产废水一起进入污水处理站处理；厂区污水处理站；处理能力：150t/d；处理工艺：“隔油沉淀+气浮+A/O（缺氧+好氧池）”; 化粪池预处理+厂区污水处理站; 厂区污水处理站处理能力：150t/d；处理工艺：“预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池）”; 对现有污水处理工艺进行改造，经车间预处理的生产废水与经化粪池预处理的生活污水和经隔油池预处理的食堂废水，一并进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期进一步处理；处理工艺由“隔油沉淀+气浮+A/O”改造为“预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池）”. 生产废水; 车间预处理（机械格栅+隔油池）+厂区污水处理站. 食堂废水; /; 隔油池预处理+厂区污水处理站. 噪声; 采取消音、减震、隔声的措施; 选用低噪声设备、合理布局、减震、隔声等措施; 厂界噪声达标. 一般固废暂存; 一般固废仓库; 固废仓库位于生产车间北侧，面积30m2; 位于生产车间内，建筑面积30m2; 在新建各生产车间内隔离. 污泥暂存间; 污水处理站南侧，建筑面积10m2; 污水处理站南侧，建筑面积10m2; 依托现有. 环境风险; 应急事故池108m3; 应急事故池108m3; 依托现有. 绿化; 绿化面积1300m2; 绿化面积1300m2; 依托现有. 6、原辅材料及主要设备 建设项目主要原辅材料见表2-4。 表2-4建设项目主要原辅料一览表 序号; 名称; 消耗量（t/a）; 最大储量t; 备注. 现有项目; 本次改扩建项目; 变化量. 1; 鸡爪; 500; 0; -500; 60; /. 2; 鸭爪; 500; 0; -500; 60; /. 3; 鸡腿; 300; 0; -300; 20; /. 4; 翅尖; 200; 0; -200; 30; /. 5; 白糖; 7; 1000; +993; 2; /. 6; 香料; 1; 40; +39; 3; /. 7; 食盐; 4; 240; +236; 2; /. 8; 鸭肉; 0; 8000; +8000; 2600; /. 9; 鸡肉; 0; 8000; +8000; 2600; /. 10; 鸡蛋; 0; 4000; +4000; 1500; /. 11; 味精; 20; 200; +180; 2; /. 12; 制冷剂：氟利昂R507; 0.02; 0.05; +0.004; 0; 本用于制冷，不在厂区内储存，需添加时由销售厂家运送至厂区并充料，即买即用. 理化性质： R507是R-502制冷剂的长期替代品，ODP值为零，不含任何破坏臭氧层的物质。由于R507制冷剂的制冷量及效率与R502非常接近，并且具有优异的传热性能和低毒性，因此R507比其他任何所知的R-502的替代物更适合中低温冷冻领域应用R507和R404A一样是用于替代R502的环保制冷剂，但是R507通常能比R404A达到更低的温度。R507适用于中低温的新型商用制冷设备（超市冷冻冷藏柜、冷库、陈列展示柜、运输）、制冰设备、交通运输制冷设备、船用制冷设备或更新设备。制冷剂为R507，不在《蒙特利尔议定书》中，没有规定其使用期限，且该类制冷剂不属于环境保护部办公厅文件《关于严格控制新建使用含氢氯氟烃生产设施的通知》（环办[2009]121号）中禁止新建的使用含氢氯氟烃的生产设施。本项目制冷剂为新型的环保制冷剂。 建设项目主要生产设备见表2-5。 表2-5主要生产设备清单 序号; 设备名称; 数量/台、条; 备注. 现有项目; 本次改扩建项目; 变化量. 1; 解冻槽; 11; 100; +89; 解冻. 2; 蒸煮夹层锅; 3; 0; -3; 蒸煮. 3; 修剪设备; 10; 0; -10; 修剪. 4; 卤制夹层锅; 9; 60; +51; 卤制. 5; 摊凉机; 3; 10; +7; 冷却. 6; 真空包装机; 11; 48; +37; 包装. 7; 半自动包装机; 7; 0; -7; /. 8; 压缩机; 2; 2; 0; 冷库制冷机配套设备. 9; 冷库机组; 1; 2; +1; 冷库制冷. 10; 烘干机; 2; 0; -2; /. 11; 过水烘干流水线; 4; 4; 0; 烘干. 12; 打码机; 1; 1; 0; 打码. 13; 激光喷码机; 0; 50; +50; 打码. 14; 预煮线; 0; 2; +2; 预煮. 15; 煮制线; 0; 2; +2; 煮制. 16; 高温杀菌罐; 3; 12; +7; 杀菌. 17; 烤箱; 0; 2; +2; 烤制. 18; 鸡蛋拉伸膜; 0; 2; +2; 包装. 19; 点包设备; 1; 12; +11; 打包点数. 20; 鸡蛋流水线; 0; 2; +2; 卤蛋生产. 21; 码垛机器人; 0; 10; +10; 输送. 23; 泡制桶; 10; 50; +45; 泡制. 7、职工人数及工作制度 本项目新增员工140天，全厂员工200人；每天一班制，每班12小时，年工作时间300天。 8、本项目厂区平面布置 项目总平面布置图的合理性分析： 本项目厂区内平面布置大致为：东侧为办公楼、西侧为冷库、办公楼北侧为生产车间，生产车间共4层，一层为卤肉制品泡制生产线生产，二层为卤肉制品卤制生产线生产，三层为卤蛋生产线生产，四层为成品库；各层生产车间内分隔成不同的功能区，各功能区域划分明显；污水处理站位于厂区西北侧。总体来说，本项目的总平面图是合理的。项目厂区平面布置详见附图3。 9、项目周边概况 本项目东侧为鄱阳湖路，路东为江苏联康测控有限公司，西侧为江苏惠凯塑业有限公司，南侧为江苏好彩头食品有限公司，北侧为江苏鑫康日用品有限公司。详见现场勘查记录。 10、水平衡图 （1）项目用排水情况 ①生活用水 因现有项目搬至新建生产厂房内与本次改扩建项目整合建设，故以全厂员工人数重新核算生活污水，待本项目建成后全厂员工200人，全年工作天数300d，参照《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》（苏水节[2020]5号），本项目用水定额取100L/人.d，则员工生活用水量为6000t/a，排放系数以0.8计，则生活污水排放量为4800t/a，生活污水经化粪池预处理后进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期。 ②食堂废水 项目设置食堂每天就餐人数200人，厂内提供一顿午餐，食堂建筑面积约400m2，参考宿迁市《服务业用水定额》（DB3213/T1041-2022）中正餐服务行业用水，面积≤500m2，食堂用水量按4m3/（m2·a）计，则食堂用水为1600m3/a，排放系数以0.8计，则食堂废水排放量为1280m3/a，经隔油池处理后，进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期。 ③蒸汽冷凝水 项目生产过程中使用蒸汽18000t/a，蒸汽通过管道间接供热，生产过程中蒸汽会有部分损耗，损耗量约为蒸汽用量的20%，则蒸汽冷凝水的产生量为14400t/a，根据企业提供资料，蒸汽冷凝水用于解冻用水、地面冲洗用水及厂区绿化，剩余部分排至污水处理厂处理。 ④解冻清洗水 项目肉类食材从冷库中取出时，需要进行解冻处理，将肉类食材放在常温自来水中进行解冻，完成解冻后会产生解冻废水。根据企业现有项目生产经验，肉类解冻用水量为0.25m3/t原料，解冻清洗用水每天更换1次，本项目需解冻的原料量为16000t/a，则本项目解冻用水量为4000m3/a，考虑原料带冰，融化后会产生一定的水量，排污系数按95%计，即解冻废水产生量为3800m3/a。 ⑤煮制用水 卤肉制品生产过程煮制废水：根据企业提供资料，项目卤肉制品采用泡制和卤制两种工艺生产，项目共设置2条煮制生产线，每条预煮生产线设置7台夹层锅，夹层锅容积为500L/个，用水量为250L/个，合计用水量3.5m3；每天更换两次自来水，则本项目预煮新鲜水使用量约为2100m3/a。根据现有项目生产经验，煮制过程中进入产品和蒸发损耗的水分约占30%，则卤肉制品煮制废水产生量约为1470m3/a。 卤蛋生产过程中煮制废水：根据企业提供资料，项目共设置2条卤蛋生产线，每条设置3台夹层锅进行煮蛋，夹层锅容积为500L/个，用水量为300L/个，合计用水量1.8m3，每天更换一次自来水，则卤蛋生产中煮制新鲜水使用量为540m3/a，产污系数按0.9计，则卤蛋生产过程中煮制废水产生量约为486m3/a。 综上，本项目煮制用水量为2640m3/a，煮制过程废水产生量为1956m3/a。 ⑥泡制用水 食用盐、白砂糖、鸡精在配料间用电子秤按一定比例配料后倒入泡制桶内，对煮制后的食材进行泡制。每泡制完10批次产品，泡制废水将会整体更换。建设单位共有50个泡制桶，尺寸为2m×1.5m×0.6，有效容积占池体的80%，约为1.44m3。每25个泡制桶泡制一批次产品，产品9t/批次，年工作300d，产品重量为8000t/a，则产品每天生产约3个批次。根据企业提供资料，用水量为0.8m3/个，则20m3/10批次，则鲜水使用量为6m3/d（1800m3/a），产污系数按0.9计，废水产生量约为1620m3/a。 ⑦预煮用水 根据企业提供资料，卤肉制品采用煮制工艺生产的产品需要进行预煮，项目共设置2条预煮生产线，每条预煮生产线设置5台夹层锅，夹层锅容积为500L/个，用水量为250L/个，合计用水量2.5m3；每天更换一次自来水，则本项目预煮新鲜水使用量约为750m3/a，产污系数按0.7计，废水产生量约为525m3/a。预煮废水浓度参考文献《膜生物反应器处理食品废水的工程应用》（《给水排水》Vol.30No.72004，张忠波、汪诚文、陈吕军、邓静、张健）。 预煮废水主要污染物浓度：COD：1458mg/L、SS：500mg/L、BOD5849mg/L、动植物油：80mg/L、氨氮：50mg/L。 ⑧卤制用水 项目共设置30台夹层锅进行卤制，夹层锅容积为500L/个，有效容积系数为0.8，则卤制用水量为12m3/次；每卤制100t食材，需要更换一次自来水，项目需要卤制的肉类为8000t/a，鸡蛋4000t/a，经计算，每年更换120次卤水（2.5天更换一次），则本项目新鲜水使用量约为1440m3/a。根据现有项目生产经验，煮制过程中进入产品和蒸发损耗的水分约占30%，则卤肉制品煮制废水产生量约为1008m3/a。 ⑨白蛋清洗用水 根据企业提供资料，项目剥壳后的白蛋需要用清水进行清洗，用水量按照0.4m3/t原料计，本项目鸡蛋使用量4000t/a，鸡蛋壳约占鸡蛋的比重约为10%，则项目需要清洗的白蛋重量约为3600t/a，新鲜水用量为1440t/a，废水排放系数为0.9，即白蛋清洗废水排放量为1296t/a。 ⑩地面冲洗用水 项目为食品加工业，车间有严格的食品卫生要求，建设单位需要安排每天清水冲洗一次车间地面，冲洗总面积约9000m2，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019）中表3.1.10，地面冲洗用水按每平方2-3L每次计算，本项目取2.5L/m2计，则地面冲洗需用水量约为6750m3/a，废水排放系数以90%计，地面冲洗废水产生量为6075m3/a使用蒸汽冷凝水进行车间地面清洗用水。 ⑪设备清洗水 项目生产设备、盛装原材料的容器具在使用后需要进行清洗，根据建设单位估算，用水量约为2m3/d（600m3/a），产污系数0.8，则设备清洗废水产生量为1.6m3/d（480m3/a）。 ⑫喷淋塔用水 本项目拟对煮制和卤制工序、污水站废气配套喷淋塔治理装置，除臭剂直接添加至喷淋塔循环水箱中，故不考虑除臭剂的稀释用水。根据建设单位提供的资料，喷淋塔水循环使用，定期补充损耗，不外排。根据企业提供资料煮制和卤制工序采用的是两级喷淋塔，单台配套循环水池7.5m3/h，污水处理站喷淋塔配套的循环水池3m3/h，则总循环水量约为64800m3/a，损耗量约占循环量的1%，则本项目环保设施补充水量648m3/a。 ⑬杀菌用水 本项目采用高温杀菌，共设置12套高温杀菌罐，先在设备内注入适量水（0.3m3，水位线，超出水位线会溢流），直接利用热蒸汽进行加热，锅内水会不断蒸发，需要不断补充新水，补水量约为0.02m3/h，工作时间3600h，经计算，杀菌补充水量为72m3/a，锅内残留水（0.3m3）每天排放一次，则杀菌废水产生量为1080m3/a，杀菌用水量共1152m3/a。 ⑭检验用水 项目成品高温杀菌后，需使用水检验包装袋气密性，检验水循环使用，每天更换一次。项目共设置3个检验水槽，单个水槽盛水量0.8m3，每天损耗量为水槽盛水量的5%，则检验用水量720m3/a，更换废水量为684m3/a。 ⑮绿化用水 本项目绿化面积为1300m2，参考宿迁市《服务业用水定额》（DB3213/T1041-2022）中绿化管理用水定额，绿化用水以1L/m2·d计算，考虑到雨天等不用浇灌的情况，年绿化按250天，则绿化用水量约为1.3m3/d（325m3/a），使用蒸汽冷凝水。 |
| --- | --- |

|  | 图2-1本项目水平衡图（单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 图2-2本项目施工期工艺流程及产污环节图 工艺流程说明： （1）材料运输 利用各种交通工具将项目厂房建设所需的各种原材料输送到项目所在地； （2）土石方阶 土地平整：采用推土机等设备，对场地进行初步平整，使地块内坡度减缓，便于施工的进行； 土方开挖：在施工现场进行挖掘，为地基打造建设做准备； （3）主体框架工程 灌装、结构工程：采用钻孔灌注，现浇钢砼柱、梁，砖墙砌筑。利用钻孔设备进行钻孔后，用钢筋混凝土浇灌，浇灌时注入预先拌制均匀的混凝土，随灌随振，振捣均匀，防止混凝土不实和素浆上浮。然后进行钢筋的配料和加工，安装于架好的模板处，及时灌注混凝土，并捣实使混凝土成型。在砖墙砌筑时，先调配砂浆，再挂线砌筑。 （4）装修工程 主要是指对相关主体工程建筑进行室内外装修。在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷等），喷涂产生装修废气、废弃物料；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。 （5）设备安装：相关生产设备的安装，该过程中会产生噪声和设备的包装材料等。 （6）工程验收：待土建和设备安装完成后，进行工程验收。 产污环节： ①污水：施工人员产生的生活污水、施工废水。 ②废气：施工扬尘、燃油废气、装修废气。 ③噪声：施工设备、机械产生的噪声和运输车辆产生的交通噪声。 ④固废：废包装材料、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。 2、运营期工艺流程简述（图示）： （1）卤肉制品工艺流程 图2-3卤肉制品生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 脱包：将外购的原材料（冷冻鸡肉、冷冻鸭肉）外包装拆掉，然后送至解冻槽。该过程产生废包装材料S1-1。 解冻、修整：原材料（冷冻鸡肉、冷冻鸭肉）进入解冻槽内，然后放水进行化冻。同时对解冻的原料肉进行修整，去除膜、毛、油脂等不可用杂物。此过程会产生解冻废水W1-1和下脚料S1-2。 本项目卤肉制品采用泡制和煮制两种工艺生产，完成解冻、修整后的干净原料一部分进行泡制工艺，一部分进行煮制工艺。 泡制工艺流程为： 煮制：将解冻后清洗干净的鸡肉、腌肉放入夹层锅内进行煮制，煮制温度90-95℃，煮制时间为10min。煮制过程仅为清水煮，不添加任何辅料，通过蒸气间接加热。此过程会产生煮制废水W1-2、煮制废气G1-1。 冷却：将煮制后的半成品放置摊凉机上冷却（风冷方式）。该过程会产生噪声N1-1。 泡制：根据生产需求量和配料单进行配料（香料、水、食盐按照一定比例配制），充分搅拌使卤料均匀溶化，然后将煮制好的半成品倒入配好料的泡制桶中泡制12-13h入味。此过程会产生泡制废水W1-3、废卤料S1-3。 内包装：将泡制完成的产品通过给袋式真空包装机进行包装，然后进行封口。该过程会产生封口废气G1-2和噪声N1-2。 高温灭菌：将真空包装后的产品放入高温杀菌罐内进行灭菌，灭菌温度为95℃，时间为7min。使用蒸汽提供热源进行灭菌处理，灭菌废水每天排放一次。该过程会产生灭菌废水W1-4、噪声N1-3。 风干：灭菌冷却后，将包装袋表面的水分自然风干。 外包装：将杀菌好风干后的产品用激光打码机进行打码，然后利用自动点包机进行点数封箱。该过程会产生打码废气G1-3、噪声N1-4。 煮制工艺流程为： 预煮：将解冻后的鸡肉、鸭肉放入夹层锅内进行预煮，预煮温度为90-100℃，预煮的时间为10-15min，预煮过程仅为清水煮，不添加任何辅料，通过蒸气间接加热。此过程会产生煮制废水W1-5、预煮废气G1-4。 卤制：根据生产需求量和配料单进行配料（香料、水、食盐按照一定比例配制），充分搅拌使卤料均匀溶化，然后将预煮后的半成品倒入配好料的夹层锅中卤制10-20min，卤制温度为95-100℃。此过程会产生卤制废水W1-6、废卤料S1-4、卤制废气G1-5。 烤制：将卤制好的半成品直接放入烤箱内进行烘烤，温度为110-120℃，时间为300min。该过程会产生熏烤废气G1-6、噪声N1-5。 内包装：将熏烤好的半成品通过给袋式真空包装机进行包装，然后进行封口。该过程会产生噪声N1-6、废气G1-7。 高温杀菌：将真空包装后的产品放入高温杀菌罐内进行灭菌，灭菌温度为121℃，时间为15min。使用蒸汽提供热源进行灭菌处理，灭菌水每天排放一次。该过程会产生灭菌废水W1-7、噪声N1-7。 烘干、冷却：灭菌后的产品进入烘干线，将包装袋表面的水分烘干，然后放在冷却区，自然冷却至常温。烘干热源为蒸汽提供。 外包装：将杀菌好风干后的产品用激光打码机进行打码，然后利用自动点包机进行点数封箱。该过程会产生打码废气G1-8、噪声N1-8。 （2）卤蛋生产工艺流程 图2-4卤蛋生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程说明： 煮制：将原材料（鸡蛋）倒入鸡蛋设备流水线中，对鸡蛋进行蒸煮，煮制的温度为96℃，时间为25min，采用蒸汽提供热源。该过程会产生煮制废水W2-1。 冷却：采用摊凉机对煮熟的鸡蛋进行冷却（风冷方式），该过程会产生噪声N2-1 剥壳：冷却的鸡蛋在鸡蛋剥壳线上进行剥壳处理，此过程会产生废鸡蛋壳S2-1、噪声N2-2。 水洗：对剥壳后的白蛋进行清洗，此过程会产生清洗废水W2-2。 卤制：根据生产需求量和配料单进行配料（香料、水、食盐按照一定比例配制），向夹层锅中加入配置好的卤制料以及水，熬煮并充分搅拌使卤料均匀溶化，放入清洗后的白蛋进行卤煮，卤制温度95-100℃（根据蛋要求做相应调整），时间1h，此过程会产生异味G2-1、W2-3和废卤料S2-2。 冷却：采用摊凉机对卤制后的成品蛋进行冷却（风冷方式）至室温，该过程会产生噪声N2-3。 内包装：将卤制冷却后的成品通过给袋式真空包装机进行包装，然后进行封口。该过程会产生封口废气G2-2和噪声N2-4。 高温灭菌：将真空包装后的产品放入高温杀菌罐内进行灭菌，灭菌温度为123℃，时间为30min。使用蒸汽提供热源进行灭菌处理，灭菌水每天排放一次。该过程会产生灭菌废水W2-4和噪声N2-5。 烘干、冷却：灭菌冷却后进入水分烘干线，将包装袋表面的水分烘干，然后冷却至室温。 外包装：将杀菌好风干后的产品用激光打码机在包装袋上进行打码，然后利用自动点包机进行点数封箱。该过程会产生打码废气G2-3和噪声N2-6。 产污环节： ①废水：项目解冻废水、煮制废水、卤制废水、设备清洗废水、地面清洗废水、杀菌废水、检验废水、蒸汽冷凝水生活污水和食堂废水，一起经厂区污水站处理，接管至城东污水处理厂一期进一步处理。 ②废气：预煮、煮制及卤制废气采用两级除臭喷淋塔+29m高排气筒（DA001）排放；烤制工序油烟采用静电式油烟净化器+29m高排气筒（DA002）排放；污水站恶臭废气采用除臭喷淋塔+29m高排气筒（DA003）排放；食堂油烟经吸油烟机收集后通过专用的烟道引至楼顶排放；打码、包装废气在车间内无组织排放。 ③噪声：项目噪声主要为包装机、激光打码机、点包机等设备运转产生的噪声，经合理布局，距离衰减、厂房隔音、绿化吸声等措施降噪。 ④固废：项目固废主要为生活垃圾、厨余垃圾、不合格产品、废包装材料、边角料、污水站污泥、边角料、废鸡蛋壳。员工生活垃圾，定期由环卫部门统一清运；厨余垃圾、边角料、污水站污泥、废食品原料、废鸡蛋壳，委托有资质的单位处理；废弃包装材料，集中收集外售相关单位综合利用。 表2-6本项目产污环节一览表 污染类别; 污染物名称; 产生工序; 主要污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 废气; 煮制、卤制废气; 煮制、卤制; 异味（臭气浓度）; 连续; 集气罩收集+两级除臭喷淋塔; 29m高排气筒（DA001）排放. 烤制废气; 烤制; 油烟; 连续; 集气罩收集+静电式油烟净化器; 29m高排气筒（DA002）排放. 污水处理站废气; 污水处理站; 氨、硫化氢、臭气浓度; 连续; 加盖密闭收集+除臭喷淋塔; 29m高排气筒（DA003）排放. 食堂油烟; 烹饪; 油烟; 连续; 吸油烟机收集; 专用烟道引至楼顶排放. 包装废气; 内包装封口; 非甲烷总烃; 连续; 车间内无组织排放. 打码; 打码; 非甲烷总烃; 连续; 车间内无组织排放. 废水; 生产废水; 解冻、泡制、卤制、煮制、杀菌、检验、设备清洗、地面冲洗、蒸汽冷凝水; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、氯化物、大肠菌群数; 间断; 化粪池+厂区污水处理站; 生产废水经车间预处理后，与经化粪池预处理的生活污水及经隔油池预处理的食堂废水一起进入厂区污水处理站处理后接管至城东污水处理厂一期进一步处理. 食堂废水; 食堂; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油; 间断; 隔油池+厂区污水处理站. 生活污水; 职工生活; COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮; 间断; 车间预处理（机械格栅+隔油池）+厂区污水处理站. 噪声; 设备噪声; 生产设备; 噪声; 连续; 设备减振，厂房隔音等; 无组织. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 纸、瓜果皮等; 间断; 由环卫部门统一清运. 废包装材料; 脱包; 塑料袋、包装盒等; 间断; 收集外售. 边角料; 解冻; 皮毛、油脂等; 间断; 委托有资质的单位处理. 不合格品; 检验; 鸡鸭肉、蔬菜等; 间断. 废卤料; 泡制、卤制; 花椒、香叶、碎骨头等; 间断. 废鸡蛋壳; 剥壳; 鸡蛋壳; 间断. 厨余垃圾; 食堂; 菜叶残渣等; 间断. 污水站污泥; 污水处理; 污泥; 间断. 废食品原料; 卤制、泡制; 卤料、肉渣; 间断. 废油脂; 废水及废气处理; 动植物油; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目工程概况 江苏舌尖功夫食品有限公司年产1500吨卤制肉品生产线项目，于2017年8月获得泗阳县发展和改革局备案（泗发改备〔2017〕205号）；于2017年9月28日取得原泗阳县环境保护局《关于对江苏舌尖食品有限公司年产1500吨卤制肉品生产线建设项目环境影响报告表的批复》（泗环评[2017]133号），并于2019年11月8日组织并通过竣工环保验收；于2022年5月23日进行了《江苏舌尖功夫食品有限公司扩建污水处理站废气及蒸煮废气治理设施项目环境影响登记表》的备案（备案号：202232132300000086）；于2023年12月6日，取得宿迁市生态环境局《关于对江苏舌尖功夫食品有限公司年产500吨卤制肉品生产线扩建项目环境影响报告表的批复》（宿环建管表〔2023〕20129号）（尚未建设，今后不再建设）；于2024年04月08日，取得排污许可登记（变更），登记编号为91321323MA1PCK9Q10002Z。具体情况见下表。 表2-7现有项目环保手续履行情况 项目名称; 环评批复单位; 环评批复文号; 验收情况; 排污许可手续. 江苏舌尖食品有限公司年产1500吨卤制肉品生产线建设项目环境影响报告表; 泗阳县环境保护局; 泗环评[2017]133号; 2019年11月8日完成竣工验收; 于2024年04月08日，取得排污许可登记（变更）；登记编号：91321323MA1PCK9Q10002Z. 《江苏舌尖食品有限公司扩建污水处理站废气及蒸煮废气治理设施项目》登记表; /; 备案号：202232132300000086; /. 江苏舌尖功夫食品有限公司年产500吨卤制肉品生产线扩建项目环境影响报告表; 宿迁市生态环境局; 宿环建管表〔2023〕20129号; 尚未建设，今后不再建设. 2、现有项目生产内容 现有项目生产方案见表2-8。 表2-8现有项目产品一览表 序号; 产品名称; 生产量; 年运行时数. 1; 卤制肉品（鸡爪、鸭爪、鸡腿、翅尖）; 1500t/a; 2400h. 注：因江苏舌尖功夫食品有限公司年产500吨卤制肉品生产线扩建项目，尚未建设，今后不再建设，故本次现有项目评价不评价该项目情况。. 3、现有项目工艺流程 现有项目工艺流程及产污环节如下。 Pi=QiCoi×109 图2-5现有项目工艺流程及产污环节 工艺流程简述： （1）检验入库 对原辅料进行验收，经验收合格后入库，原料入冷库，辅料入辅料库，不合格的原辅料直接退回供货单位，不计入固废。 （2）解冻 解冻温度为常温，用蒸汽冷凝水解冻，各原料当班化冰当班使用。解冻工序产生废水W1。 （3）修剪整理 对解冻后的原料进行修剪整理。剪去不适宜加工的部分（指甲等）。该工序产生边角料S1。 （4）蒸煮 整理好的原料放入夹层蒸煮锅中利用蒸汽加热（间接加热），在100℃条件下蒸煮20min。该工序产生蒸煮废水W2。 （5）卤制 将配制好的卤料（各种调味品）打包放入蒸汽夹层锅，加入适量水，放入蒸煮后的原料，开启蒸汽加热（间接加热），加热保持在85~95℃之间进行卤制，定期翻动，卤制时间按各单品标准要求控制。该工序产生异味G、卤制废水W3、卤制废料S2。 （6）摊凉、检验 卤制完成后将产品放在摊凉机上自然冷却，由检验卤制操作员工和品控员对出锅产品做感官检测。使用烘干机对熟肉进行烘烤，沥去表面水分，该工序产生不合格产品S3。 （7）真空包装、高温杀菌 将冷却好的产品进行真空包装，真空袋封口严实，不漏气。然后放入高温杀菌锅开启蒸汽加热至120℃进行杀菌（间接加热），时间为20分钟，杀菌结束后自然冷却、晾干。 （8）检验：使用清水对杀菌后的成品检验，检测其气密性。检验完成后使用烘干机烘干成品。 （9）装箱、入库待售 高温杀菌后的真空包装产品分类装箱、入库待售。 4、现有项目污染防治措施 （1）废气 现有项目污水站运行过程中产生恶臭，恶臭气体通过池体密闭收集后通过喷淋塔+20m排气筒排放；煮制废气经集气罩收集后通过双喷淋+除雾器+15m高排气筒排放；生产车间未被收集的异味，污水站未被收集的恶臭气体无组织排放，采取加强通风，增强绿化等措施。 根据2024年例行监测数据（检测报告见附件），废气监测结果见表2-9。 表2-9有组织废气监测结果及评价 采样日期; 监测 点位; 监测项目; 监测 频次; 标干流量（m3/h）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 2024.03.19; 污水站处理设施出口◎1/20m; 氨; 第一次; 2523; 2.29; 5.78×10-3. 第二次; 2556; 1.47; 3.76×10-3. 第三次; 2542; 1.09; 2.77×10-. 最大值; /; /; 5.78×10-3. 标准限值; /; /; ≤8.7. 评价; /; /; 达标. 硫化氢; 第一次; 2523; 0.03; 7.57×10-5. 第二次; 2556; 0.04; 1.02×10-4. 第三次; 2542; 0.04; 1.02×10-4. 最大值; /; /; 1.02×10-4. 标准限值; /; /; ≤0.58. 评价; /; /; 达标. 臭气浓度; 第一次; 851. 第二次; 724. 第三次; 631. 最大值; 851. 标准限值; ≤6000（无量纲）. 评价; 达标. 由上表可知，现有项目污水站废气处理设施排口中的氨、硫化氢排放速率最大值以及臭气浓度最大值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物标准限值； （2）废水 现有项目实施雨污分流，厂区雨水直接排入开发区雨水管网。 生产废水与经化粪池预处理的生活污水混合后经厂区污水处理站（处理工艺：隔油沉淀+气浮+A/O）处理后达到接管标准后排入区域污水管网，进入城东污水处理厂一期处理，经污水处理厂处理达标后排入葛东河。根据2024年例行监测数据（检测报告见附件），监测结果见表2-10。 表2-10废水监测结果及评价 采样日期; 监测点位; 检测项目; 检测结果; 单位; 污水处理厂接管标准; 达标情况. 2024.03.19; 废水总排口; pH值; 7.9; 无量纲; 6~9; 达标. 化学需氧量; 96; mg/L; ≤500; 达标. 悬浮物; 78; mg/L; ≤250; 达标. 氨氮; 30.2; mg/L; ≤30; 不达标. 总磷; 7.61; mg/L; ≤5; 不达标. 总氮; 37.2; mg/L; ≤40; 达标. 动植物油; 1.69; mg/L; ≤100; 达标. 五日生化需氧量; 21.2; mg/L; ≤200; 达标. 由上表可知，现有项目废水总排口污染物排放，氨氮、总磷排放浓度不能满足城东污水处理厂的接管标准，故本次环评对现有项目污水处理站进行提升改造，以保证后期废水污染物可以满足排放要求。 （3）噪声 本项目噪声主要来源于点包设备、包装机、车间通风机以及风机等机械设备噪声。采取了以下降噪措施：生产设备基础减振，生产车间设置隔声门窗，车间墙壁及顶部安装吸声材料，加强厂界绿化。 （4）固废 现有项目固废主要是修剪整理过程中产生的边角料、卤制结束后产生的卤制废料、不合格产品、职工生活垃圾、污水处理过程中产生的污泥、废油脂；现有项目固废产生及处置情况见表2-11。 表2-11现有项目固废产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 实际产生量（t/a）; 处置情况. 1; 边角料; 一般工业固废; 0.05; 环卫部门统一清运. 2; 卤制废料; 1. 3; 不合格产品; 0.3. 4; 生活垃圾; 1. 5; 污泥; 5; 收集外售. 6; 废油脂; 1; 收集外售. 7; 废包装材料; 0.1; 收集外售. （5）风险 企业已按照批复要求制定了环境风险应急预案，在宿迁市泗阳生态环境局通过备案，备案号：321323-2024-105-L。目前企业采取的风险防范措施如下： - 监控措施 - 公司对环境风险源的监控采用人工监控和视频监控相结合的方式，安排专职人员进行巡逻和检查，并在公司内部安装24小时自动监控系统。 - 截流措施 - 公司厂区雨污分流，各类废水经收集后进入污水站处理达标后排入城东污水处理厂一期处理。雨水管网单独设置，雨水直接排入雨水管网。 - 废水事故排放防范措施 - ①厂区已设置了1座108m3事故池，若厂内发生火灾，产生的消防废水应收集其所有废水进入事故池。 - ②厂区设置了消防水收集管线、设置的事故池兼做消防水收集池，满足该公司消防火灾尾水收集储存的要求。一旦事故发生后，立即关闭雨水（消防水）管道阀门，切断雨水排口，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池，再入污水处理站处理达标后排放。 ③现有项目实行“雨污分流”，厂区有1个雨水排口和1个污水排口，雨水排口和事故管道均装有启闭阀门，事故状态下有专人负责切换阀门，确保事故下的废水流向外环境。 - 5、现有项目污染物排放总量情况 根据江苏泰斯特专业检测有限公司2024年3月19日对现有项目的污染物的检测数据（检测报告编号：TST2024HJ0319-1），进行污染物总量核算；现有项目污染物排放总量核算表见下表。 - 表2-12现有项目污染物排放总量核算表 - 污染物; - 排放浓度（mg/m3）; - 排放速率（kg/h）; - 实际年排放总量（t/a）; - 已建项目环评批复总量（t/a）; - 是否满足总量控制指标. - 废气; - 氨; - 1.09; - 5.78×10-3; - 0.0139; - /; - /. - 硫化氢; - 0.04; - 1.02×10-4; - 0.0002; - /; - /. - 废水; - 废水量; - /; - /; - 10383; - 10580.4; - 是. COD; 96; - /; 0.9968; - 2.986; - 是. 悬浮物; 78; - /; 0.8099; - 2.158; - 是. 氨氮; 30.2; - /; 0.3136; - 0.352; - 是. 总磷; 7.61; - /; 0.0790; - 0.003; - 否. 总氮; 37.2; - /; 0.3862; - /; - /. 动植物油; 1.69; - /; 0.0175; - 0.104; - 是. BOD5; 21.2; - /; 0.2201; - /; - /. - 注：本表中废气的排放浓度和速率，按照监测数据的最大值计算。. 6、现有项目涉及的环境问题及以新带老措施 （1）现有项目污水处理站废气排气筒高度20m，煮制工序废气排气筒高度15m，因本次改扩建项目新建生产厂房高度23.9m，故本项目排气筒高度均为29m，后期排气筒高度整改到位。 （2）现有项目废水部分污染因子满足不了现行执行标准和污染物总量控制指标，本次对现有污水处理站的工艺进行提升改造，并重新核算全厂的废水总量。 （3）现有项目搬至新建生产厂房内与本次改扩建项目整合建设，故本次按照全厂重新核算废气、废水、固废的产排量。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、空气环境质量 （1）基本污染物 按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）“优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”。本次评价引用《宿迁市2023年度环境状况公报》中监测数据，该监测数据时间在三年有效期内，引用的现状数据具有代表性和有效性，符合《关于加强环境影响评价现状监测管理的通知》（苏环办〔2016〕185号）要求。项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1宿迁市各评价因子数据汇总（单位：μg/m3） 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 63; 70; 90; 达标. PM2.5; 39.8; 35; 113.7; 不达标. O3; 日最大8h平均浓度; 169; 160; 105.6; 不达标. CO; 24小时平均浓度; 1000; 4000; 25.0; 达标. 根据《宿迁市2023年度环境状况公报》，全市环境空气质量持续改善。2023年，全市环境空气优良天数达261天，优良天数比例为71.5%；空气中PM2.5、PM10、NO2、SO2指标浓度同比上升，浓度均值分别39.8ug/m3、63ug/m3、25ug/m3、8ug/m3，同比分别上升7.9%、3.3%、8.7%、33.3%；O3、CO指标浓度与2022年持平，浓度均值分别为169ug/m3、1mg/m3，其中，O3作为首要污染物的超标天数为53天，占全年超标天数比例达51%，已成为影响全市环境空气质量的主要指标。PM2.5、O3的日最大8小时滑动平均浓度的年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此判定项目所在区域为环境空气质量不达标区。 为持续改善环境空气质量，增强人民群众生态环境获得感，确保高质量完成“十四五”及年度目标任务，宿迁市印发了《“首季争优”攻坚行动方案》和《“春夏攻坚”专项行动方案》，全力推动环境空气质量持续改善。一是坚持工程治理，积极推进1043项大气污染治理工程，尤其是其中359项重点治气工程，目前正在有序推进。二是加强协同治理，以PM2.5治理为主线，开展VOCs、NOx同管共治。三是强化污染应对。为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，坚决遏制大气污染恶化上升的势头，宿迁市制定了《市政府关于印发宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案的通知》（宿政发〔2024〕97号），主要从以下几个方面对大气进行防治，一是优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；二是优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；三是优化交通结构，大力发展绿色运输体系；四是强化面源污染治理，提升精细化管理水平；五是加强机制建设，完善大气环境管理体系；六是加强能力建设，严格执法监督；七是健全法律法规标准体系，完善环境经济政策；八是落实各方责任，开展全民行动。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目涉及特征污染物主要为氨、硫化氢，引用《中国（泗阳）化纤精品产业园规划环境影响报告书》中G4永益食品的环境质量现状监测，引用数据监测点位距离本项目SE0.6km，其监测点位在5km范围内，满足引用监测数据的“代表性”要求。监测时间为：2022年10月9日~2022年10月15日，连续监测7天。监测时间在3年以内，满足引用监测数据的“时效性”。 环境空气质量现状监测数据详细见表3-2。 表3-2特征污染物监测结果 点位名称; 距离/km; 污染物; 平均时间; 评价标准（ug/m3）; 监测浓度范围（ug/m3）; 最大浓度 占标率%; 超标 率%; 达标情况. G4永益食品; SE0.6; 氨; 1小时平均; 200; 10~40; 20; 0; 达标. 硫化氢; 1小时平均; 10; ND; 0; 0; 达标. 由上表可知，氨、硫化氢满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1中的浓度限值要求。 2、地表水环境质量 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市水环境质量明显改善。全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ш比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣V类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣V类水体。 项目所在地纳污河流为葛东河，本项目引用《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》中对葛东河的监测数据，监测时间为2024年3月13日至3月15日，监测点位及检测结果见下表。 表3-3地表水水质监测结果表（单位：mg/L，pH无量纲） 断面; 项目; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; 石油类. W8城东一期排口上游500m; 最大值; 7.6; 29; 5.6; 10; 1.09; 0.12; 0.03. 最小值; 7.4; 25; 5.1; 8; 1.01; 0.08; 0.02. 平均值; 7.5; 27; 5.35; 9; 1.05; 0.1; 0.025. 超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. W9城东一期排口; 最大值; 7.7; 35; 5.8; 10; 1.06; 0.14; 0.03. 最小值; 7.6; 31; 5.4; 8; 1.02; 0.08; 0.02. 平均值; 7.65; 33; 5.6; 9; 1.04; 0.11; 0.025. 超标倍数; 0; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0. W10城东一期排口下游1000m; 最大值; 7.9; 39; 5.9; 9; 1.09; 0.13; 0.03. 最小值; 7.8; 37; 5.4; 7; 1.06; 0.09; 0.02. 平均值; 7.85; 38; 5.65; 8; 1.08; 0.11; 0.025. 超标倍数; 0; 0.27; 0; 0; 0; 0; 0. IV类标准; 6-9; 30; 6; /; 1.5; 0.3; 0.5. 由上表可知，葛东河断面所测的除COD监测因子外，其余各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 为打好水污染防治工作主动仗，持续深入打好碧水保卫战，根据“环境质量只能更好，不能变坏”底线要求，参照《江苏省2023年水生态环境保护工作计划》，结合宿迁市国省考断面水质改善工作实际，宿迁市政府办公室发布了《宿迁市2023年度水污染防治工作计划》，具体工作任务如下： - 一、强化工业废水深度治理。规范工业企业排水行为，推进企业内部雨污分流改造，强化特征污染因子监管，加强涉水大户执法检查，推动产业绿色低碳转型。 - 二、提升城市生活污水收集处理率。加强厂网建设，加强分布式污水处理设施环境监管，推进骨干河道消劣消臭，推进排涝站拦蓄污水治理，推进新一轮城镇污水处理厂提标改造。 - 三、规范乡镇污水处理厂运行。排查建立问题清单，推进镇区“十必接”改造，开展污水处理工艺提标，确保出水达标排放。 - 四、深化水稻种植退水治理。完成退水地块排查，深入管控农田退水。 - 强化养殖行业监管。推进畜禽养殖治理巩固提升，开展水产养殖塘专项治理，推进特色产业污染防控。 - 六、加强船舶港口污染监管。深入开展船舶水污染物整治，持续推动港口码头整治工作。 - 七、保障重点区域水环境。全面提升饮用水安全保障水平，重点强化洪泽湖保护力度。 - 八、配套实施水生态修复。建成一批生态缓冲区（带），完善村居污水处理设施，靠前介入次生环境隐患消除。 - 九、促进治理体系和治理能力现代化。强化溯源能力配套，健全预警响应体系，补齐溯源技术短板，推进非现场监管、非现场执法。采取上述措施后，项目所在区域地表水环境质量状况可以得到进一步改善。 3、区域声环境质量现状 根据《宿迁市2023年环境状况公报》所述，全市声环境质量良好。功能区噪声方面，各类功能区昼、夜间噪声均达标；区域环境噪声方面，全市城区昼间平均等效声级56.8dB（A），达二级（较好）水平，与2022年相比，全市区域环境噪声状况总体保持稳定；城市道路交通噪声方面，全市昼间平均等效声级62.1dB（A），交通噪声强度为一级，声环境质量为好。 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不需开展声环境质量现状评价。 4、生态环境 本项目位于江苏省宿迁市泗阳经济开发区浙江路26号，周边无生态环境敏感保护目标，不需要进行生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 项目厂区内均为水泥硬底化地面；一般固废间设置防渗漏措施；生活污水预处理池为地埋式装置，设置水泥硬化，污水管道为密封结构；自建污水处理站为地上式装置，其地面和池体为水泥硬化，污水管道为密封结构；生活垃圾堆放区为水泥硬化，并设置防渗漏措施，故项目运营期间不存在地下水、土壤环境污染途径，故项目无需对地下水、土壤环境开展现状调查 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边环境保护目标见表3-4。 表3-4建设项目周边环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 厂界外500m范围内无大气环境保护目标敏感点. 地表水环境; 葛东河; W; 1300; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 淮泗河; E; 2500; 小型; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 地下水环境; 厂界外500m范围内无地下水环境保护目标敏感点. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标敏感点. 生态环境; 本项目位于泗阳经济技术开发区浙江路26号，利用厂区空地新建厂房，不在园区外新增用地，不在生态红线区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气污染物排放标准 本项目施工期施工场地扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1的排放限值； 运营期废气烤制工序油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2排放限值；预煮、煮制、卤制、污水处理站的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2中排放限值；内包装封口及打码工序工序产生的非甲烷总烃，在车间内无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3的排放限值；厂区内无组织非甲烷总烃《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2的排放限值，具体标准值详见下表。 表3-5施工场地扬尘排放标准 污染物; 浓度限值（ug/m3）; 执行标准. TSPa; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）. PM10b; 80. 注：a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HI633判定设区市AQI在200～300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200ug/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。. 表3-6饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，<3; ≥3，<6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，<5.00; ≥5.00，<10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，<3.3; ≥3.3，<6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设备最低去除率（%）; 60; 75; 85. 表3-7大气污染物排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值; 标准来源. 监控点; 浓度mg/m3. 硫化氢; /; 29; 1.3; 周界外浓度最高点; 0.06; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 氨; /; 20; 1.5. 臭气浓度; /; 15000（无量纲）; 20（无量纲）. 非甲烷总烃; /; /; /; 4; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）. 注：根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）6.1.2“凡在表2所列两种高度之间的排气筒，采用四舍五入方法计算其排气筒的高度。”本项目排气筒高度为29m，氨、硫化氢位于表2中的排气筒高度“25m”、“30m”之间，臭气浓度位于表2中的“25m”、“35m”之间，根据四舍五入方法计算，本项目氨、硫化氢排放标准执行排气筒高度为30m所对应的标准值；臭气浓度排放标准执行排气筒高度35m所对应的标准值。. 表3-8挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物名称; 厂区内无组织大气污染物浓度限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 注：限值含义：监控点处任意一次浓度值。. 2、废水污染物排放标准 本项目生产废水经车间预处理（机械格栅+隔油池）后，与经化粪池预处理的生活污水及经隔油池预处理后的食堂废水，一起进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期处理；尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达标尾水排入处理后尾水排入葛东河。具体标准见表3-9。 表3-9本项目废水接管及排放标准单位：mg/L 污染因子; pH（无量纲）; COD; SS; BOD5; TP; NH3-N; 总氮; 动植物油; 氯化物. 污水处理厂接管标准; 6-9; ≤500; ≤250; ≤200; ≤5; ≤30; ≤40; ≤100; /. 污水处理厂尾水排放标准; 6-9; ≤50; ≤10; ≤10; ≤0.5; ≤5（8）; ≤15; ≤1; /. 3、噪声 拟建项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体标准限值见表3-10。 表3-10工业企业厂界噪声排放标准值 项目状态; 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））; 执行标准. 施工期; /; 70; 55; 建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 3; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废 项目生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省关于固体废物污染环境防治的法律法规；固体废物执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）的相关规定：一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，同时执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目建成后全厂污染物产生排放情况见表3-11。 表3-11本项目污染物产生排放情况一览表 类别; 污染物名称; 现有项目排放量（t/a）; 现有项目批复量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 以新带老削减量（t/a）; 变化量（t/a）; 最终全厂排放量（t/a）. 接管量; 外排环境量. 废气; NH3; - 0.0139; 0.00253; 0.0141; - 0.0139; +0.0002; 0.0141. H2S; - 0.0002; 0.000097; 0.0005; - 0.0002; +0.0003; 0.0005. 颗粒物; /; 0.018; /; 0; /; /. 油烟; /; 0.032; 0.1048; 0; 0; 0.1048. 食堂油烟; /; 0.004; 0.002; 0; 0; 0.002. 废水; 废水量; - 10383; 18780.4; 27929; - 10383; +17546; 27929; 27929. COD; 0.9968; 4.275; 7.5688; 0.9968; +6.572; 7.5688; 1.3965. BOD5; 0.2201; 3.265; 1.8712; 0.2201; +1.6511; 1.8712; 0.2793. SS; 0.8099; 2.968; 2.765; 0.8099; +1.9551; 2.765; 0.2793. 氨氮; 0.3136; 0.451; 0.391; 0.3136; +0.0774; 0.391; 0.1396（0.2234）. TP; 0.0790; 0.0034; 0.0838; 0.3862; +0.0048; 0.0838; 0.0140. TN; 0.3862; 0.539; 0.7541; 0.0790; +0.3679; 0.7541; 0.4189. 动植物油; /; 0.136; 0.5586; 0.104; +0.5586; 0.5586; 0.0279. 氯化物; /; /; 2.374; 0; +2.374; 2.374; 2.3740. 大肠菌群数（个/L）; /; /; 1.12E+11; 0; +1.12E+11; 1.12E+11; 2.79E+10. 一般固废; 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 厨余垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 不合格品; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废包装材料; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 边角料; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废油脂; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 污水站污泥; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废食品原料; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 废鸡蛋壳; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 注：本表中现有项目批复量为全厂已批复量（包含已批不再建设的项目）。. 原有环评批复量： 废气：氨≤0.00253t/a，硫化氢≤0.000097t/a、油烟≤0.032t/a，颗粒物≤0.018t/a； 废水：废水接管量≤18780.4t/a、COD≤4.275t/a、SS≤2.968t/a、氨氨≤0.451t/a、总氮≤0.539t/a、总磷≤0.0034t/a、动植物油≤0.136t/a、BOD5≤3.265t/a； 固废：零排放。 本项目建成后全厂总量指标： 废气：氨≤0.0141t/a，硫化氢≤0.0005t/a、油烟≤0.1048t/a，食堂油烟≤0.002t/a； 废水：废水量（接管量）≤27929t/a、COD≤7.5688t/a、BOD5≤1.8712t/a、SS≤2.765t/a、氨氮≤0.391t/a、TP≤0.0838t/a、TN≤0.7541t/a、动植物油≤0.5586t/a、氯化物 ≤2.374t/a、大肠菌群数≤1.12E+11个； 废水最终排放量：废水量≤27929t/a，COD≤1.3965t/a、BOD5≤0.2793t/a、SS≤0.2793t/a、氨氮≤0.1396（0.2234）t/a、TP≤0.0140t/a、TN≤0.4189t/a、动植物油≤0.0279t/a、氯化物≤2.3740t/a、大肠菌群数≤2.79E+10个； 固废：零排放。 根据《江苏省建设项目主要污染物排放总量区域平衡方案审核管理办法》，本项目不涉及废气总量控制指标；本项目废水污染物接管总量先在企业现有批复总量内平衡，多余污染物接管量申请在城东污水处理厂一期排放总量中平衡。 - 本次需新申请排放总量为： 废水：废水外排环境量≤9148.6t/a，COD≤0.4574t/a、氨氮≤0.0457t/a、总磷≤0.0046t/a、总氮≤0.1372t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期建设内容主要包括新建厂房、原有建筑物改造、设备安装和调试、废气治理设施的建设工作等。施工期主要污染源为施工扬尘、设备安装产生的噪声、施工人员产生的生活污水、垃圾以及建筑垃圾。 （1）大气环境影响污染防治措施 项目工程施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。根据类比调查资料，测定时风速为2.4m/s，建筑施工扬尘严重，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.4~2.5倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处，水泥储料站扬尘影响范围在距其150米处TSP浓度即可降至1.00mg/m3以下。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围以内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上。 施工单位严格按照《宿迁市扬尘污染防治条例》落实扬尘防治措施，具体措施如下： ①采用施工围挡阻挡一部分施工扬尘扩散到施工区外而影响周围环境，阻挡扬尘飘移，当风力不大时还可以起阻风作用； ②对裸露的地面、堆放的砂石、开挖和回填的土方、尚未清运的建筑垃圾、工程渣土和废弃物料等，覆盖防尘布或者符合环保要求的密目式防尘网； ③在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右； ④项目在装修时采用环保水性涂料，可避免装修废气的产生。 （2）水环境影响污染防治措施 项目施工期间应设置沉淀池，对机械车辆冲洗水和冲洗砂废水进行收集，经过沉淀后回用于施工现场；生活污水依托厂区现有化粪池处理后，接管至污水处理厂集中处理。 （3）声环境影响污染防治措施 施工期间，运输车辆和各种施工机械是主要的噪声源，本工程应加强管理，严格遵守环保施工要求。参照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，打桩机在夜间禁止施工，同时，应搞好施工安排，不在夜间施工，如确需夜间施工的，应事先填写申请表，报请环境保护行政主管部门审批，核发《夜间作业许可证》后方可施工，并且必须按照许可证的要求作业，使噪声影响少到最低程度。 （4）固体废物环境影响污染防治措施 施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾，以及拆除过程中产生的废建筑材料。施工期间将涉及管道敷设、材料运输、基础工程等工程，在此期间产生的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖等。且施工人员工作和日常生活过程中将产生一定数量的生活垃圾。产生的建筑垃圾应运送到由城管部门指定的弃置点。 施工现场固体废弃物的处置严格按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行；施工期间对生活固废进行集中收集，由当地环卫部门统一收集处理。 通过加强管理，切实落实好上述的相关污染防治措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，且施工期较短，随着施工期的结束其影响也相应地消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目产生的废气包括预煮、煮制、卤制过程中产生的异味（以臭气浓度表征），烤制工序产生的油烟，打码工序产生的颗粒物，包装工序产生的非甲烷总烃，污水站产生的恶臭（臭气浓度、氨、硫化氢），食堂产生食堂油烟。 因本项目冷库制冷系统采用制冷剂R507制冷，制冷系统在运行过程密封，并且派专人负责定期加强制冷系统密封检查和检测、及时更换老化阀门和管道，该过程制冷废气的产生量很少，故不考虑制冷废气的无组织排放。 （1）污染源强核算 ①预煮、煮制和卤制过程废气 本项目在煮、卤过程中各种原料及调味料会产生异味，以臭气浓度计，经查《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》相关食品行业系数手册等，均无相关生产废气产排系数，该类废气不含有毒有害物质，其成分主要是卤料的气味，此异味成分复杂，难以进行定量分析，但浓度过高时会对周边大气环境造成不利影响，根据2018年7月国家市场监管总局发布的《餐饮服务食品安全操作规范》“5.6.3产生大量汽的设备上方，设置机械排风排汽装置，并做好凝结水的引泄”。企业拟在预煮、煮制、卤制车间内夹层锅上方设置集气罩，风机风量为20000m3/h，废气收集后经两级除臭喷淋塔处理后，通过29m高排气筒（DA001）排放。 ②烤制废气 项目卤制肉制品烤制工序未添加食用油，考虑肉类本身含有少量油脂，少量油脂受热变成油烟排出；本项目使用的鸡肉和鸭肉属于低脂肉类，鸡肉中油脂约占原料肉的9.4%，鸭肉中油脂约占原料肉的19.7%，且鸡油的沸点为180-250℃，鸭油的沸点330～340℃，烤箱的温度控制在110-120℃，原则上不会产生油烟，但从保守考虑，高温下油脂挥发量按0.2%计算，项目进行烤制的鸡肉和鸭肉各4000t/a，则烤制过程中油烟的产生量为1.164t/a；本项目拟在烤箱上方设置集气罩，油烟经集气罩收集后经过静电式油烟净化器处理后通过29m高排气筒（DA002）排放，收集效率以90%计算，去除效率以90%计算，总烤制时间3600h/a，风机风量18000m3/h，则油烟的产生量为1.0476t/a，产生速率为0.291kg/h，产生浓度为16.2mg/m3；排放量为0.1048t/a，产生速率为0.029kg/h，产生浓度为1.6mg/m3；未被收集的油烟在车间内无组织排放，排放量为0.1164t/a。 ③污水站恶臭 本项目污水处理站产生恶臭（NH3、H2S、臭气浓度），根据美国EPA对城市污水处理场恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD5可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。本项目厂区污水处理站去除的BOD5量为15.9876t/a，则可计算出本项目NH3的产生量为0.0496t/a，H2S的产生量为0.0019t/a。 建设单位拟调节池、生化池、污泥池等部分产臭环节进行加盖密闭、负压抽风方式进行恶臭气体的收集，并采用除臭喷淋塔处理后通过29m高排气筒排放（DA002）；由于污水处理站各处理池敞口全部密封，废气收集效率按95%计，风机设计总风量3000m3/h，废气处理效率按70%计，经计算，本项目污水站废气中NH3的有组织产生量为0.0471t/a，产生速率为0.013kg/h，产生浓度为4.3mg/m3；H2S的有组织产生量为0.0018t/a，产生速率为0.0005kg/h，产生浓度为0.2mg/m3；污水站废气中NH3的有组织排放量为0.0141t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为1.3mg/m3；H2S的有组织排放量为0.0005t/a，排放速率为0.0001kg/h，排放浓度为0.03mg/m3； 项目无组织NH3的排放量为0.0025t/a，排放速率为0.0007kg/h；无组织H2S的排放量为0.0001t/a，排放速率为0.00003kg/h。 ④食堂油烟 本项目是设置食堂，厨房设置2个灶头，供给200人就餐，一日一餐。根据类比调查，人均食用油日用量按25g/人·餐计算，则日耗食用油量5kg，即年耗食用油1.5t；根据《社会区域环境影响评价》（环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编）第123页，餐饮油烟排放因子：未装净化器时的产污系数为3.815kg/t；本项目油烟产生量为0.0057t/a。厨房运营时间每天3小时，烹饪过程中产生的油烟经灶头上方吸油烟机收集后（收集效率90%），通过独立设置的烟井由屋顶高空排放，根据《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率，小型规模油烟最低去除效率为60%，大、中、小型单个灶头基准排风量均为2000Nm3/h，本项目设置2个灶头，故排风量为4000m3/h，经计算，本项目食堂油烟的有组织产生量为0.0051t/a，产生速率为0.006kg/h，产生浓度为1.5mg/m3；油烟排放量为0.002t/a，排放速率为0.0022kg/h，排放浓度为0.55mg/m3。 未被收集的油烟在食堂内无组织排放，无组织油烟排放量约为0.0006t/a。 ⑤打码废气 项目包装风干后的产品使用激光打码机在包装袋上进行打码，激光打码设备的工作原理是将激光以极高的能量密度聚集在被刻标的物体表面，通过烧灼和刻蚀，将其表层的物质气化，并通过控制激光束的有效位移，精确地灼刻出图案或文字，会产生极少量有机废气；根据建设单位提供资料，激光打码主要是打码生产日期及生产批次，激光打码范围极少，因此激光打码产生的废气量极少，不再定量分析。 ⑥包装废气 项目内包装过程包装机为电辅助加热，加热温度（约110℃）使塑膜袋缩合、封口。塑膜袋材质主要为PE，封口时间短，封口面积小，产生的有机废气（非甲烷总烃）小，本次环评不再做定量分析，仅做定性分析。 （2）废气污染物产排情况汇总 本项目污染物废气产生及排放情况见下表4-1和表4-2。 |

|  | 表4-1建设项目有组织废气产生及排放情况 位置; 工序; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 废气量m3/h; 排放口; 执行标准; 排放浓度标准值（mg/m3）; 排放速率标准值（kg/h）. 产生量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3; 名称; 收集效率%; 处理效率%; 是否可行技术; 排放量t/a; 速率kg/h; 浓度mg/m3. 生产车间; 预煮煮制、卤制; 臭气浓度; /; /; /; 两级除臭喷淋塔; 90; /; 是; /; /; /; 25000; DA001; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /; 6000（无量纲）. 烤制; 油烟; 1.0476; 0.291; 16.2; 静电式油烟净化器; 100; 90; 是; 0.1048; 0.029; 1.6; 18000; DA002; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2.0; /. 污水处理站; 污水处理; 氨; 0.0471; 0.013; 4.3; 除臭喷淋塔; 95; 70; 是; 0.0141; 0.0039; 1.3; 3000; DA003; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; /; 0.58. 硫化氢; 0.0018; 0.0005; 0.2; 95; 70; 0.0005; 0.0001; 0.03; /; 8.7. 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /; /; 6000（无量纲）. 食堂; 烹饪; 油烟; 0.0051; 0.006; 1.5; 吸油烟机; 90; 60; 是; 0.002; 0.0022; 0.55; 4000; 专用烟道; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; 2.0; /. 表4-2建设项目无组织废气产生及排放情况 污染源位置; 污染物名称; 污染物产生量t/a; 排放速率（kg/h）; 面源长度m; 面源宽度m; 面源高度m. 生产车间; 油烟; 0.1164; 0.032; 88; 35; 10. 污水处理站; 氨; 0.0025; 0.0007; 26.6; 20; 3. 硫化氢; 0.0001; 0.00003. 食堂; 油烟; 0.0006; 0.0007; 27; 15; 4. |
| --- | --- |

|  | 表4-3本项目排气筒参数表 排气筒编号; 排放口类型; 坐标; 海拔高度/m; 排气筒参数. 经度; 纬度; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 流速m/s. DA001; 一般排放口; 118.462714; 33.433816; 12.808; 29; 0.8; 25; 13.82. DA002; 一般排放口; 118.462793; 33.433928; 13.116; 29; 0.64; 25; 15.55. DA003; 一般排放口; 118.462594; 33.433919; 12.487; 29; 0.3; 25; 11.79. DA004; 一般排放口; 118.462823; 33.433575; 12.705; /; 0.3; 25; 15.73. ①有组织排放量核算 表4-4大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. 1; DA001; 臭气浓度; /; /; /. 2; DA002; 油烟; 1.6; 0.029; 0.1048. 3; DA003; 氨; 1.3; 0.004; 0.0141. 硫化氢; 0.03; 0.0001; 0.0005. 臭气浓度; /; /; /. 4; DA004; 食堂油烟; 0.55; 0.0022; 0.002. 一般排放口合计; 油烟; 0.1048. 臭气浓度; /. 氨; 0.0141. 硫化氢; 0.0005. 食堂油烟; 0.002. 有组织排放合计. 有组织排放总计; 油烟; 0.1048. 臭气浓度; /. 氨; 0.0141. 硫化氢; 0.0005. 食堂油烟; 0.002. ②无组织排放量核算 表4-5大气污染物无组织排放量核算表 生产车间; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 厂界浓度限值mg/m3. 生产车间; 烤制; 油烟; 车间密闭，提高收集效率，加强绿化; /; /; 0.1164. 污水处理站; 污水处理; 氨; 各池体加盖密闭，提高收集效率，同时加强周边绿化; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）; 1.5; 0.0025. 硫化氢; 0.06; 0.0001. 食堂; 烹饪; 食堂油烟; 通风; /; /; 0.0007. 无组织排放合计. 无组织排放总计; 油烟; 0.1164. 氨; 0.0025. 硫化氢; 0.0001. 食堂油烟; 0.0007. （3）废气污染物防治措施可行性分析 本项目预煮、煮制、卤制工序产生的异味采用两级除臭喷淋塔处理后，通过29m高排气筒（DA001）排放；烤制工序油烟采用静电式油烟净化器处理后，通过29m高排气筒（DA002）排放；污水处理站废气采用除臭喷淋塔处理后通过29m高排气筒（DA003）排放；食堂油烟经吸油烟机收集后通过屋顶排放。 图4-1项目废气处理流程图 ①风量核算 A.预煮、煮制、卤制工序废气收集风机风量核算 项目共设置两条煮制线、两条预煮线、两条卤蛋卤制生产线，拟在每条煮制线上方设置一个集气罩，尺寸为2.1m×0.5m；每条预煮线上方设置一个尺寸为1.5m×0.5m的集气罩；卤蛋卤制生产线上方设置一个尺寸为1.5m×0.5m的集气罩；卤肉卤制生产线共设置20个夹层锅，5个蒸汽夹层锅为一组，每组设一个集气罩，集气罩尺寸约为1.5m×0.5m；按照《环境工程技术手册》（科学出版社2008年5月）中外部集气罩风量计算公式及相关参数选取： Q=3600×（10x2+A）×Vx 式中：x——罩口与污染源点的控制距离，0.3m； A——集气罩罩口面积，m2； Vx——罩口的吸入速度，m/s，取0.5m/s。 经上述公式计算出，项目预煮、煮制、卤制工序风机理论风量为24840m3/h； 综上，考虑风压损失、管道距离、漏风量等因素，建议项目设置风机总风量为25000m3/h。 B.烤制废气风量 本项目工序共设置2台烤箱，每套烤箱上方设置集气罩，集气罩投影面覆盖油烟废气产生点位，根据企业提供的烤箱参数，本项目烤箱上方集气罩尺寸为1.8m*1.6m，罩口进口风速不得低于0.6m/s，经计算所需风量为16329.6m3/h，考虑风压损失、管道距离等因素，有一定的系统漏风量，则本项目设计风量取18000m3/h。 C.污水处理站设计收集风量 表4-6污水处理站收集风量计算 序号; 名称; 池体面积m2; 留空高度（m）; 换气次数（次/h）; 换气量（m3/h）. 1; 调节池; 60; 0.5; 6; 360. 2; 水解酸化池; 120; 1; 6; 720. 3; A/O生化池; 200; 1; 6; 1200. 4; 污泥池; 50; 1; 6; 300. 合计风量; 2580. 考虑风量损耗，本环评取值; 3000. ②污染防治技术可行性 参照《排污许可证申请与核发技术规范食品制造工业—方便食品、食品及饲料添加剂制造工业》（HJ1030.3—2019）附录B中的“表B.1方便食品制造工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”、“油炸设备、烹饪设备”（污染控制项目“油烟”）的可行技术有静电油烟处理器、湿法油烟处理器（油烟滤清机、水浴式油烟处理器、旋流板塔油烟处理器、文式管油烟处理器），《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—水产品加工工业》（HJ1109-2020），油烟推荐可行技术为“静电油烟处理；湿法油烟处理；其他”，故本项目烤制油烟采用的工艺为“静电式油烟净化器”，是可行的。 参考《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3—2018）表8废气污染防治可行技术参考表，油烟废气可行技术为“静电油烟处理器、湿法油烟处理器”，表3污水处理站污染治理设施有：“产生恶臭区域加罩或加盖；投放除臭剂；集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放；其他”；参照《屠宰及肉类加工业污染防治可行技术指南》（HJ1285-2023）中表3废气污染防治可行技术，肉制品热加工过程中烟熏炉、土烤炉、油炸锅、煎盘等产生的废气，油烟等颗粒物的可行技术有“静电除尘、复合净化”；待宰间、屠宰车间、固废暂存设施以及废水处理单元产生的恶臭的可行技术有“集中收集/加罩（盖）+生物除臭/物理除臭”。故本项目烤制油烟废气采取“静电式油烟净化器”、预煮、煮制、卤制产生的异味、污水处理站的恶臭采用“水喷淋”是可行的。 静电油烟处理工作原理：油烟被风机吸入静电式油烟净化器，由于机械冲击和滞留，一些大液滴和油烟颗粒被截下。随后油烟气流进入高压电场时，在高压电场的作用下，烟气离析，大部分油雾被碳化。在电场的功率和气流的作用下，少量油颗粒移动到电场的正负极板上，并聚集在极板上，在其自身重力的作用下，它们流入集油装置，并通过排放通道排出。剩余的油雾在电场作用下被还原为二氧化碳和水最终洁净空气被排放出去；同时，在高压发生器和电场的帮助下，空气中也会产生臭氧，有效地降解有害成分，起到消毒、除味的作用，最后通过过滤网格栅，排出洁净的空气。 图4-2静电式油烟净化器工作原理图 除臭剂反应原理：本项目采用植物型除臭剂，该除臭剂主要由丝兰、银杏叶、茶多酚、葡萄籽、樟科植物、桉叶油、松油等多种植物提取物精制而成，适用于各种恶臭环境的异味处理，如垃圾填埋场、垃圾转运站、垃圾堆肥厂、垃圾焚烧厂、污水处理中心、粪便处理中心、养猪养鸡场、工业废水处理及渔业加工中心等。除臭剂中的活性基（-CHO）具有很高的活性，利用它的活性同挥发性含S（如硫化氢、硫醇、疏基化合物）、含N（如氨、有机胺）等易挥发物质反应，产生新的低气味且无毒的新物质，不能参与活性基（-CHO）反应的一些挥发性物质则采用气味补偿办法解决，这种补偿也不是简单的气味掩盖作用，而是利用植物提取液中的活性成分与不能和活性基（-CHO）反应的成分进行再次作用，使其失去原来的气味，借此实现对挥发性恶臭物质的有效削减和消除。 植物型除臭剂原理具体为：植物型除臭剂通过4种物理化学作用力将臭气分子捕捉：范德华力、耦合力、化学反应力、吸附力。植物型除臭剂将臭气分子捕捉后，其有效成分可与环境中恶臭气体分子发生如下反应： 硫化氢H2S的反应： NH2+H2S→R-NH3-+SH- - NH2+SH-+O2+H2O→R-NH3++SO42-+OH- - R-NH3++OH-→R-NH2+H2O - 与甲醛HCHO的反应： - NH2+HCHO→CO2+H2O+N2 - 与氨NH3的反应： - R-NH2+NH3→R-NH2+N2+H2O - 与硫醇类恶臭气体的反应： - NH2+CH4S→R-NH2+N2+H2O+SO2 - R-NH2+C2H6S→R-NH2+N2+H2O+SO2 喷淋塔工艺：根据企业提供资料，项目喷淋塔拟采用水喷淋+除臭剂喷淋相结合的措施，除臭剂直接添加到喷淋塔循环水箱中，通过流量泵喷到喷淋塔的填料层，废气经过填料层与臭气充分接触反应降低臭味。喷淋塔属两相逆向流填料吸收塔。气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔，在风机的动力作用下，迅速充满进气段空间，然后均匀地通过均流段上升到填料吸收段。在填料的表面上，气相中污物与液相中物质发生化学反应。反应生成的可溶性盐随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的气体继续上升进入喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出，形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。硫化氢在植物除臭剂的作用下反应生成硫酸根离子和水；氨在植物除臭剂的作用下，生成氮气和水。塔体的最上部是除雾段，气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来，经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管排入大气。 图4-3喷淋塔结构示意图 （4）排气筒设置合理性分析 参照《江苏省化工行业废气污染防治技术规范的通知》（苏环办〔2014〕3号文）等文件的要求：排气筒高度应按规范要求设置，末端治理设施的进、出口要设置采样口并配备便于采样的设施（包括人梯和平台）。严格控制企业排气筒数量，同类废气尽可能合并。由于本项目产污节点较多，考虑到不同生产工艺及车间布置，在尽可能合并排气筒的情况下，最终设置3根排气筒和一个烟道，排气筒高度均为29m。 ①排气筒高度合理性分析 根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求，排气筒高度不应低于15m，同时依据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，本项目生产车间高度23.9m，食堂油烟经专用管道引至楼顶排放；故本项目除食堂油烟排气筒外，其余排气筒高度均设置为29m符合要求。 ②排气筒出口流速合理性 根据表4-3，经计算，本项目排气筒烟气排放流速均符合《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010），排气筒的出口内径根据出口流速确定，流速宜取15m/s左右的规定。 综合分析，建设项目排气筒设置是合理可行的。 （5）无组织排放控制措施可行性分析 本项目无组织废气包括烤制工序未收集的油烟，预煮、煮制、卤制工序产生的异味（以臭气浓度表征），喷码工序产生的颗粒物，内包装封口产生的非甲烷总烃，污水站产生的恶臭（臭气浓度、氨、硫化氢）。 建设单位无组织排放控制措施包括： ①尽量合理设计送排风系统，尽量将废气收集集中处理，降低车间无组织废气的排放； ②在厂区及车间四周种植树木，优选吸滞尘烟较强的圆柏、青杨等； ③加强生产管理，规范操作，使设备设施处于正常工作状态，减少密闭车间开门次数，减少生产、控制、输送等过程中的废气散发； ④对设备、管道、阀门经常检查、检修，保持装置气密性良好； ⑤明确各道生产环节负责人，生产过程中操作人员不得以任何理由离开岗位，不能让设备在无人看管的情况下运作。完善事故防范机制和事故应急预案，并经常组织学习和交流，提高操作人员的实战经验，避免因事故应急不当造成的环境污染； ⑥加强废气产生环节的监管，加强车间通风。 通过以上措施，可有效降低无组织排放废气对大气环境的影响。 - 异味影响分析 - 本项目产生硫化氢、氨气、臭气浓度等异味，其主要危害为： - ①危害呼吸系统。人们突然闻到异味，就会产生反射性的抑制吸气，使呼吸次数减少，深度变浅，甚至会暂时停止吸气，妨碍正常呼吸功能； - ②危害循环系统。随着呼吸的变化，会出现脉搏和血压的变化。一些刺激性异味气体会使血压出现先下降后上升，脉搏先减慢后加快的现象； - ③危害消化系统。经常接触异味，会使人厌食、恶心，甚至呕吐，进而发展为消化功能减退； - ④危害内分泌系统。经常受异味刺激，会使内分泌系统的分泌功能紊乱，影响机体的代谢活动； - ⑤危害神经系统。长期受到一种或几种低浓度异味物质的刺激，会引起嗅觉脱失、嗅觉疲劳等障碍。“久闻而不知其臭”，使嗅觉丧失了第一道防御功能，但脑神经仍不断受到刺激和损伤，最后导致大脑皮层兴奋和抑制的调节功能失调； - ⑥对精神的影响。异味使人精神烦躁不安，思想不集中，工作效率减低，判断力和记忆力下降，影响大脑的思考活动。 - 硫化氢嗅阈值0.00041ppm（0.0076mg/m3），氨气嗅阈值0.8ppm（0.6mg/m3），本项目硫化氢、氨气排放量、排放浓度均较小，扩散至厂界时小于嗅阈值，对周围大气环境影响较小，但仍应加强污染控制管理，减少不正常排放情况的发生，异味污染是可以得到控制的。 - （7）非正常工况预测分析 本项目非正常排放主要为有机废气处理系统失效，净化效率降为0。 表4-7污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间h; 年发生频次; 应对措施. 1; 排气筒DA001; 喷淋塔故障; 臭气浓度; /; /; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 2; 排气筒DA002; 静电式油烟净化器故障; 油烟; 16.2; 0.291; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 3; 排气筒DA003; 喷淋塔故障; 氨; 4.3; 0.013; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 硫化氢; 0.2; 0.0005. 4; 排气筒DA004; 吸油烟机故障; 油烟; 0.85; 0.0034; 0.5; 1; 停止废气产生环节生产，检修设备. 本项目非正常工况为环保处理设施达不到设计处理效果，导致排放量有所增加，但该工况属于违法行为，需杜绝发生；企业必须做好污染治理设施的日常维护与检查，避免非正常排放的发生，定期进行污染排放监测，确保设施长期稳定正常运行。日常工作中，建议建设单位做好以下防范工作： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现设备隐患，确保废气处理系统正常运行； ②加强生产的监督和管理，对可能出现的非正常排放情况制定预案或应急措施，出现非正常排放时及时妥善处理； ③定期检修废气收集管道、环保治理设施，确保净化效率符合要求；检修时应停止生产活动，杜绝废气未经处理直接排放； ④建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况。 （8）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排入有害气体的生产单元（生产区、车间或工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，指无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间的距离，m； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生 产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，企业所在地近五年平均 风速2.3m/s。据企业生产装置特点和卫生防护距离制定原则，大气污染源类别按Ⅱ类考虑。 表4-8卫生防护距离计算系数 计算系数; 5年平均风速，m/s; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L; L＞2000. 工业大气污染源构成类别. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.77. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）：当企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量较大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。等标排放量公式如下： Pi=QiCoi×109 式中Pi—评价等级判别参数，通常所谓的等标排放量，m3/h； Qi—单位时间的排放量，t/h； Coi—环境空气质量标准，mg/m3。 表4-9等标排放量差值计算表 污染源位置; 污染物名称; 排放速率（kg/h）; 环境空气质量标准mg/m3; 等标排放量（m3/h）; 相差值（%）; 判定结果. 污水处理站; 氨; 0.0008; 0.2; 4000; 25%; 以氨作为卫生防护距离初值计算对象. 硫化氢; 0.00003; 0.01; 3000. 本项目无组织废气卫生防护距离所用参数和计算结果见下表4-10。 表4-10卫生防护距离计算结果 污染物位置; 污染物名称; 污染物排放速率kg/h; 面源面积m2; 计算参数; L; 卫生防护距离m. A; B; C; D. 污水处理站; 氨; 0.0008; 532; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.23; 50. 根据卫生防护距离计算结果，确定本建设项目的卫生防护距离为：以污水处理站边界外50m设置卫生防护距离。经调查卫生防护距离内无环境敏感目标，因此项目的建设符合卫生防护距离要求。 （9）监测计划 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084—2020）、《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018），制定项目污染源监测计划详见下表4-11。 表4-11污染源监测工作计划 监测位置; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 排气筒DA001; 臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2. 排气筒DA002; 油烟; 1次/半年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2. 排气筒DA003; 氨、硫化氢、臭气浓度; 1次/季度; 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表2. 厂界无组织; 氨、硫化氢、臭气浓度、颗粒物、非甲烷总烃; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）表3. 污水处理设施周边厂界下风向侧或有臭气方位的边界线上; 臭气浓度、氨、硫化氢; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1. 厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》 （DB32/4041-2021）表2. 2、废水 （1）污染源强核算 本项目运营期废水主要为生活污水、食堂废水和生产废水（解冻废水、设备清洗废水、水检废水、杀菌废水、地面冲洗废水、泡制废水、卤制废水、煮制废水、白蛋清洗废水）。 ①生活污水 项目生活污水排放量为4800m3/a，经化粪池处理后，再进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期处理。参考《农村生活污水处理工程技术标准》（GBT51347-2019）中表4.2.2农村居民生活污水水质参考值，项目污水中污染物浓度取值为：pH：6.5-8.5，CODcr：400mg/L，BOD5：200mg/L，氨氮：30mg/L，TN：40mg/L，TP：3mg/L，SS：200mg/L。 ②食堂废水 项目食堂废水排放量为1280m3/a，经隔油池预处理后，再进入厂区污水处理站处理后，接管至城东污水处理厂一期处理。参考《高校食堂含油废水的调查与水质分析》（文章编号：1000-2375（2011）03-0323-05，宋慧婷、王蕊）中取值：废水的pH在6~7之间，SS在44.50～175.29mg/L，总氮在3.00～5.65mg/L，总磷在1.11～1.69mg/L，COD在2000～4000mg/L，油脂含量在100～300mg/L。BOD5参考《油脂废水的生物处理研究进展》（文章编号：1003-6504（2007）10-0086-04闫亚娟，秦广雍，李宗义，刘建玲）中餐饮废水BOD5取值：300～500mg/L，本次环评食堂废水取值为COD：2000mg/L、BOD5：400mg/L、SS：150mg/L、总磷：1.69mg/L、总氮：5.65mg/L、动植物油200mg/L、氨氮3.77mg/L（按总氮浓度2/3折算）。 ③生产废水 本项目生产废水主要为解冻废水、设备清洗废水、水检废水、杀菌废水、地面冲洗废水、泡制废水、卤制废水、煮制废水、预煮废水、白蛋清洗废水，废水排放量共计18524m3/a。参照《屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范》（HJ2004-2010）中表4肉类加工废水水质设计取值，本项目各污染物取最大值，即COD：2000mg/L、BOD5：1000mg/L、SS：1000mg/L、NH3-N：70mg/L、TN105mg/L（按氨氮浓度1.5倍计算）、动植物油：100mg/L、大肠菌群数8000个/L；本项目不使用含磷清洗剂，废水中的总磷浓度相对较低，类比同类行业，TP取值8mg/L； 因本项目泡制、煮制、卤制过程需要使用食用盐240t/a，根据盐（NaCl）分子式计算，得Cl-质量约为145.6t/a。在产品煮制、卤制、泡制过程中，Cl-会发生一定的损耗，损耗部分主要通过设备清洗、泡制、卤制、煮制废水进入厂区污水处理站，损耗量约2%，故进入污水氯化物的量为2.912t/a，浓度约为157mg/L。 |
| --- | --- |

|  | 表4-12建设项目各类废水预处理产生和排放情况表 类别; 来源; 水量（t/a）; 污水产生情况; 治理措施; 处理后出水情况. 污染物名称; 产生浓度; 产生量; 污染物名称; 浓度; 排放量. （mg/L）; （t/a）; （mg/L）; （t/a）. 生活污水; 职工生活; 4800; pH; 6-9（无量纲）; /; 化粪池; pH; 6-9（无量纲）; /. COD; 400; 1.92; COD; 336; 1.6128. BOD5; 200; 0.96; BOD5; 200; 0.96. SS; 200; 0.96; SS; 150; 0.72. 氨氮; 30; 0.144; 氨氮; 30; 0.144. TP; 3; 0.0144; TP; 3; 0.0144. TN; 40; 0.192; TN; 40; 0.192. 食堂废水; 食堂; 1280; pH; 6-7（无量纲）; /; 隔油池; pH; 6-9（无量纲）; /. COD; 2000; 2.5600; COD; 1200; 2.0480. BOD5; 400; 0.5120; BOD5; 400; 0.5120. SS; 150; 0.1920; SS; 120; 0.1536. 氨氮; 3.77; 0.0048; 氨氮; 3.77; 0.0048. TP; 1.69; 0.0022; TP; 1.69; 0.0022. TN; 5.65; 0.0072; TN; 5.65; 0.0072. 动植物油; 200; 0.2560; 动植物油; 40; 0.0512. 生产废水（解冻+设备+清洗+杀菌+检验+预煮+煮制+卤制+泡制+地面清洗+蒸汽冷凝水）; 21849; COD; 2000; 30.5886; 车间预处理（机械格栅+隔油池）; COD; 1120; 24.4709. BOD5; 1000; 16.3868; BOD5; 750; 16.3868. SS; 1000; 16.3868; SS; 600; 13.1094. 氨氮; 70; 1.0378; 氨氮; 47.5; 1.0378. TP; 8; 0.1748; TP; 8; 0.1748. TN; 105; 1.5578; TN; 71.3; 1.5578. 动植物油; 100; 1.4202; 动植物油; 32.5; 0.7101. 氯化物; 157; 3.4303; 氯化物; 157; 3.4303. 大肠菌群数; 8000个/L; 1.75E+11; 大肠菌群数; 8000个/L; 1.75E+11. 混合废水污染物产生情况：本项目运营期经车间预处理后的生产废水与经化粪池预处理的生活污水及经隔油池预处理的食堂废水一并进入厂区污水处理站处理后接管至城东污水处理厂一期处理。综合废水污染物产生和排放情况见下表： 表4-13综合废水污染物产排情况表 来源; 水量（t/a）; 污水产生情况; 治理措施; 处理后出水情况; 外排环境量. 污染物名称; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排水量（t/a）; 污染物名称; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）; 排水量（t/a）; 污染物名称; 浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 综合废水; 27929; pH; 6~9; /; 厂区污水处理站（预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池））; 27929; pH; 6~9; 27929; pH; 6~9; /. COD; 1383; 38.6192; COD; 271; 7.5688; COD; 50; 1.3965. BOD5; 639; 17.8588; BOD5; 67; 1.8712; BOD5; 10; 0.2793. SS; 657; 18.3528; SS; 99; 2.765; SS; 10; 0.2793. 氨氮; 42; 1.1866; 氨氮; 14; 0.391; 氨氮; 5（8）; 0.1396（0.2234）. TP; 7; 0.1914; TP; 3; 0.0838; TP; 0.5; 0.014. TN; 63; 1.757; TN; 27; 0.7541; TN; 15; 0.4189. 动植物油; 49; 1.3621; 动植物油; 20; 0.5586; 动植物油; 1; 0.0279. 氯化物; 123; 3.4303; 氯化物; 85; 2.374; 氯化物; 85; 2.374. 大肠菌群数（个/L; 6258; 1.75E+11; 大肠菌群数（个/L）; 4005; 1.12E+11; 大肠菌群数（个/L; 1000; 2.79E+10. 表4-14废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别; 污染物种类; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设施是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN; 间歇排放流量不稳定; TW001; 化粪池+厂区污水处理站; 沉淀+预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池）; DW001; 是; R企业总排 £雨水排放 £清净下水排放 £温排水排放 £车间或车间处理设施排放. 食堂废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; TW002; 隔油池+厂区污水处理站; 隔油+预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池. 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油、氯化物、大肠菌群数; TW003; 车间预处理+厂区污水处理站; 车间预处理（机械格栅+隔油池）+预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池）. |
| --- | --- |

|  | 本项目废水排放口基本情况 表4-15废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（万t/a）; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污水处理厂接管标准（mg/L）; 国家或地方污染物排放标准限值（mg/L）. DW001; 118.462874; 33.433907; 2.7929; 城东污水处理厂一期; pH（无量纲）; 6-9; 6-9. COD; ≤500; ≤50. SS; ≤250; ≤10. BOD5; ≤200; ≤10. 氨氮; ≤30; ≤5（8）. TP; ≤5; ≤0.5. TN; ≤40; ≤15. 动植物油; ≤100; ≤1. 氯化物; /; /. 大肠菌群数（个/L）; /; ≤1000. 注：动植物油接管标准参照《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准. 表4-16本项目废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 废水接管浓度/（mg/L）; 日排放量/（kg/d）; 废水排放量/（t/a）. 1; DW001; pH; 6-9（无量纲）; /; /. COD; 271; 25.229; 7.5688. BOD5; 67; 6.237; 1.8712. SS; 99; 9.217; 2.765. 氨氮; 14; 1.303; 0.391. TP; 3; 0.279; 0.0838. TN; 27; 2.514; 0.7541. 动植物油; 20; 1.862; 0.5586. 氯化物; 85; 7.913; 2.374. 大肠菌群数（个/L）; 4005; 3.73E+08; 1.12E+11. 本项目排放口合计; pH; /. COD; 7.5688. BOD5; 1.8712. SS; 2.765. 氨氮; 0.391. TP; 0.0838. TN; 0.7541. 动植物油; 0.5586. 氯化物; 2.374. 大肠菌群数（个）; 1.12E+11. （2）污染设施可行性分析 1）厂内污水处理设施可行性 - 化粪池 - 化粪池是处理粪便并加以沉淀的设备，其原理是：经分解和澄清后的上层的水化物进入管道流走，下层沉淀的固化物（粪便等垃圾）进一步水解，最后作为污泥被清掏。生活污水B/C值比较高，可生化性好。类比同类资料分析，化粪池对于COD的处理效率约16%，对SS的去除率约25%。 - 隔油池 - 隔油池原理：隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。 C.厂区污水处理站 项目进入厂区污水处理站的综合废水产生量为93.1t/d，污水站的处理能力设计为150t/d，可以满足项目废水量的处理。项目采用“预处理（网板格栅+调节池）+管式絮凝器+高效均衡气浮系统+水解酸化池+A/O（缺氧池+好氧池+沉淀池）”工艺，处理工艺流程图如下： 图4-4厂区污水站处理工艺 工艺说明： ①预处理 车间生产废水先经车间直接进入机械格栅渠去除废水中的残渣后自流进入隔油池去除浮油。然后与经化粪池预处理后的生活污水及经隔油池预处理后的食堂废水，一并进入厂区污水处理站处理。 ②网板格栅 设置格栅的作用是截留废水中较大的污染物及惰性物质，以防止其进入废水处理系统，影响废水处理设备的正常运行，减低后续处理的负荷。 ③调节池 车间生产废水排放不均匀，设置调节池的目的是使废水的水质、水量得到一定程度的缓冲和均衡，为后续处理工艺创造相对稳定的工作环境。为防止溶解性有机物的沉积造成腐化，在调节池内设置搅拌系统，对废水进行搅拌，使废水混合均匀，防止水质酸化。 ④管式絮凝器 废水从调节池泵至絮凝器。在絮凝器中加入化学剂，使乳化物和悬浮物凝结成絮状物，以便通过气浮将其从水中分离出来。酸性凝结剂的使用使水的pH值降低，为了使出水的pH值达标，还要在絮凝器中添加适量的化学品进行pH中和。 管道式絮凝器相较于传统的絮凝池，其主要优点为：化学剂使用量精确；化学剂所需的反应和混合时间短； ⑤高效均衡气浮系统 在絮凝器的末端，水流与气浮罐中的饱和气水相混合。饱和气水形成的微气泡将细小悬浮物托起，或者附着在细小悬浮物上，使其体积增大，最终浮出水面。微气泡的体积通常在20-40微米范围。水中大多数的悬浮物和脂肪体积较大，微气泡会附着在其表面，使其比重减轻，漂浮至气浮罐的表面，通过气浮罐的刮板装置从系统中分离出来。微气泡对重量较大的颗粒物无法起作用，这些固体物沉淀至气浮罐的底部。气浮罐底部的沉淀物可以通过人工排泄出气浮罐，也可通过配置底部螺旋输送装置实现自动操作。气浮罐上部排出的污泥通过污泥泵送至污泥脱水机，脱水后的泥饼外售相关单位处理。 ⑥水解酸化 水解酸化工艺的主要作用是使废水中的难降解大分子有机物被取代或裂解，使废水中的大分子转化成小分子，难降解变为易降解，从而提高废水可生化性。有机物在厌氧条件下消化降解的过程可分为三个阶段： 第一阶段称水解阶段。这一阶段分解菌分泌的胞外酶将多糖水解成单糖；蛋白质转化为肽和氨基酸；脂肪转化为甘油和脂肪酸。 第二阶段称为酸化阶段，这一阶段产酸菌能将较高级的脂肪及长链脂肪酸、芳香族酸等分解成醋酸和氢。 第三阶段称为甲烷化阶段，产甲烷细菌将醋酸转化为CH4和CO2，利用H2还原CO2产生CH4或利用产生甲酸等形成甲烷。而以上三个过程是通过时间的推移来逐步完成的。 水解酸化是利用厌氧消化降解的前两个阶段，将有机物进行分解转化，降低了后续好氧处理的负荷，节省了能耗。 ⑦A/O系统 废水经缓冲池后进入A/O系统，A/O系统是整个工艺去除有机物和氨氮的主要系统。A/O系统称为硝化-反硝化系统，由缺氧段、好氧段和沉淀段组成，具有普通活性污泥法的特点，同时又具有较高的脱氮功能。 缺氧池是在缺氧条件下，通过混合液回流，以原废水中的有机物作为反硝化细菌的碳源，使废水中的NO2-、NO3-还原成N2达到脱氮的作用，这样在去除有机物的同时也能有效的去除氨氮。 处理可行性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ860.3—2018）生产废水处理的可行技术为：①预处理：粗（细）格栅；平流或旋流式沉砂、竖流或辐流式沉淀、混凝沉淀；斜板或平流式隔油池；气浮；其他。②生化处理：升流式厌氧污泥床（UASB）；IC反应器或水解酸化技术；活性污泥法、氧化沟法及其各类改型工艺；生物接触氧化法；序批式活性污泥法（SBR）；缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；厌氧-缺氧-好氧活性污泥法（A2/O法）；膜生物反应器（MBR）法；其他。 综上，本项目采用“预处理（网板格栅+调节池）+高效均衡气浮系统+A/O系统（选择池+缺氧池+好氧池）+沉淀池处理工艺”，属于可行技术。 参考《室外排水设计标准》（GB50014-2021）中表7.1.2污水厂的处理效率中混凝沉淀过滤的去除效率：SS90-99%、BOD580-96%、TN65-90%、TP80-95%；参考《气浮—生物接触氧化法处理含油食品废水》（水处理技术第32卷第2期），气浮池对动植物油的处理效率为91%；参考《废水污染控制技术手册》（潘涛、李安峰、杜兵著，2013年1月化学工业出版社）中气浮机对油类物质去除效率可达95%，COD的去除效率可达60%-80%；参考《化学气浮法预处理高浓度氨氮废水的研究》（石顺存，万圣明，李志友，陈丹松，张辉），气浮对氨氮去除效率可达90%； 参考《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》（HJ2047-2015）表1水解酸化池对食品废水中SS的去除效率为50%-80%、COD30-50%、BOD520-40%；参考根据《厌氧−好氧活性污泥法（A/O）一体化装置处理生活污水的中试研究》（李瑾，柴立元，向仁军，成应向.中南大学学报（自然科学版），2011）结论，装置对总磷、总氮、氨氮、CODcr和BOD5平均去除效率分别为86.7%，69.5%，80.0%，84.7%和84.9%；根据《AO一体化工艺处理农村生活污水效果分析研究》（金树权，周金波，李洋.宁波农业科技，2016），AO一体化工艺对SS的去除效率为72.1%。本项目各工艺去除效率保守取值，具体如下表： |
| --- | --- |

|  | 表4-17项目厂区污水处理站废水预计处理效果表 项目 类别; pH; COD; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN; 动植物油; 氯化物; 大肠菌群数（个/L）. 污水处理站物化预处理; 进水水质（mg/L）; 5.5~7.5; 1383; 639; 657; 42; 7; 63; 49; 123; 6258. 出水水质（mg/L）; 6~8; 968.1; 319.5; 328.5; 33.6; 6.3; 50.4; 24.5; 110.7; 6258. 去除效率%; /; 30; 50; 50; 20; 10; 20; 50; 10; 0. 水解酸化池; 进水水质（mg/L）; 6~8; 968.1; 319.5; 328.5; 33.6; 6.3; 50.4; 24.5; 110.7; 6258. 出水水质（mg/L）; 6~9; 677.67; 223.65; 197.1; 30.24; 5.67; 45.36; 22.05; 99.63; 5006.4. 去除效率%; /; 30; 20; 40; 10; 10; 10; 10; 10; 20. A/O系统; 进水水质（mg/L）; 6~9; 677.67; 223.65; 197.1; 30.24; 5.67; 45.36; 22.05; 99.63; 5006.4. 出水水质（mg/L）; 6~9; 271; 67; 99; 14; 3; 27; 20; 85; 4005. 去除效率%; /; 60; 70; 50; 55; 55; 40; 10; 15; 20. 污水处理站总的去除效率%; /; 80.4; 89.5; 84.9; 66.7; 57.1; 57.1; 59.2; 30.9; 36.0. 城东污水处理厂一期接管标准; 6~9; ≤500; ≤200; ≤250; ≤30; ≤5; ≤40; ≤100; /; /. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，本项目各污染物的去除效率分别为COD80.4%、BOD589.5%、SS84.9%、氨氮66.7%、总磷57.1%、总氮57.1%、动植物油59.2%、氯化物30.9%、大肠菌群数36%，根据《静宁县四海食品有限公司家禽屠宰线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，该项目污水处理站工艺为“隔油+格栅+调节池水解酸化池+A/O池+沉淀池+消毒”，与本项目处理工艺类似，根据其监测结果，其污水处理站处理厂对各污染物的去除效率分别为：悬浮物91.8%，氨氮99.3%，总氮93.1%，CODcr97.9%，BOD598.6%，动植物油95.7%，故项目废水处理工艺是可行的。 |
| --- | --- |

|  | 2）污水处理厂接管可行性分析 A.污水处理厂概况及处理工艺 本项目废水排入泗阳县城东污水处理厂一期工程，该污水处理厂位于泗阳经济开发区泗水大道与太湖路交界处。设计规模为5万m3/d，一期建设规模为3万m3/d，已于2011年底投入运行，目前已接管1.8万m3/d。处理工艺采用C-Orbel氧化沟工艺，尾水排放执行《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准，排污口设置在葛东河。接纳污水主要为开发区及城东片区的工业废水和生活污水，其中工业废水比例约为85%，服务范围为开发区整个规划区域内的企、事业单位及居民区，收集处理生活污水、工业废水。城东污水处理厂（一期）处理工艺见图4-5。 图4-5城东污水处理厂（一期）处理工艺 B.工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件 依据省生态环境厅、省住房城乡建设厅关于印发《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》的通知（苏环办【2023】144号）中提到的工业废水纳入城镇污水处理厂处理的准入条件及评估原则，对建设单位及进行调查评估可知，本项目为C1353肉制品及副产品加工；C1499其他未列明食品制造，不属于“冶金、电镀、化工、印染、原料药制造......不得排入城镇污水集中收集处理设施”。 因本项目涉及肉类加工，根据《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》准入条件第二条“发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖行业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商），淀粉、酵母、柠檬酸行业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商），以及肉类加工（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至1000mg/L）等制造业工业企业，生产废水含优质碳源、可生化性较好、不含其它高浓度或有毒有害污染物，企业与城镇污水处理厂协商确定纳管间接排放限值，签订具备法律效力的书面合同，向当地城镇排水主管部门申领城镇污水排入排水管网许可证（以下简称排水许可证），并报当地生态环境主管部门备案后，可准予接入。” 本项目生产废水经厂区污水处理站处理后COD接管浓度为87mg/L，BOD5为18mg/L，符合园区污水处理厂接管标准，故建设单位属于允许接入类型。本项目建成后，建设单位将在投入生产或使用并产生实际排污行为之前办理排污许可手续，并同时向城镇排水主管部门申请领取排水许可证。 C.可生化优先原则 本项目废水可生化性较好、不含其它高浓度或有毒有害污染物，不会降低城镇污水处理厂的处理效能，且本项目建成后，建设单位将在投入生产或使用并产生实际排污行为之前办理排污许可手续，并同时向相应城镇排水主管部门申请领取排水许可证，故满足优先接入城镇污水处理厂的要求。 D.纳管浓度达标原则 生产废水与经化粪池预处理的生活污水及经隔油池预处理的食堂废水一并进入污水处理站处理后，污染物排放浓度符合污水处理厂进水要求，不会对污水处理厂造成冲击，接管可行。 E.总量达标双控原则 本项目建成后，将严格按照环评报告及批复核定的纳管总量进行接管，不会超标排放。 F.工业废水限量纳管原则 城东污水处理厂一期工程规模为5万m3/d，一期建设规模为3万m3/d，目前已接管1.8万m3/d，本项目污水量为93.1m3/d，占污水处理厂剩余处理量的0.52%，对城东污水处理厂一期工程的处理能力冲击很小，城东污水处理厂完全可以接纳本项目废水。 G.污水处理厂稳定运行原则 本项目废水经处理后满足污水处理厂接管标准的要求，从水质、水量、接管标准及建设进度等方面综合考虑，本项目废水接管至城东污水处理厂一期，不会影响城镇污水处理厂的稳定运行，故本项目废水接管至城东污水处理厂一期处理是可行的。 - 环境质量达标原则 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》，全市水环境质量明显改善。全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ш比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣V类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣V类水体。 根据引用《江苏泗阳绿色智造产业园开发建设规划（2023—2030年）环境影响报告书》中对葛东河的监测数据，葛东河断面所测的除COD监测因子外，其余各项因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 本项目满足城东污水处理厂一期的接管标准，且生化性良好，没有难以处理的特征污染物，不会影响污水处理厂处理设施出水的稳定达标。 I.接管范围可行性及管网铺设情况 目前该区域管道铺设已经全部完成，其污水截流管网已覆盖整个区域。本项目所在地位于泗阳经济开发区浙江路26号，完全可将项目废水排入城东污水处理厂一期处理。本项目接管污水处理厂处理可行。 （3）监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南食品制造》（HJ1084-2020）及《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018）的相关要求，制定项目污染源监测计划详见下表。 表4-18污染源监测工作计划 监测项目; 监测位置; 监测因子; 监测频次. 废水; 废水总排放口; PH、COD、氨氮、BOD5、SS、TP、总氮、动植物油、氯化氢、大肠菌群数; 1次/半年. 3、噪声 （1）噪声源强 本项目建成后，全厂噪声源主要为点包设备、包装机等设备运转产生的噪声，建设项目运营期设备噪声源强情况见表4-19和表4-20。 表4-19工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; 风机1; -10.4; 45.7; 1.2; 80; 合理布局，设备隔声; 工作时段（7：00~12：00，13：00~20：00）. 2; 风机2; -31.8; 71; 1.2; 80. 3; 风机3; 42.8; 61.7; 1.2; 80. 4; 风机4; 30; -29.8; 1.2; 80. 注：表中坐标以厂界中心（118.774116，33.726966）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。 |
| --- | --- |

|  | 表4-20工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 生产车间; 泡制生产线; 卤制夹层锅,4台（按点声源组预测）; 75（等效后：81.0); 合理布局，选用低噪声设备，设备减振; 10.6; 24.9; 1.2; 30.1; 39.6; 8.2; 39.2; 61.1; 61.1; 61.5; 61.1; 工作时段（7：00~12：00，13：00~20：00）; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.1; 35.1; 35.5; 35.1; 1. 真空包装机,12台（按点声源组预测）; 70（等效后：80.8); 35.9; 54.8; 1.2; 7.6; 71.5; 24.5; 7.2; 61.4; 60.9; 60.9; 61.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.4; 34.9; 34.9; 35.5; 1. 杀菌罐,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0); 34.6; 37.6; 1.2; 7.3; 54.2; 7.3; 24.4; 56.7; 56.1; 56.7; 56.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.7; 30.1; 30.7; 30.1; 1. 激光喷码机; 75; 37.7; 42.2; 1.2; 4.7; 59.1; 12.2; 19.6; 56.4; 55.1; 55.3; 55.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.4; 29.1; 29.3; 29.1; 1. 激光喷码机,16台（按点声源组预测）; 75（等效后：87.0); 35; 46.2; 1.2; 7.7; 62.8; 15.9; 15.8; 67.6; 67.1; 67.2; 67.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.6; 41.1; 41.2; 41.2; 1. 打码机; 70; 31.3; 21.9; 1.2; 9.2; 38.3; 8.7; 40.4; 50.4; 50.1; 50.5; 50.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 24.4; 24.1; 24.5; 24.1; 1. 点包设备,4台（按点声源组预测）; 65（等效后：71.0); 32.6; -7; 1.2; 5.3; 9.6; 37.3; 69.0; 52.1; 51.4; 51.1; 51.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.1; 25.4; 25.1; 25.1; 1. 卤制生产线; 卤制夹层锅,20台（按点声源组预测）; 75（等效后：88.0); 0.2; 58.7; 7.2; 43.5; 72.4; 24.2; 6.4; 68.1; 68.1; 68.1; 68.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 42.1; 42.1; 42.1; 42.8; 1. 卤制夹层锅,12台（按点声源组预测）; 75（等效后：85.8); 11.2; 24.7; 7.2; 29.5; 39.5; 8.3; 39.3; 65.9; 65.9; 66.3; 65.9; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.9; 39.9; 40.3; 39.9; 1. 杀菌罐,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0); 34.6; 37.6; 7.2; 7.3; 54.2; 7.3; 24.4; 56.7; 56.1; 56.7; 56.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.7; 30.1; 30.7; 30.1; 1. 真空包装机,12台（按点声源组预测）; 70（等效后：80.8); 35.9; 54.7; 7.2; 7.6; 71.4; 24.4; 7.3; 61.4; 60.9; 60.9; 61.5; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.4; 34.9; 34.9; 35.5; 1. 激光喷码机,16台（按点声源组预测）; 75（等效后：87.0); 35.1; 45.8; 7.2; 7.6; 62.5; 15.5; 16.2; 67.6; 67.1; 67.2; 67.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.6; 41.1; 41.2; 41.2; 1. 激光喷码机; 75; 32; 43.2; 7.2; 10.4; 59.6; 12.5; 19.1; 55.4; 55.1; 55.3; 55.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 29.4; 29.1; 29.3; 29.1; 1. 烤箱,2台（按点声源组预测）; 75（等效后：78.0); 21.1; 58.5; 7.2; 22.7; 74.0; 26.5; 4.8; 58.1; 58.1; 58.1; 59.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 32.1; 32.1; 32.1; 33.3; 1. 点包设备,4台（按点声源组预测）; 65（等效后：71.0); 32.3; -7.1; 7.2; 5.6; 9.5; 37.5; 69.2; 52.0; 51.4; 51.1; 51.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 25.4; 25.1; 25.1; 1. 卤蛋生产线; 卤制夹层锅,8台（按点声源组预测）; 75（等效后：84.0); -1.1; 58.8; 13.2; 44.8; 72.4; 24.2; 6.4; 64.1; 64.1; 64.1; 64.8; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 38.1; 38.1; 38.1; 38.8; 1. 杀菌罐,4台（按点声源组预测）; 70（等效后：76.0); 34.7; 37.5; 13.2; 7.2; 54.1; 7.2; 24.5; 56.7; 56.1; 56.7; 56.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 30.7; 30.1; 30.7; 30.1; 1. 真空包装机,12台（按点声源组预测）; 70（等效后：80.8); 35.9; 54.6; 13.2; 7.6; 71.3; 24.3; 7.4; 61.4; 60.9; 60.9; 61.4; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 35.4; 34.9; 34.9; 35.4; 1. 激光喷码机,16台（按点声源组预测）; 75（等效后：87.0); 35.3; 45.3; 13.2; 7.3; 62.0; 15.0; 16.7; 67.7; 67.1; 67.2; 67.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 41.7; 41.1; 41.2; 41.2; 1. 真空包装机; 70; 40.9; 47.9; 13.2; 2.0; 65.0; 18.3; 13.6; 54.8; 50.1; 50.2; 50.2; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 28.8; 24.1; 24.2; 24.2; 1. 点包设备,4台（按点声源组预测）; 65（等效后：71.0); 32.7; -7.2; 13.2; 5.2; 9.4; 37.5; 69.2; 52.2; 51.4; 51.1; 51.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.2; 25.4; 25.1; 25.1; 1. 拉伸膜设备,2台（按点声源组预测）; 70（等效后：73.0); 10.4; 13.7; 13.2; 29.3; 28.4; 19.3; 50.4; 53.1; 53.1; 53.1; 53.1; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.1; 27.1; 27.1; 27.1; 1. 冷库; 压缩机; 80; -39.5; -49.2; 1.2; 33.2; 7.2; 5.1; 69.7; 65.3; 65.5; 65.7; 65.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.3; 39.5; 39.7; 39.3; 1. 压缩机2; 80; -18.9; -15.4; 1.2; 15.0; 43.0; 22.9; 34.5; 65.4; 65.3; 65.3; 65.3; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 39.4; 39.3; 39.3; 39.3; 1. |
| --- | --- |

|  | （2）声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中附录A中方法进行预测。 ①声环境影响预测模式 根据声源声功率级处的声压级，计算预测点的声级，公式如下： Lp（r）＝Lw+DC－（Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc） 式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 点声源的几何发散衰减： Adiv=20lg（r/r0） 式中：Adiv——几何发散引起的衰减，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 ②噪声贡献值 由建设项目自身声源在预测点产生的声级。噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 ③噪声预测值： Leq=10lg（100.1Leqg+100.1Leqb) 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 ④预测结果 表4-21项目厂界噪声预测结果与达标分析表（单位：dB（A）） 预测方位; 最大值点空间相对位置/m; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 48.9; 39.5; 1.2; 昼间; 39.1; 65; 达标. 南侧; -25.8; -71.9; 1.2; 昼间; 21.2; 65; 达标. 西侧; -39.7; 70.6; 1.2; 昼间; 42; 65; 达标. 北侧; -30.1; 76.5; 1.2; 昼间; 44.9; 65; 达标. 通过相应的降噪措施和距离衰减后，可使厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间噪声值小于65dB（A）、夜间噪声值小于55dB（A）。本项目噪声源对周围环境影响较小。 为保证厂界噪声达标及减少对周边环境影响，拟采取降噪措施如下：①项目按照工业设备安装的有关规范，合理布局；②各类设备应选用低噪声低振动设备，并在设备和基础底座之间安装减振垫，以减轻振动影响；③优先选用低噪声设备，在设备衔接处、接地处安装减震垫；④在厂房边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强；⑤加强管理，减少对周边声环境的影响。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南农副食品加工业》（HJ986-2018）的相关要求，制定项目污染源监测计划详见下表。 表4-22污染源监测工作计划 项目; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 （1）污染物源强 项目产生的固废主要为：生活垃圾、厨余垃圾、不合格产品、废包装材料、边角料、废油脂、污水站污泥、废食品原料、废鸡蛋壳。 ①生活垃圾 本项目劳动定员200人，年工作时间300天，每天人均生活垃圾产生量按0.50kg计，预计生活垃圾产生量为30t/a，项目在厂区设置垃圾桶收集后，由环卫部门统一清运。 ②厨余垃圾 食堂的厨余垃圾产生量按照0.2kg/d人计算，年工作时间300天，食堂就餐人员200人，则厨余垃圾为12t/a，定期委托取得餐厨垃圾经营许可证的单位清运处置。 ③不合格产品 项目生产过程中需对包装后的产品进行检测，检测过程中会产生少量的不合格品，根据企业提供资料，不合格品占产品量的0.1‰，卤制品年产量为20000t，则不合格品产生量约为2t/a，委托有资质的处理单位处理。 ④废包装材料 主要为原辅材料包装膜、包装袋、纸箱等。本项目产生的废弃包装材料约为10t/a，集中收集后给相关单位综合利用。 ⑤边角料 项目在解冻过程中会对冻肉进行修整处理，会产生一定量的边角料膜、毛、油脂等不可食用的废料，根据企业提供资料，边角料的产生量为0.1t/a，委托有资质的处理单位处理。 ⑥废油脂 项目烤制工序油烟净化器定期清理，根据源强核算油烟的产排污分析，项目油烟净化器收集的废油脂量约为0.9428t/a。 项目食堂废水和生产废水预处理过程中隔油池工艺会产生废油脂，根据隔油池对动植物油的削减量计算出本项目废水预处理过程中废油脂的产生量为1.0788t/a。 综上，本项目废油脂的产生量为2.0216t/a，收集后委托有资质的处理单位处理。 ⑦污水站污泥 参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》（环境保护部华南科学研究所，2010年修订）中表4工业废水集中处理设施的物化与生化污泥综合产生系数表，取食品加工污泥产生系数6.7t/万t-废水处理量，本项目污水处理站生产废水处理量为27929t/a，计算得污泥产生量为18.712t/a。 ⑧废食品原料（包含：卤料废渣、肉类残渣、蔬果残渣） 卤料废渣：泡制、卤制工序使用各种香料，泡制、卤制后会产生卤料废渣，本项目香料用量40t/a，废香料含水率约为20%，则废卤料产生量50t/a。 肉类残渣：项目年加工卤肉制品16000吨，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（公告2021年第24号）135屠宰及肉类加工行业系数手册》当中“酱卤”工艺产污系数，其一般固废产污系数为26.1kg/t-产品，则该过程一般固废产生量约为417.6t/a。 综上所述，废食品原料产生总量为467.6t/a，经收集委托有资质的处理单位处理。 ⑨废鸡蛋壳 生产过程中需要使用鸡蛋，会产生废鸡蛋壳，经查相关资料，鸡蛋壳约占鸡蛋的比重约为10%，项目年使用鸡蛋4000t，则鸡蛋壳产生量为400t/a，收集后委托有资质的处理单位处理。 （2）固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）的规定，判断建设项目生产过程中产生的副产物是否属于固体废物，判定结果见表4-23。 表4-23建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固; 纸、瓜果皮等; 30; √; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 厨余垃圾; 食堂; 半固; 食物残值; 12; √. 3; 不合格品; 检验、生产过程; 固; 卤制品; 2; √. 4; 废包装材料; 原料包装; 固; 塑料袋、包装盒等; 10; √. 5; 边角料; 解冻、清洗; 固; 鸡鸭指甲等; 0.1; √. 6; 废油脂; 废气及废水处理; 固; 油脂; 2.0216; √. 7; 污水站污泥; 废气处理; 固; 污泥; 18.712; √. 8; 废食品原料; 废水处理; 半固; 香料、肉渣等; 467.6; √. 9; 废鸡蛋壳; 生产过程; 固; 鸡蛋壳; 400; √. 表4-24固体废物产生及排放情况 序号; 固废名称; 产生量t/a; 主要成分; 属性; 废物类别; 废物代码; 处理措施. 1; 生活垃圾; 30; 纸、瓜果皮等; /; SW62 SW64; 900-001-S62 900-001-S62 900-002-S64; 环卫部门统一清运. 2; 厨余垃圾; 12; 食物残值; 一般固废; SW61; 900-002-S61; 委托有资质的餐厨垃圾处理单位处理. 3; 不合格品; 2; 卤制品; 一般固废; SW61; 900-002-S61; 委托有资质的处理单位处理. 4; 废包装材料; 10; 塑料袋、包装盒等; 一般固废; SW17; 900-002-S17; 收集外售. 5; 边角料; 0.1; 膜、毛、油脂等; 一般固废; SW61; 900-002-S61; 委托有资质的处理单位处理。. 6; 废油脂; 2.0216; 油脂; 一般固废; SW61; 900-002-S61. 7; 污水站污泥; 18.712; 污泥; 一般固废; SW07; 135-001-S07. 8; 废食品原料; 467.6; 香料、肉渣等; 一般固废; SW13; 135-002-S13. 9; 废鸡蛋壳; 400; 鸡蛋壳; 一般固废; SW61; 900-002-S61. （3）环境管理要求 本项目生活垃圾、厨余垃圾、不合格产品、废包装材料、边角料、废油脂、污水站污泥、废食品原料、废鸡蛋壳均不属于危险废物，项目一般固体废物置于项目设置的非永久性的集中堆放场所——一般工业固体废物仓库。 本项目依托现有项目已建设的30m2一般固废仓库和一个10m2的污泥暂存间，现有一般固废仓库已按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求设置，并采取防雨、防风、防渗措施，且设置明显的标识标牌。针对本项目情况，提出以下管理要求： 1）为加强监督管理，贮存、处置场应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）的规定设置警示标志。 2）设有专用的储存密闭桶用于残渣的收集，定期清理。 3）应建立检查维护制度。定期检查维护标识、防渗措施等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）实施清洁生产及各类废物循环利用的具体方案，减少污染物的排放量；防止污染物的跑冒滴漏，将污染物的泄漏环境风险事故降到最低限度。 5）应建立档案制度。应将入暂存间的一般工业固体废物的来源、种类、污染特性、数量、贮存位置及暂存间检查维护资料等信息，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 5、地下水及土壤环境影响分析 （1）地下水及土壤污染途径 项目生产过程中产生的生产废水经车间预处理后，与经化粪池预处理后的生活污水及经隔油池预处理后的食堂废水一并进入厂区自建废水处理设施处理后排入市政管网，构筑物（池体、地面）做好防渗、防腐措施；项目厂区内的化粪池、隔油池和污水管网均已经做好防渗措施，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后达标排放，且不属于重金属等有毒有害物质；项目一般固废仓库做好防风挡雨、防渗漏等措施，故本项目在正常工况下，不存在地面漫流和点源垂直进入地下水、土壤环境的影响。 （2）土壤和地下水污染防治措施 为了避免本项目营运过程中对地下水产生不利影响，建设单位应采取以下分区防渗措施： ①源头控制 项目输水、排水管道等必须采取防渗措施，杜绝各类废水下渗的通道。另外，应严格废水的管理，强调节约用水，防止污水“跑、冒、滴、漏”，确保污水处理系统的正常运行。污水的转移运输管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成地下水污染。并且接口处要定期检查以免漏水。可通过加强厂区内绿化，通过植物吸附降低污染物通过大气沉降造成的土壤污染。 ②分区防控 本项目防渗分区划分及防渗技术要求见下表。 表4-25项目污染防控分区表 厂区区域; 防渗分区; 防渗技术要求. 污水管道、污水处理站; 重点防渗区; ①厂房地面做硬化处理； ②污水管道采用PVC材质，具有较好防腐防渗性能。 ③沉淀池需做防渗处理，满足防渗层至少2mm厚，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。. 雨水管线；一般固废仓库；污泥暂存间、残渣堆放区、化粪池、隔油池; 一般防渗区; ①采用天然黏土防渗衬层压实后的黏土防渗衬层饱和渗透系数应小于1.0×10-7cm/s，黏土防渗衬层的厚度应不小于2m；如果天然基础层饱和渗透系数小于1.0×10-5cm/s，且厚度不小于2m，可采用单层人工合成材料防渗衬层，人工合成材料衬层下应具有厚度不小于0.75m，且其被压实后的饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s的天然黏土防渗衬层； ②参照GB16889执行； ③雨水管道可采用普通塑料材质。. 其他区域; 简单防渗区; 一般地面硬化。. （3）跟踪监测计划 项目营运期通过垂直入渗、地面漫流对土壤及地下水产生影响的概率很小，本项目做好地面防渗后不会对项目所在地的地下水、土壤造成明显的不良影响，可无需进行地下水、土壤跟踪监测。 6、生态环境分析 本项目位于泗阳经济开发区文城东路26号，周围无生态环境保护目标，故无需进行生态评价。 7、环境风险分析 （1）风险源调查 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等进行判别，本项目生产过程涉及的风险物质主要为污水处理站产生的废气氨、硫化氢。根据部长信箱中《关于企业排放废气是否作为应急预案风险物质的回复》，可直接按照Q小于1计，以Q0表示；故本项目环境风险潜势为I。 （2）风险源分布情况及可能影响途径 表4-26项目风险源分布及可能影响途径 序号; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 废气处理设施; 油烟、恶臭; 事故排放; 大气. 2; 废水处理设施; 生产废水; 泄漏、事故排放; 地表水、地下水、土壤. 3; 生产车间; 火灾产生的次生伴生污染物、事故废水; 火灾产生的次生伴生污染物排放、事故废水通过雨水管网排入地表水体; 地表水、地下水、大气、土壤. （3）环境风险防范措施及应急措施 1）废气、废水处理设施事故防范措施 ①平时注意对静电油烟净化器的清理和维护，及时发现处理设备的隐患，确保静电油烟净化器的正常运行，开、停、检修要有预案，有严密周全的计划，确保不发生事故排放，或使影响最小。 ②加强对废水处理站的日常检查，做好记录备查。 ③对废水处理站设备进行定期保养，尽可能减少设备事故性停运。 ④废水处理站做好每日的进出水水质分析，严格监控接管废水的水质情况。 ⑤废气、废水处理设施应设有备用电源和备用处理设备零件，以备停电或设备出现故障时保障及时更换使废气、废水全部做到达标排放。 ⑥废气、废水处理设施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任及相应的法律责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 ⑦为确保处理效率，在厂房设备检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 - 2）生产过程风险防范措施 ①加强工艺管理，严格控制工艺指标。建设单位应建立科学、严格的生产操作规程和安全管理体系，做到各车间、工段生产、安全都有专业人员专职负责。 ②加强安全生产教育。安全生产教育包括安全教育、特殊工种安全教育、日常安全教育、装置开工前安全教育和外来人员安全教育五部分内容。让所有员工了解本厂各种原材料以及废料的物理、化学和生理特性及其毒性，所有防护措施、环境影响等。 ③生产车间、辅料库等重点场所均设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修； ④保持厂区内所有消防通道和车间、仓库安全出口的畅通。 3）设置事故应急池 根据《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2019），事故缓冲设施总有效容积计算公式如下： V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5 注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。 V1——收集系统范围内发生事故的物料量，m3；本项目V1=0m3。 V2——发生事故的储罐、装置的消防水量，火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防水量，m3。 V2=Q消t消 Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；（事故消防废水用量按25L/s计） t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目消防时间历时按0.5h计），故一次事故的消防废水量为45m3。 V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；本项目V3=0m3。 V4——发生事故时仍须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目发生事故时，立即停产并关闭污水站阀门；发生事故时进入收集系统的生产废水量按一小时的量计，V4≈6.1m3。 V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 根据当地降雨强度和降雨历史计算确定，雨水量等于降雨量与汇水面积的乘积V5=10q.F； q---降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa---年平均降雨量，mm，根据泗阳县气象资料，泗阳县年平均降水量906.2毫米； n---年平均降雨日数，根据泗阳县气象资料，泗阳县年平均降水日数102.5天； F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha，取0.3ha。 经计算，V5=26.5m3 通过以上基础数据可计算得本项目的事故池容积约为： V总＝（V1＋V2-V3）max+V4+V5＝（0+45-0）+6.1+26.5＝77.6m3 企业已建设108m3的事故池，能够满足全厂事故废水储存要求，故本项目事故池依托现有可行。根据《江苏省重点行业工业企业雨水排放环境管理办法（试行）》（苏污防攻坚指办〔2023〕71号），企业可不单独设置初期雨水收集池，可与应急事故池合用。 （4）环境应急预案和隐患排查制度 企业应按照《江苏省突发环境事件应急预案管理办法》（苏环发【2023】7号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】794号）等文件要求，编制应急预案并报生态环境局备案；按照《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》（中华人民共和国环境保护部公告2016年第74号）、《关于印发江苏省突发环境事件隐患排查治理行动工作方案的通知》（苏环办【2022】68号）、《关于开展环境应急领域隐患排查专项行动的通知》（宿环办【2022】2号）等文件要求，制定年度隐患排查计划，开展隐患排查工作，对排查发现的隐患问题及时落实整改。 （5）分析结论 建设单位严格实施上述提出的措施后，可有效防止项目产生的污染物进入环境，有效降低对周围环境存在的风险影响。并且通过上述措施，建设单位可将毒性危害控制在可接受的范围内，不会对人体、周围敏感点及水体、大气、土壤等造成明显危害。因此，本项目的环境风险可防控。 8、建设项目“三同时”验收一览表 表4-27建设项目“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废气; 排气筒DA001; 臭气浓度; 两级除臭喷淋塔+29m高排气筒排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 依托现有环保设施；增加排气筒高度、收集装置及管道；投资5万元; 与建设项目同 时设计、 同时施 工、同时运行. 排气筒DA002; 油烟; 静电式油烟净化器+29m高排气筒; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 8. 排气筒DA003; 硫化氢、氨、臭气浓度; 除臭喷淋塔+29m高排气筒排放; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 依托现有环保设施，增加排气筒高度；投资2万元. 排气筒DA004; 食堂油烟; 吸油烟机收集后排放; 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）; 2. 废水; 厂区雨污分流管网; /; /; 城东污水处理厂一期接管标准; 5. 生活污水; COD、SS、 氨氮、TP、BOD5、总氮; 化粪池+厂区污水处理站; 依托现有. 食堂废水; COD、SS、 氨氮、TP、BOD5、总氮、动植物油; 隔油池+厂区污水处理站; 3. 生产废水; COD、SS、 氨氮、TP、BOD5、总氮、动植物油氯化物、大肠菌群数; 车间预处理（机械格栅+隔油池）+厂区污水处理站; 20. 噪声; 设备噪声; 噪声; 隔声、采用低噪声设备、厂房隔音; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 8. 固废; 一般工业固废暂存; 30m2; 全部处置、零排放; 依托现有. 污泥暂存间; 10m2. 环境管理（机构、监测能力等）; 公司环境管理机构、环境管理体系建立，运营期监测计划和实施; 5. 用电监控; 2. 环境应急设施; 雨污水排放口切断阀、监控装置; 5. 清污分流、排污口规范化设置; 废气排口、雨污水排口等规范化设置; 1. 区域综合整治; /; 0. 环境风险管理; 各种应急物资、环境风险培训; 2. 合计; 68. 9、排污口规范化设置 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》及《江苏省污染源排放口规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）排水体制的规定要求。建设项目必须严格实施“雨污分流”，正确设置废水排放口和废气监测口。 （1）废水排放口：本项目实行雨污分流制，现有项目共设置雨水排放口和污水排放口各一个，且已在排污口附近醒目处设置环境保护标志牌，本项目依托现有。 （2）废气排放口：废气排气筒预留监测平台，并在排气筒附近醒目处设置环境保护标志牌。 （3）厂界噪声：参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，建设单位需在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （4）固废：固体废物在厂内暂存期间设置专门的储存设施或堆放场所，存放场地需采取防渗漏、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 排气筒DA001 | 臭气浓度 | 两级除臭喷淋塔+29m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 排气筒DA002 | 油烟 | 静电式油烟净化器+29m高排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
|  | 排气筒DA003 | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 除臭喷淋塔+29m高排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 排气筒DA004 | 食堂油烟 | 吸油烟机收集后排放 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、TP、BOD5、总氮 | 化粪池+厂区污水处理站 | 城东污水处理厂一期的接管标准 |
|  | 食堂废水 | COD、SS、 氨氮、TP、BOD5、总氮、动植物油 | 隔油池+厂区污水处理站 |  |
|  | 生产废水 | COD、SS、 氨氮、TP、BOD5、总氮、动植物油 | 车间预处理（机械格栅+隔油池）+厂区污水处理站 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 减振、厂房隔音、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 员工生活垃圾，集中收集，定期由环卫部门统一清运；不合格的产品、废包装材料、废鸡蛋壳，收集外售；污水站污泥、废油脂、废食品原料，外售给相关单位综合利用。固体废物均得到有效处理，零排放。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 固废暂存点、污水处理站，设置防渗漏的地基，防止渗漏，污染土壤及地下水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目位于泗阳经济开发区浙江路26号，周围无生态环境保护目标，无需生态保护措施。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强风险防范措施监控。对工作人员进行岗位培训，增强风险意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的风险隐患，设置合理可行的技术措施；在厂区及生产车间配备必要的消防器材、设备，并定期检查；目前企业已编制突发环境应急预案并报生态环境管理部门备案，待本项目审批后，企业需及时修订突发环境应急预案并报生态环境管理部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 ②根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等有关要求，制定项目污染源监测计划，按照相关要求开展例行监测（大气、地表水、噪声等）。 ③项目公司各级管理人员都应树立保护环境的思想，公司制定环保奖惩制度。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。 ④信息公开制度：本项目建成后，应建立健全环境信息公开制度，及时、完整、准确地按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号令）等法律法规及技术规范要求，向社会及时公开污染防治设施的建设、运行情况，排放污染物名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况和整改情况等信息。 ⑤根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》文件要求，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于登记管理，建设单位应当在投入生产或使用并产生实际排污行为之前变更排污许可登记。 ⑥建设单位应根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号），开展环保设施安全风险辨识，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 ⑦企业应自行安装用电监控。用电监控点位：总电表、产污设施、废气治理设置；用电监控要与环保部门联网，并按要求将用电监控数据至少保存五年以上。 |  |  |  |

- 六、结论

结论 本项目符合区域生态功能区划、环境功能区划，选址、布局基本合理。产生的污染物均可得到有效处置，可达标排放，对环境的影响较小；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放，并按当地环境管理部门下达的排放总量指标进行控制，对周围环境的影响是可以接受的，不会改变项目周围地区当前的大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使环境影响评价中提出的各项措施得到落实。从环境保护的角度来讲，本项目在拟建地建设是可行的。

注释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1备案证 附件2环评委托书 附件3环评合同 附件4信用承诺书 附件5入园协议 附件6建设单位营业执照 附件7建设单位法人身份证 附件8现场勘查记录 附件9现有项目环评批复 附件10现有项目验收意见 附件11现有项目现状检测报告 附件12环境应急预案备案表 附件13江苏省生态环境分区管控综合查询报告书 附图1项目地理位置图 附图2周围环境概况图 附图3项目平面布置图 附图4区域水系图 附图5生态红线图 附图6宿迁市环境管控单元图

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 油烟 | 0 | 0.032 | / | 0.1048 | 0 | 0.1048 | +0.1048 |
|  | 氨 | - 0.0139 | 0.00253 | / | 0.0141 | - 0.0139 | 0.0141 | +0.0002 |
|  | 硫化氢 | - 0.0002 | 0.000097 | / | 0.0005 | - 0.0002 | 0.0005 | +0.0003 |
|  | 食堂油烟 | 0 | / | / | 0.002 | 0 | 0.002 | +0.002 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0.018 | / | / | 0 | / | 0 |
| 废水 | 废水量 | - 10383 | 18780.4 | / | 27929 | - 10383 | 27929 | +17546 |
|  | COD | 0.9968 | 4.275 | / | 7.5688 | 0.9968 | 7.5688 | +6.572 |
|  | BOD5 | 0.2201 | 3.265 | / | 1.8712 | 0.2201 | 1.8712 | +1.6511 |
|  | SS | 0.8099 | 2.968 | / | 2.765 | 0.8099 | 2.765 | +1.9551 |
|  | 氨氮 | 0.3136 | 0.451 | / | 0.391 | 0.3136 | 0.391 | +0.0774 |
|  | TP | 0.0790 | 0.0034 | / | 0.0838 | 0.0790 | 0.0838 | +0.0048 |
|  | TN | 0.3862 | 0.539 | / | 0.7541 | 0.3862 | 0.7541 | +0.3679 |
|  | 动植物油 | / | 0.136 | / | 0.5586 | 0 | 0.5586 | +0.5586 |
|  | 氯化物 | / | / | / | 2.374 | 0 | 2.374 | +2.374 |
|  | 大肠菌群数（个） | / | / | / | 1.12E+11 | 0 | 1.12E+11 | +1.12E+11 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 1 | 0 | / | 30 | 1 | 30 | +29 |
|  | 厨余垃圾 | 0 | 0 | / | 12 | 0 | 12 | +12 |
|  | 不合格品 | 0.3 | 0 | / | 2 | 0.3 | 2 | +1.7 |
|  | 废包装材料 | 0.1 | 0 | / | 10 | 0.1 | 10 | +9.9 |
|  | 边角料 | 0.05 | 0 | / | 0.1 | 0.05 | 0.1 | +0.05 |
|  | 废油脂 | 1 | 0 | / | 2.0216 | 1 | 2.0216 | +0.6712 |
|  | 污水站污泥 | 5 | 0 | / | 18.712 | 5 | 18.712 | +13.712 |
|  | 废食品原料 | 1 | 0 | / | 467.6 | 1 | 467.6 | +466.6 |
|  | 废鸡蛋壳 | 0 | 0 | / | 400 | 0 | 400 | +400 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；单位：t/a。