建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：培育钻石及工业金刚石研发生产项目

建设单位（盖章）：行远天下（宿迁）工业有限公司

编制日期：              2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	31

六、结论	33

附表	34

附件1   项目备案证

附件2   委托书

附件3   技术服务合同

附件4   项目公开信息说明

附件5   建设单位意见表

附件6   危废处置承诺书

附件7   入园协议

附件8   园区规划环评报告书审查意见

附件9   建设单位营业执照、法人身份证

附件10  现场踏勘记录表

附图1   项目地理位置图

附图2   项目周围概况图

附图3   项目所在地总体规划图

附图4   项目厂区平面布置图

附图5   项目在水系图中的位置图

附图6   项目在江苏省生态空间保护区域分布图中的位置图

附图7   项目厂区雨污管网图

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 培育钻石及工业金刚石研发生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2412-321362-89-01-286762 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经 118 度 44 分 27.521 秒，北纬 33 度 34 分 28.722 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 江苏泗阳经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 泗经开备〔2024〕400号 |
| 总投资（万元） |  | 220000 | 环保投资（万元） | 250 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.11 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 21.36万 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泗阳高新技术产业开发区建设规划（2020~2030）》； 审批机关：泗阳县人民政府 审批文件名称及文号：无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书》 审批机关：宿迁市生态环境局； 审批文件名称：《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》； 审批文号：宿环建管〔2025〕20004号。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、园区规划概况 根据《关于对泗阳高新技术产业开发区建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕2024号），规划园区及四至范围：本次总体规划范围内包含吴江泗阳产业合作园。总用地规模约 31.46 平方公里。规划范围北至废黄河湿地风景区，南至徐宿淮盐高速，西至天山路，东至人民南路。园区主导产业定位：以纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造(含光电缆)为主导，生产性服务业为补充。 2、选址规划符合性 本项目位于泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号，根据规划园区及四至范围可知，本项目所在地位于泗阳县泗阳高新技术产业开发区内，项目用地性质为工业用地。 3、产业定位规划符合性 本项目产品为钻石和工业金刚石，属于非金属矿物制品制造行业，产业不在泗阳高新技术产业开发区生态环境准入负面清单内，不属于园区禁止入驻类。另外项目入驻已获得园区同意，属于可以入驻类。 本项目与《关于对泗阳高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕2024号）相符性分析见表1-1。 表1-1 本项目与宿环建管〔2025〕2024号相符性分析 建设项目环评审批要点; 项目情况; 相符性. 1、《规划》应坚持绿色发展、协调发展，落实国家、区域发展战略，突出生态优先、绿色转型、能源低碳、集约节约，进一步优化《规划》用地布局、发展规模、产业结构等，做好与地方国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控实施方案协调衔接。; 本项目采用先进生产工艺，使用的电、水均来自市政管网；项目生产过程中无大气污染物产生；项目积极落实碳排放相关政策。本项目产品主要为钻石和工业金刚石。采用先进的生产工艺和高水平的管理方式，满足园区的环境建设发展要求。; 符合. 2、严格空间管控，优化区内空间布局。加强对工业区与居住区生活空间的防护及生态隔离带建设，确保工业区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目空间布局合理，对生态环境不造成不良影响，注重厂区绿化。本项目不涉及生态空间管控区域内的规划范围。; 符合. 3、严守环境质量底线，严格生态环境准入要求，推动产业高质量发展。落实《报告书》要求，制定区域污染物排放总量管控要求，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量落实污染物排放限值限量管理要求，确保区域环境质量持续改善根据国家、区域发展战略，执行国家产业政策、规划产业定位:园区生态环境准入等相关要求。强化入区企业常规污染物、特征污染物排放控制、高效治理设施建设以及精细化管控要求。引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业先进水平。; 本项目符合泗阳县泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单要求，本项目采用先进的技术和设备，企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。; 符合. 4、完善环境基础设施，强化企业污染防治。推进污水管网建设和维护，加强企业废水预处理及回收利用管理，确保外排废水水质满足污水处理厂接管标准和要求，并全部接管处理。强化区域大气污染治理，严禁建设高污染燃料设施，推进挥发性有机物、氨氧化物协调治理。开发区产生固体废物、危险废物应依法依规收集、暂存、处置。; 本项目生活污水（96t/d）经隔油池、化粪池预处理后达标接管至泗清水务污水处理厂处理，生产废水经沉淀池处理后接管至泗清水务污水处理厂。本项目污染物均采取有效措施防治，按要求申请污染物排放总量。; 符合. 5、健全环境风险防范体系，加强开发区环境管理能力建设。制定并落实工业区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。严格执行环境影响评价制度、“三同时”制度、排污许可制度。落实开发区及周边区域的环境质量监测计划，做好跟踪监测与管理并及时向社会公开环境信息。; 本项目健全环境风险防范体系，制定并落实园区相关建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害；本项目不使用危化品。严格履行环境影响评价、“三同时”、排污许可证等相关制度; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目产品为钻石和工业金刚石，属于非金属矿物制品制造行业，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单中的C3099 其他非金属矿物制品制造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令 第29号），不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。同时，项目已经通过江苏泗阳经济开发区管理委员会备案，备案证号：泗经开备〔2024〕400号。因此项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目与《江苏省生态空间管控区域规划》及《江苏省国家级生态保护红线规划》的相符性分析。 本项目位于泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号，对照《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2021〕1号）、《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的生态空间管控区域为废黄河(泗阳县)重要湿地，距离约为1.48km；距离本项目最近的国家级生态保护红线为泗阳黄河故道省级湿地公园，距离约1.57km，具体情况见表1-2、1-3。 表1-2 本项目周边生态空间管控区域一览表 地区名称; 主导生态功能; 生态空间管控区域范围; 生态空间管控区域面积; 本项目 相符性分析. 废黄河(泗阳县)重要湿地; 湿地生态系统保护; 泗阳县境内西起临河镇熊码村东至新袁镇新滩村段古黄河水域，及临河镇熊码村至西安路大桥段、上海路至新袁镇新滩村段古黄河两岸100米范围（其中金庄村（徐圩村）至徐淮高速段为两岸200米范围）; 11km2; 本项目距离废黄河(泗阳县)重要湿地约1.48km，不在其生态空间管控区范围内。. 表1-3 距离项目最近的国家级生态保护红线管控区域 地区名称; 主导生态功能; 国家级生态保护红线范围; 国家级生态保护红线面积; 本项目 相符性分析. 泗阳黄河故道省级湿地公园; 湿地生态系统保护; 泗阳黄河故道省级湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区等）; 3.29km2; 本项目距离泗阳黄河故道省级湿地公园约1.57km，不在其生态保护红线范围内。. 根据表1-2、1-3可知。项目建设符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）以及《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）相关要求。 （2）环境质量底线 环境空气：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM 、PM 、NO 、SO 、O 浓度均同比下降，CO指标持平，浓度 均 值 分 别 为 38.7μg/m 、57μg/m 、21μg/m 、 5μg/m 、160μg/m 、1.0mg/m ，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。 全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 根据数据显示，项目所在区域非甲烷总烃现状监测值满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求。 地表水：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 噪声：根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，项目所在区域昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 （3）资源利用上线 本项目使用的水、电均来自市政管网，不会达到资源利用上线；项目用地为工业用地，符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 ①本项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》的相符性分析。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号，属于泗阳县泗阳高新技术产业开发区规划范围内，属于重点管控单元。 表1-4 本项目与江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告相符性分析 分类; 内容; 本项目相符性分析. 空间布局约束; 一、产业定位：以家居建材、纺织化纤、电子信息、装备制造（含光电缆）、科创研发产业为主导、生产性服务业为补充。 二、禁止引入项目类：（1）家居建材：电镀项目，橡胶制品业再生橡胶制造项目，塑料制品业废旧粒料的加工处理，水泥制造项目，平板驶璃制造项目，炼铁、炼钢项目、新增铸造产能；（2）化纤纺织服装：印染项目；（3）装备制造：电镀项目、铅蓄电池制造项目；（4）电子信息：/；（5）科创研发：/；（6）生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目（VOCs含量满足国家及地方V0Cs含量限值要求GB38468、GB24409、GB18581、GB18582、GB30981、GB33372、GB38508、GB38507、GB38469等的除外）。高能耗、高污染、高环境风险和落后技术、落后工艺、落后装备的项目。 三、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录（2018年修订）》中的县域重要河流。在冲范围区域，避免降低河道环境质量。 四、临近敏感目标的区域应尽量布局无污染项目。为基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。 五、上位规划及土地利用规划调整前，区内禁止发展的产业项目，一律不得供地。; 本项目为非金属矿物制品制造项目，不属于园区禁止引进和限制引进项目。. 污染物排放管控; 1、大气污染物排放总量控制：二氧化硫：672.64t/a；氮氧化物：814.08t/a；颗粒物519.45t/a；挥发性有机物：207.81t/a。 2、水污染物排放总量控制：废水量：812.33万t/a；COD：406.16t/a；氨氮：40.62t/a。; 本项目将按环保要求设置了完善的污染治理设施及管理体系，符合污染物排放管控要求。. 环境风险防控; 园区及入区企业均应制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案；区内各生产、仓储企业须按规范要求建设贮存、使用危险化学品的生产装置，杜绝泄漏物料进入环境，配备必须的事故应急设备、物资。; 本项目建成后将制定并落实环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。. 资源开发效率要求; 1、产业开发区本次规划的规划用地面积不可以超过2882.06公顷，工业用地面积应该控制在1503.33公顷内。 2、产业开发区实行集中供热之后，新入区企业应实施集中供热，企业因工艺要求确需自备供热的，应经生态环境部门批准后以天然气、电力等清洁燃料为能源。对现有使用生物质锅炉供热的，要按照报告书要求在规定时间内完成取缔。; 企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求；本项目用的电、水均来自市政管网。. 由表1-4可知，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号）文的相关管控要求。 ②本项目与泗阳县泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 根据《关于对泗阳高新技术产业开发区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》（宿环建管〔2025〕2024号）“生态环境准入清单”要求，本项目相符性见表1-5。 表1-5 项目与泗阳县泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符性分析 项目; 生态环境准入内容; 相符性分析. 产业准入要求; 纺织化纤、电子信息、家居建材、装备制造(含光电缆)、生产性服务业为补充。; 本项目属于非金属矿物制品制造行业，符合园区的产业定位。产品为钻石和工业金刚石，对照《产业结构调整指导》(2024年本)，不属于鼓励类、淘汰类、限制类项目。. 优先引入类项目： 1、符合产业定位且属于国家发展和改革委《产业结构调整指导目录》《重点领域技术路线图》《鼓励外商投资产业目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《产业发展与转移指导目录》等产业政策文件中属于鼓励类和重点发展行业中的产品、工艺和技术； 2、引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目； 3、符合产业定位的区域发展需要的项目，高性能、技术含量高的关键性、基础性、资源优势性的项目。. 禁止引入类项目： 1、新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目; 2、新建、扩建不符合国家产能置换要求的过剩产能行业的项目； 3、《产业结构调整指导目录》明确的限制类、禁止类和淘汰类项目； 4、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目； 5、纺织化纤:禁止印染项目;家居建材:禁止橡胶制品业再生胶制造项目:塑料制品业废旧粒料的加工处理:水泥制造项目;禁止平板玻璃制造项目(仅切割、打磨、成型的除外;光伏玻璃制造、基板玻璃制造除外);炼铁、炼钢项目;禁止使用湿法纤维板生产工艺。. 空间布局约束; 1、成子河、废黄河为《江苏省骨干河道名录(2018 年修订)》中的县域重要河流。在园区开发建设活动建议划定堤岸 5m为缓冲范围区域，避免降低河道环境质量; 2、临近敏感目标的区域应尽量布局低污染、无污染项目: 3、上位规划及土地利用规划调整前，区内基本农田及部分冲突区域禁止进行开发建设; 4、园区与周边居民点间设置 50m 防护隔离带，; 本项目位于泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号，属于泗阳县泗阳高新技术产业开发区的工业用地规划范围内；本项目已落实废气、废水、固废治理措施，减少环境影响；不在《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中限制类的新建项目和淘汰类项目。本项目周边50m范围内不涉及居民区，项目不涉及恶臭气体排放。. 污染物排放管控; 区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求: 1、新建排放二氧化硫、氨氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，按照相关文件要求进行总量平衡。 2、区域污染物控制总量不得突破下述总量控制要求:大气污染物排放量:二氧化硫:269.5458t/a;氨氧化物:482.1024t/a;颗粒物:278.4822t/a:挥发性有机物:284.8053t/a。 水污染物排放总量控制(接管考核量):废水量:528.61万t/a(528.61万t/a);COD:264.307t/a(2168.157ta); 氨氮:26.432t/a(159.015t/a):总氮:79.293t/a(217.680t/a)。; 本项目废水污染物排放量：废水总量156300m3/a、COD12.13t/a、SS26.77t/a、氨氮0.69t/a、总磷0.058t/a、总氮0.96t/a、动植物油0.23t/a；本项目无新增大气污染物。. 环境风险防控; 1、园区建立健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练及培训; 2、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故; 3、危险废物产生、贮存、转移和处置实行全过程环境监管，配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施; 4、建立有毒有害气体监控预警体系，完善重点监控区域预警和应急机制，对重大风险源实施在线监控预警; 5、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，落实土壤和地下水污染隐患排查治理制度等;大气和水环境重点排污单位按照要求实施污染物在线监测并联网; 6、加强环境影响跟踪监测与管理，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。; 本项目制定并落实园区相关建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害；本项目不使用危化品。. 资源开发利用要求; 1、新建、改建、扩建项目应采用先进的技术和设备，清洁生产水平应达到同行业先进水平; 2、除热电联产项目外，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，推行天然气、电力等清洁能源。; 本项目采用先进的技术和设备，企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。. 由表1-5可知，本项目的建设与泗阳县泗阳高新技术产业开发区生态环境准入清单相符。 ③本次环评对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明，具体见表1-6。 表1-6 本项目与国家及地方产业政策和《市场准入负面清单》相符性分析 序号; 内容; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目产品、所用设备及工艺均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制及淘汰类，为允许类，符合该文件的要求。. 2; 《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》; 本项目用地性质为工业用地，不在国家《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》中。. 3; 《市场准入负面清单（2025年版）》; 经查《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。. 4; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》; 本项目不在《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》. 5; 《江苏省两高项目管理目录(2024年版)》; 本项目属于非金属矿物制品制造行业，不在《江苏省两高项目管理目录(2024年版)》中. 由表1-6可知，本项目的建设符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 行远天下（宿迁）工业有限公司拟投资220000万元在江苏省宿迁市泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号建设培育钻石及工业金刚石研发生产项目，建筑面积约21.363万平方米，项目租赁现有厂房生产，需新增六面顶压机、CVD、激光切割机、成品加工设备、金刚石选型机、空压机、环保设备、变压器等先进设备；原辅料为POY等；项目运营后，预计可年产65万克拉培育钻石和14亿克拉工业金刚石。项目已于2024年12月30日取得了江苏泗阳经济开发区管理委员会下发的备案证（备案证号:泗阳数据备[2024]400号）。项目的建成既可以满足自身发展的需要，同时也能够带动泗阳当地的经济发展，增加就业。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）及第1号修改单、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目环境影响评价文件类别判定过程见表2-1。 表2-1 建设项目环境影响评价文件类别判定表 序号; 产品; 主要生产工艺; 《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及第1号修改单; 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》; 编制类别. 1; 钻石、工业金刚石; 1、晶种片→甲烷分解出碳原子→碳原子沉积→种晶生长→培育钻石毛坯→激光切割→研磨→清洗→成品 2、原料→高温高压合成→半成品→筛选→激光切割→打磨→成品; C3099 其他非金属矿物制品制造; 二十七、非金属矿物制品业 30 60 石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 报告书; 石棉制品；含焙烧的石墨、碳素制品. 报告表; 其他. 登记表; /. 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目须进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），建设项目须编制环境影响报告表，江苏联晟生态环境科技有限公司受行远天下（宿迁）工业有限公司委托，承担该项目的环境影响评价工作。 根据《江苏省排污权有偿使用和交易管理暂行办法》和《《江苏省排污权有偿使用和交易实施细则(试行)》，“按照《固定污染源排污许可分类管理名录》在排污许可证中载明许可排放量的排污单位，应在申领排污许可证时取得排污权。”本项目属于非金属矿物制品制造项目，，对照《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，具体见表2-2。 表2-2 建设项目排污许可管理分类判定表 产品; 行业分类; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 钻石、金刚石; 石墨及其他非金属矿物制品制造 309; 石墨及碳素制品制造 3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造 3099（多晶硅棒）; 石墨及碳素制品制造 3091（除石墨制品、碳制品、碳素新材料以外的），其他非金属矿物制品制造 3099（单晶硅棒，沥青混合物）; 其他非金属矿物制品制造 3099（除重点管理、简化管理以外的）. 由表2-2可知，本项目属于登记管理。 2、建设规模与产品方案 项目总建筑面积约265058.81m2，建成后可形成年产65万克拉钻石和14亿克拉金刚石的生产规模，项目产品方案见表2-3。 表2-3 产品方案表 序号; 产品名称; 生产工艺; 年产量; 年运行时数(h). 1; 钻石; 1、晶种片→甲烷分解出碳原子→碳原子沉积→种晶生长→培育钻石毛坯→激光切割→研磨→清洗→成品 2、原料→高温高压合成→半成品→筛选→激光切割→打磨→成品; 65万克拉; 300×8×3=7200. 2; 工业金刚石; 14亿克拉. 3、主要运营设备 本项目主要运营设备见表2-4。 表2-4 项目运营设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 功率; 数量（台/套）; 备注. 1; 六面顶压机; 900; 22KW; 400; 压合，培育钻石及工业金刚石. 2; CVD; 6 英寸; 60KW; 1000; 培育钻石. 3; 激光切割机; 2P; 1-3KW; 280; 切割. 4; 成品加工设备; 磨石机; 10KW; 1000; 加工. 5; 金刚石选型机; /; 1KW; 400; 选型. 6; 空压机; BG30APM; 15KW; 8; /. 7; 洗涤塔; /; 8KW; 10; /. 8; 变压器; SCB15-1600/10-0.4 SCB15-2500/10-0.4 SCB15-1250/10/0.4; 40KVA （30％~50％）; 15; /. 9; 液压站; XZ-900; 22KW; 400; /. 10; 空调; /; 5000W; 40; /. 11; 照明灯具; LED; 300W; 500; /. 12; 新风系统; /; 7.5KW; 3; /. 13; 反渗透设备; /; 5KW; 1; 制备纯水. 注：单台六面顶压机生产工业金刚石的年产能可达数百万克拉至数千万克拉，生产钻石的产能为10-30万克拉。本项目共有400台六面顶压机，按年产能400万克拉金刚石和15万克拉钻石计算，每年只需三台六面顶压机生产钻石可达35万克拉钻石产量，其余生产金刚石满足年产能14亿克拉。 单台CVD培育钻石单次生产20颗4-5克拉的钻石，每次培育钻石周期为25天。按最大产能计算，钻石年产能最大可达120万克拉，满足项目30万克拉钻石产量。 4、主要原辅材料 项目主要原辅材料见表2-5。 表2-5 主要原辅材料及消耗情况 表2-6 主要物质的理化特性、毒性毒理 序号; 原料名称; 形态; 年耗量（吨）; 包装及贮存方式; 最大存储量（吨）; 备注. 1; 石墨柱; 固态; 250万; 560g/块; 20万; 原料仓库暂存. 2; 叶蜡石块; 固态; 650万; 1440g/块; 55万. 3; 晶种片; 固态; 672片; 0.2-0.5g/片; 400片. 4; 氢气; 气态; 172800m3; 10m3/瓶; 1000瓶. 5; 甲烷; 43200m3; 10m3/瓶; 500瓶. 6; 氩气; 2160m3; 10m3/瓶; 200瓶. 7; 氮气; 2160m3; 10m3/瓶; 200瓶. 8; 氧气; 2160m3; 10m3/瓶; 200瓶. 9; 耗电量; 年耗量; 3957×104kwh/a; 来自市政电网. 10; 用水量; 年耗量; 173100t/a; 园区给水管网输送. 名称; 理化性质. 氢气; 是一种无色无味无毒气体，具有极低的密度，氢气具有可燃性和还原性，能够在空气中燃烧产生水，也可以与活泼金属发生氧化反应，氢气易燃易爆，使用过程中要特别注意. 甲烷; 为无色无味的非极性分子，化学式为 CH4，具有正四面体结构，在 20℃时，熔点为-182.5℃，沸点为-131.5 ℃。在通常情况下，甲烷性质稳定，不与强碱、强酸或高锰酸钾等强氧化剂发生反应。甲烷是天然气、沼气、煤矿坑道气等主要成分，广泛分布于自然界，可以用作燃料，也可以用于生产氢气、炭黑、一氧化碳、乙炔、氢氰酸和甲醛等物质. 氩气; 为无色无味单原子气体，氩气密度是空气的 1.4 倍，是氦气的 10 倍，是一种惰性气体。熔点为-189.2℃，沸点为-185.9℃，密度 1.784kg/m3 ，微溶于水。在常温下与其他物质不起化学反应，在高温下也不溶于液态金属中，可用于灯泡充气和对不锈钢、镁、铝等的电弧焊接. 氮气; 常温常压下是一种无色无味气体，熔点为-209.86℃，沸点为-196℃，密度为 1.25g/dm3 ，微溶于水。化学性质不活泼，一般情况下不能燃烧，也不支持燃烧，主要用于焊接金属时做保护气. 氧气; 是一种无色无味气体，不溶于水，在-183℃时液化为蓝色液体，在-218℃时会变成淡蓝色雪花状固体，化学性质活泼，具有氧化性和助燃性，能与许多金属、非金属、化合物发生化学反应。氧气自身不燃，但能支持燃烧. 5、公用工程及辅助工程 项目公用及辅助工程详见表2-7。 表2-7 公用及辅助工程一览表 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 一至七号生产厂房; 建筑总面积约204867.63m2; 划分筛选、合成、切割、研磨、清洗等工艺. 储运工程; 物流场地; 建筑面积约6000m2; 位于厂区东南侧，负责堆放. 辅助工程; 综合楼A、B; 建筑面积28703.94m2; 位于厂区西北侧，用于研究钻石及办公. 辅助设施; 建筑面积约280m2; 用于配电房、门卫等. 食堂; 建筑面积4398.74m2; /. 宿舍楼A、B; 建筑面积16391.74m2; /. 公用工程; 给水; 173100t/a; 园区给水管网输送. 纯水; 96000t/a; 反渗透设备，产水量13.3t/h. 排水; 生活污水; 28800t/a; 厂区实行“雨污分流”排水方式. 生产废水; 127500t/a; 经沉淀池处理后排入泗清水务污水处理厂. 供电; 3957×104kwh/a; 来自市政电网. 废水; 生产废水; 127500t/a; 项目生产废水经沉淀池处理后排入泗清水务污水处理厂. 生活污水; 28800t/a，隔油池、化粪池（100m3）; 生活污水经隔油池、化粪池处理后排入泗清水务污水处理厂处理. 噪声处理; 车间厂房隔声，建筑物隔声，距离衰减、种植绿化; 厂界达标. 固废; 一般工业固废; 一般固废仓库10m2; 满足环境管理要求，位于7#厂房内. 环境风险; 车间布设消防器材、灭火装置、应急物质成套；废气治理设施配套建设的防火、防燃爆、防静电等措施; 满足环境风险管理的相关要求. 6、职工人数及工作制度 项目职工定员1200人，年运行300天，三班制生产，每班8小时，年运行时间7200小时。 7、环保投资 项目环保投资总额预计250万元，占总投资的0.11%，具体环保投资概算见表2-8。 表2-8 项目环保措施投资清单 污染种类; 设施名称; 环保投资（万元）; 处理效果; 建设计划. 废水; 生活污水; 隔油池、化粪池（100m3）; 40; 生活污水经隔油池、化粪池处理达泗清水务污水处理厂接管标准; 与工程同步. 生产废水; 沉淀池（110m3）; 60; 生产废水经沉淀池处理达泗清水务污水处理厂接管标准. 噪声; 设备合理化布置、选用低噪设备; 40; 厂界达标. 固废; 一般固废仓库10m2; 10; 安全暂存. 排污口; 雨污管网及排口; 30; －. 绿化; 厂区绿化; 70; －. 合计; 250; －. 8、平面布置 项目厂房出入口位于厂区东侧，一号楼：一层六面顶压机；二三四层选型机和振筛机，二号楼：一层六面顶压机；二三层选型机和振筛机，三号楼：一层六面顶压机；二三层CVD，四号楼：一层展厅和六面顶压机；二层激光切割机机，三层CVD，五号楼：一层六面顶压机；二三四层磨石机，六号楼：一层六面顶压机；二三层选型机和振筛机，七号楼：一层六面顶压机；二三层CVD。原料库、一般固废仓库位于厂房内部，配电房、门卫等辅助设施位于厂区北侧和东侧。项目厂区平面布置见附图4。 9、项目水平衡 （1）纯水制备废水 本项目运营期使用的纯水均为反渗透设备制备的纯水，本项目纯水使用量约为320m3 /d（96000m3 /a），纯水制备率约为 70%，经计算，所需的新鲜水量为457m3 /d（137100m3 /a），纯水制备废水产生量为 137m3 /d（41100m3 /a），本项目制备的纯水主要用于清洗和研磨抛光工序。纯水制备废水 和其他生产废水一并接管排到污水处理厂。 （2）清洗废水 切割后的晶体需要进行水洗去除表面残留杂物，以提高钻石品质。本项目清洗工序用水量为 120m3 /d（36000m3 /a），用水损耗量约占总用水量的10%，则清洗废水产生量为 108m3 /d（32400m3 /a），经沉淀池处理后进入泗清水务污水处理厂深度处理。 （3）湿式研磨抛光废水 本项目钻石、金刚石需要进行研磨抛光处理。湿式研磨抛光废水用水量为 200m3/d（60000m3/a），用水损耗量按 10%计，则湿式研磨抛光废水产生量为 180m3/d（54000m3/a），此部分废水每天更换一次，每次更换水量为180m3，经沉淀池处理后进入泗清水务污水处理厂深度处理。 （4）生活用水 本项目劳动定员1200人，生活用水量按100L/（人·d）计，则用水量为36000t/a，污水产生系数取0.8，生活污水产生量28800t/a。 项目用水平衡见图2-1。 图2-1 项目水平衡图（单位：t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目工艺流程及产污环节简述 1、项目化学气相沉积法（CVD）生产钻石工艺流程及产污环节图 图2-2 化学气相沉积法（CVD）生产钻石工艺流程及产污环节图 工艺说明： 1. 晶种片准备 选择高纯度天然或合成钻石薄片作为晶种，表面经无污染处理（擦拭钻石薄片）。 2. 甲烷分解 将晶种片置于CVD真空反应腔中，通入CH₄、H₂等混合气体。通过高温（800~1200℃）使甲烷分解释放碳原子。 3.碳原子沉积 含碳气体和气体混合物在高温（800~1000℃）和低于标准大气压的压力下被激发分 解，形成活性金刚石碳原子，并通过控制沉积生长条件，促使活性金刚石碳原子在基体上沉积。 4. 种晶生长 碳原子在晶种表面逐层堆积，形成钻石晶体结构（生长速率约0.1~10微米/小时）。该过程会产生未完全反应的气体。 未完全反应的气体中除甲烷外，氮气、氧气、氢气和氩气均为大气的化学成分，这些气体直接排放至空气中不会对环境空气产生影响，甲烷属于自然循环的一部分，在自然中会被缓慢氧化分解，不属于大气污染物（污染物指对人体健康或生态系统有直接毒性的物质）。 5. 培育钻石毛坯 持续生长至所需厚度（需要大约25天），形成扁平或块状钻石毛坯。 6. 激光切割 根据目标形状（如圆形、椭圆形），用激光切割毛坯，去除多余部分。由于钻石颗粒比重较大，此过程产生的碎屑直接落地，做固废处理。 此过程产生固废、噪声。 7. 研磨 微粉在研磨过程中由水喷淋直接落入循环冷却水池中，不产生粉尘。由于微粉密度大于水，微粉会在循环水池中沉降，打捞控干后，当做固废外售给收购厂家。研磨过程会产生废水、固废、噪声。 8. 清洗与成品 经过切割的晶种进入清洗车间对晶体表面进行冲洗，清洗干净后即为钻石，检验合格后，入库。此过程产生废水。 2、项目高温高压法（HPHT）合成钻石及金刚石工艺流程及产污环节图 图2-3 高温高压法（HPHT）合成钻石及金刚石工艺流程及产污环节图 工艺说明： 将高纯度石墨柱（碳源）与叶蜡石块组装块，置于耐高压容器中。一台六面顶压机：如果生产金刚石，一天使用40块石墨柱和叶腊石块组装块；如果生产培育钻石，一个月使用5块石墨柱和叶腊石块组装块。 1.高温高压合成 组装的石墨柱和叶蜡石块整体置于六面顶压机（如BARS压机）的钨碳化砧面之间。在模拟天然钻石形成条件下（1600~2000℃、12~15GPa压力），叶蜡石在高压下软化，均匀传递压力至碳源，石墨在超高压下发生固态直接相变，碳原子重排为钻石sp³结构。该过程会产生噪声。 2.半成品提取 以≤50℃/小时速率冷却，避免钻石热震开裂。粉碎叶蜡石外壳，物理分拣钻石晶体（无酸洗步骤）。该过程会产生废渣（反应后残留的未转化石墨和叶蜡石碎块） 3.筛选 按尺寸、颜色和净度筛选符合条件的钻石晶体。 4.激光切割 对不规则晶体进行激光切割，初步成型。由于钻石颗粒比重较大，此过程产生的碎屑直接落地，做固废处理。 此过程产生固废、噪声。 5.打磨与抛光 通过机械湿式打磨和抛光优化比例、对称性和光泽。该过程会产生废水、固废、噪声。 6.成品 清洗后获得钻石及工业金刚石，通常略带黄色（因氮杂质）或通过处理呈无色。 表 2-9 本项目主要产污环节和排污特征 种类; 生产工序; 污染因子; 排放特征; 处置方式; 排放方式. 废水; 生活污水; PH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油; 间歇; 隔油池、化粪池; 生活污水经隔油池、化粪池处理之后接管至泗清水务污水处理厂处理. 生产废水; PH、COD、SS; 连续; 沉淀池; 泗清水务污水处理厂. 噪声; 设备; 六面顶压机、激光切割机、空压机等; 连续; 减振、隔声、合理布局; /. 固废; 员工生活; 可燃物、易堆腐物; 间歇; 环卫清运; 零排放. 切割; 切割碎屑; 一般固废仓库、统一收集外售. 沉淀; 沉渣. 制备纯水; 纯水过滤介质. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目位于宿迁市泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号，本项目租赁新建厂房进行生产，之前无项目入驻。 经现场勘察，无与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 项目位于泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号，项目所在地的环境质量现状如下： 1、大气环境质量状况 根据空气质量功能区分类，项目所在地属二类区，评价区域内常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、NOx、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃参照执行大气污染物排放标准详解，具体见表3-1。 表3-1 空气环境质量标准 单位：mg/m3 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. PM10; 年平均; 0.07; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 24小时平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 24小时平均; 0.075. SO2; 年平均; 0.06. 24小时平均; 0.15. 1小时平均; 0.5. NO2; 年平均; 0.04. 24小时平均; 0.08. 1小时平均; 0.2. NOx; 年平均; 0.05. 24小时平均; 0.1. 1小时平均; 0.25. O3; 日最大8小时平均; 0.16. 1小时平均; 0.2. CO; 24小时平均; 4. 1小时平均; 10. 非甲烷总烃; 1小时平均值; 2.0; 《大气污染物综合排放标准详解》. 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，全市环境空气优良天数达296天，优良天数比例为80.9%；空气中PM 、PM 、NO 、SO 、O 浓度均同比下降，CO指标持平，浓度 均 值 分 别 为 38.7μg/m 、57μg/m 、21μg/m 、 5μg/m 、160μg/m 、1.0mg/m ，除CO同比持平外，其余同比分别下降2.8%、9.5%、16.0%、37.5%、5.3%；其中，臭氧作为首要污染物的超标天数为33天，占全年超标天数比例达47.1%，已成为影响全市环境空气质量达标的主要指标。 沭阳、泗阳和泗洪三县城市空气质量优良天数分别为295、309、304，全年占比分别为80.6%、84.4%、83.1%。 全市降水pH值介于6.64~7.84之间，未出现酸雨。 2、区域地表水环境状况 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例100%，无劣Ⅴ类水体。 泗清水务污水处理厂的尾水经过小长河最终汇入废黄河，废黄河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。具体见表3-2。 表3-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; 化学需氧量; 氨氮; 总磷. Ⅲ类标准值; 6～9; ≤20; ≤1.0; ≤0.2. 3、声环境质量现状 根据《宿迁市2024年度生态环境状况公报》可知，2024年，宿迁市声环境质量总体较好。宿迁市功能区声环境昼间测次达标率98.4%，夜间测次达标率94.9%。与2023年年相比，昼间测次达标率上升0.1个百分点、夜间测次达标率上升3.8个百分点。市区功能区声环境昼间测次达标率96.3%，夜间测次达标率88.1%。区域环境噪声昼间平均等效声级54.3分贝，处于二级（较好）水平。道路交通声环境昼间平均等效声级63.7分贝，处于一级（好）水平。项目所在区域昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 项目位于泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号，项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体见表3-3。 表3-3 声环境质量标准 类别; 标准值; 单位. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; dB(A). 项目所在地声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、其他环境状况 无不良辐射环境和生态环境影响。 5、区域主要环境问题 区域未出现重大环境污染事故。 6、地下水、土壤环境 本项目做好厂区地面硬化，并按照分区防控要求落实分区防渗等措施后，不存在土壤和地下水环境污染途径，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目现场周边情况，确定项目厂界周边主要环境保护目标见表3-4。 表3-4 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 最近距离（m）; 规模; 环境功能. 空气环境; 王庄; 西; 450; 250人; 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 地表水环境; 废黄河; 北; 1500; 中型河流; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 项目生产车间外500米范围内，无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态; 项目不在泗阳县生态空间管控区域范围内. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目生产过程中不产生废气。 2、水污染排放标准 本项目废水主要为生活污水与生产废水，经厂区隔油池、化粪池处理后的生活污水和经沉淀池处理后的生产废水达标接管至泗清水务污水处理厂处理，尾水最终排入废黄河；泗清水务污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，尾水最终排入废黄河。具体见表3-5。 表3-5 水污染物排放标准（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; COD; SS; 氨氮; TP; TN; 动植物油. 泗清水务接管标准; 6～9; ≤400; ≤280; ≤25; ≤4.5; ≤35; /. 污水厂排放标准; 6～9; ≤50; ≤10; ≤5（8）*; ≤0.5; ≤15; ≤1. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准值见表3-6。 表3-6 项目厂界噪声标准值 （dB（A）） 类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废标准 本项目一般固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。 |
| 总量控制指标 | 本项目污染物排放总量控制指标建议见表3-7。 表3-7 项目污染物排放总量控制指标 单位：t/a 污染物; 产生量; 削减量; 接管量; 进入环境量. 废水; 废水量; 156300; 0; 156300; 156300. COD; 16.25; 2.88; 13.37; 7.82. SS; 64.04; 32.28; 31.76; 1.56. 氨氮; 0.86; 0.17; 0.69; 0.69. 总磷; 0.072; 0.014; 0.058; 0.058. 总氮; 1.008; 0.048; 0.96; 0.96. 动植物油; 1.15; 0.92; 0.23; 0.16. 固废; /; 生活垃圾; 180; 180; /; 0. 一般固废; 切割碎屑; 0.04; 0.04; /; 0. 沉渣; 10; 10; /; 0. 纯水过滤介质; 0.3; 0.3; /; 0. 总量控制要求： 废水：接管考核量：废水总量156300m3/a、COD12.13t/a、SS26.77t/a、氨氮0.69t/a、总磷0.058t/a、总氮0.96t/a、动植物油0.23t/a；进入环境量：废水总量156300m3/a、COD7.82t/a、SS1.56t/a、氨氮0.69t/a、总磷0.058t/a、总氮0.96t/a、动植物油0.16t/a。 固废：0。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 |  | 本项目租赁已建厂房进行加工生产，没有土建施工。本项目只对标准化厂房进行内部装修改造，故施工期主要为装修工程和后期设备安装调试，环境影响较小。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 |  | 一、运营期大气环境影响和保护措施 本项目不涉及产生废气的过程。 |  |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 二、运营期水环境影响和保护措施 1、污染工序及源强分析 项目废水主要为生活污水、清洗废水、湿式研磨抛光废水。 （1）生活污水：本项目生活污水产生量28800t/a，其中污染物浓度为COD350mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L、总氮35mg/L、总磷2.5mg/L、动植物油40mg/L。 （2）清洗废水：本项目清洗废水产生量108m3/d（32400m3/a），其中污染物浓度为：SS150mg/L。 （3）湿式研磨抛光废水：本项目湿式研磨抛光废水产生量180m3/d（54000m3/a），其中污染物浓度为：SS800mg/L。 （4）纯水制备废水：本项目纯水制备废水产生量137m3/d（41100m3/a），其中污染物浓度为：COD150mg/L、SS200mg/L。 项目废水产生及排放情况见表4-1。 表4-1 项目废水产生及排放情况一览表 废水来源; 废水量(t/a); 污染物名称; 产生浓度(mg/L); 产生量(t/a); 拟采取的处理方式; 排放浓度(mg/L); 排放量(t/a); 排放去向. 生活污水; 28800; COD; 350; 10.08; 隔油池 化粪池; 250; 7.2; 泗清水务污水处理厂. SS; 200; 5.76; 150; 4.32. 氨氮; 30; 0.86; 24; 0.69. TP; 2.5; 0.072; 2; 0.058. TN; 35; 1.008; 33.3; 0.96. 动植物油; 40; 1.15; 8; 0.23. 清洗废水; 32400; SS; 150; 4.86; 沉淀池; 60; 1.94. 湿式研磨抛光废水; 54000; SS; 800; 43.2; 320; 17.28. 纯水制备废水; 41100; COD; 150; 6.17; /; 150; 6.17. SS; 200; 8.22; 200; 8.22. 泗清水务污水处理厂; 156300; COD; 85.54; 13.37; “A2O 氧化沟+絮凝沉淀+纤维转盘滤池过滤”; 50; 7.82; 废黄河. SS; 203.2; 31.76; 10; 1.56. 氨氮; 4.4; 0.69; 5; 0.69. TP; 1.57; 0.058; 0.5; 0.058. TN; 6.14; 0.96; 15; 0.96. 动植物油; 1.47; 0.23; 1; 0.16. 2、地表水环境影响分析 项目废水主要为生活污水、清洗废水、湿式研磨抛光废水，其中清洗废水、湿式研磨抛光废水经沉淀池处理后接管至泗清水务污水处理厂。项目生活污水采用隔油池、化粪池处理，隔油池是处理食堂、餐饮废水中动植物油（FOG）的关键预处理设备，其效率直接影响后续污水处理系统的运行效果。隔油池基于重力分离原理，利用油水密度差（油脂密度0.9~0.95 g/cm³，水1.0 g/cm³），使油脂上浮至水面，固体悬浮物SS下沉至池底，中间清水层排出。隔油池是处理动植物油的有效处理设施。 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的设备，其原理是固化物在池底分解，上层的水化物进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。化粪池能够有效避免生活污水在环境中的扩散；在厌氧腐化作用下，能够杀灭蚊虫卵；生活污水经沉淀杂质后，大分子有机物得到部分的水解，能够改善后续的污水处理，实践证明化粪池是生活污水的有效预处理设施。 （1）污水处理厂简介 泗清水务污水处理厂：泗阳县泗清水务污水处理厂近期建设规模1万立方米/日。收水范围西至井冈山，东至昇茂路，南至白杨大道，北至胡杨路。泗阳县木业园区位于淮海路北侧、小长河西侧，规划处理能力远期为3万吨/日，近期1万吨/日，项目主体处理工艺为“A2O氧化沟+絮凝沉淀+纤维转盘滤池过滤”工艺，出水采用紫外线设备消毒，污泥处理采用重力浓缩+带式压滤机脱水后填埋处置。处理后的尾水经小长河最终排入废黄河。 ①接管水质、水量分析 本项目外排生活污水中主要污染为COD、SS、氨氮、TP、TN等因子，经化粪池预处理预处理后，水质可达到泗阳县泗清水务污水处理厂接管标准。经计算，本项目外排废水量156300m3/a(521m3/d)，泗阳县泗清水务污水处理厂处理能力约为10000m3/d，本项目外排废水仅占泗阳县泗清水务污水处理厂处理能力的5.21%，因此本项目所排废水的水量在泗阳县泗清水务污水处理厂的处理能力内。 ②污水管网铺设 本项目位于泗阳县吴江（泗阳）工业园区井冈山路8号，泗清水务污水处理厂的污水管网已铺设至此地，项目所在地属于污水处理厂收水范围之内。 从以上的分析可知，本项目废水接入泗阳县泗清水务污水处理厂处理是可行的。 （2）废水类别、污染物及污染治理设施信息 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别(a); 污染物种类(b); 排放去向(c); 排放规律(d); 污染治理设施; 排放口编号(f); 排放口设置是否满足要求(g); 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称(e); 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷、动植物油; 进入泗清水务污水处理厂; 间断排放、排放期间流量稳定; —; 生活污水处理系统; 隔油池、化粪池; DW001; R是 £否; R企业总排口. 2; 生产废水; pH、COD、SS; 进入泗清水务污水处理厂; 连续排放、排放期间流量稳定; —; /; 沉淀池; R是 £否. （3）废水排放口基本情况 表4-3 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口 编号; 排放口地理坐标(a); 废水排放量/ （t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排 放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称(b); 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; E118.740138817; N33.574977793; 156300; 进入泗清水务污水处理厂; 连续排放、流量稳定; —; 泗清水务污水处理厂; pH; 6-9. COD; ≤50. SS; ≤10. 氨氮; ≤5（8）. 总氮; ≤15. 总磷; ≤0.5. 动植物油; ≤1. 注*：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 （4）废水污染物排放信息 表4-4 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 废水排放量/（t/a）; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; 156300; pH; 6~9; /; /. COD; 85.54; 0.0445; 13.37. SS; 203.2; 0.106; 31.76. 氨氮; 4.4; 0.0023; 0.69. TP; 0.46; 0.00024; 0.058. TN; 6.44; 0.00336; 0.96. 动植物油; 1.47; 0.00076; 0.23. 全厂排放口合计; pH; /. COD; 13.37. SS; 31.76. 氨氮; 0.69. TP; 0.058. TN; 0.96. 动植物油; 0.23. 3、排放口设置情况及监测计划 项目污水接管口需根据江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设计，原则上项目只能设置一个污水排口和一个雨水排口，同时应在排放口设置明显规范化环保标识牌。 对照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)、《江苏省污染源自动监测监控管理办法》，日均排放废水100吨以上或COD30千克以上的需要安装COD自动监测仪。安装自动监测监控设备的同时应当配套安装流量（速）计、数采仪。因次，本项目建成后，需按规定要求安装相应的废水在线监控装置。 对照按照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)有关要求，本项目废水排放口监测计划见表4-5。 表4-5 污染源监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 执行排放标准. 废水; 总排口（DA001）; pH值、氨氮、悬浮物、总磷、总氮、动植物油; 季度; 泗清水务污水处理厂接管标准. COD; 在线监测. 4、地表水环境影响评价结论 本项目位于受纳水体环境质量不达标区域，但园区规划环评已制定整改计划，计划通过优化河道管护、加大农业面源污染治理、完成污水管网及基础设施建设，以减少污水直接、外排量，从而改善废黄河水质状况。本项目营运期产生的生活污水经隔油池、化粪池预处理后接管至泗清水务污水处理厂进一步处置，尾水排入废黄河，生产废水经沉淀池处理后接管至泗清水务污水处理厂处理后排入废黄河。从水质水量及建设进度等方面综合考虑，本项目生活污水和生产废水接管至泗清水务污水处理厂处理是可行的，不会对废黄河水质造成冲击影响。因此，本项目对地表水环境的影响可以接受。 三、运营期声环境影响和保护措施 1、噪声源及降噪情况 本项目运营期噪声源强及排放特征参见下表。 表4-6 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 数量（台）; 声功率级 /dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离m. 1; 六面顶压机; 400; 80; 设备减振、车间隔声; 60; 30; 1.2; 30W); 76.4; 7200h; 25; 51.4; 1. 2; 激光切割机; 280; 90; 70; 30; 6.2; 30(W); 85; 25; 59; 1. 3; 空压机; 8; 80; 20; 50; 1.2; 10(S); 69; 25; 44; 1. 4; 磨石机; 1000; 90; 65; 33; 6.2; 30(N); 90.4; 25; 75.4; 1. 注：坐标原点为厂区西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 2、噪声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目釆用Cadna/A环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4.2021)附录A、B中推荐模型。 ①无指向性点声源的几何发散衰减的基本公式 Lp(r)=Lp(r0)−20lg(rr0) 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；Lp(r0)—参考位置r0处声压级，dB；r—预测点距声源的距离，m；r0—参考位置距声源的距离，m。 ②室内近似扩散声场时：室外的倍频带声压级公式 Lp2=Lp1−(TL+6) 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量。 ③所有声源的叠加公式 Lp1i(T)=10lg(j=1N100.1Lp1ij) 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lpli—室内j声源i倍倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），各噪声源经距离衰减后，对预测点的贡献叠加后即为预测值，以此评价项目噪声对环境的影响。项目主要噪声源厂界贡献值见表4-7。 表4-7 厂界噪声预测值 单位：LeqdB(A) 预测方位; 预测值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西侧; 43.9; 43.9; 65; 55; 达标. 东侧; 47.2; 47.2; 65; 55; 达标. 南侧; 42.1; 42.1; 65; 55; 达标. 北侧; 40.9; 40.9; 65; 55; 达标. 本项目噪声在通过合理布局，距离衰减后，厂区边界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。不会降低当地的环境声功能级别。综上，本项目实施后的设备噪声对周围声环境影响较小。 3、噪声污染治理措施 本项目采取的噪声防治措施如下： （1）对车间内部进行合理布局，将高噪声设备尽可能布置在远离厂界位置； （2）采购时尽量选择低噪声水平的设备，从源头上减少噪声排放； （3）对设备进行定期维修，保持设备良好的运转状态，降低噪声。 经采用低噪声设备，对各高噪声设备采取减振、厂房隔声等各项治理措施后，降噪量≥25dB（A），本项目厂界噪声可以达标排放。 4、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)，结合项目特点，企业应对噪声例行监测。监测的实施可以根据实际情况由厂方自测或委托有资质的环境监测单位监测。监测计划建议执行下表4-8。 表4-8 项目污染源监测计划 分类; 监测位置; 监测点数; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周; 4; 连续等效A级 （Leq（A））; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准. 四、固体废物环境影响和保护措施 1、固体废物产生及处置情况 a.建设项目固体废物产生情况 建设项目营运期产生的固体废物主要为切割过程中产生的切割碎屑；检验过程产生的不合格品；沉淀池打捞上来的沉渣；制备纯水产生的纯水过滤介质以及职工生活垃圾等。 不合格产品：本项目生产的钻石和金刚石经过检测，会产生一定量的不合格产品，产生量约为0.01t/a，不合格集中收集后，返回生产工序重新加工。 （1）生活垃圾：职工日常生活产生的生活垃圾量按0.5kg/人·d 计，年工作300天，项目定员1200人，生活垃圾的产生量为180t/a。 （2）切割碎屑：本项目切割工序依托研发中心切割车间，切割过程中会产生切割碎屑，由于金刚石碎屑粒径较大，大部分自然沉降在车间内，每天清扫收集后，切割工序产生碎屑量约为 0.04t/a，集中收集后，定期外售。 （3）沉渣：本项目研磨抛光工序需要对钻石和金刚石进行表面处理，研磨和抛光工序均为湿式工作，研磨抛光工序产生的金刚石微粉会沉降到沉淀池中，需要打捞收集，主要成分为钻石、金刚石。沉渣的产生量约为10t/a。集中收集后，定期外售。 （4）纯水过滤介质：项目过滤设备系统使用的RO膜不定期更换，更换过程中会产生废弃RO膜，废弃RO膜产生量约0.3t/a。 b.固体废物属性判定 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017），对建设项目产生的物质（除目标产物，即：产品、副产品外），依据产生来源、利用和处置过程鉴别是否属于固体废物。副产物属性判断见表4-9。 表4-9 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 180; √; /; 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）. 2; 切割碎屑; 切割; 钻石、金刚石; 0.04; √; /. 3; 沉渣; 沉淀; 钻石、金刚石; 10; √; /. 4; 纯水过滤介质; 制备纯水; RO膜; 0.3; √; /. 根据《国家危险废物名录（2025年版）》及《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019），判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体判定结果见表4-10。 表4-10 营运期固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; 固态; 可燃物、可堆腐物; 《国家危险废物名录（2025年版）》 及 《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）; --; --; --; 180. 2; 切割碎屑; 一般固废; 切割; 固态; 钻石、金刚石; --; --; 900-010-S17; 0.04. 3; 沉渣; 沉淀; 固态; 钻石、金刚石; --; --; 900-010-S17; 10. 4; 纯水过滤介质; 制备纯水; 固态; RO膜; --; --; 900-008-S59; 0.3. 2、固体废物环境影响分析 固体废物的处理处置应遵循分类收集、优先综合利用等原则。本项目固废主要是切割碎屑、沉渣、纯水过滤介质以及生活垃圾等。生活垃圾由环卫清运处理，切割碎屑、沉渣、纯水过滤介质等一般工业固废由相关单位回收综合利用。本项目固体废物利用处置方式评价见表4-11。 表4-11 项目废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 废物 代码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 利用处置单位. 1; 生活垃圾; /; 员工生活; --; 180; 环卫清运; 环卫部门. 2; 切割碎屑; 一般固废; 切割; 900-010-S17; 0.04; 回收综合利用; 有关单位. 3; 沉渣; 沉淀; 900-010-S17; 10. 4; 纯水过滤介质; 制备纯水; 900-008-S59; 0.3. - （1）本项目建设一座10m2一般工业固废仓库，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的要求。项目一般工业固废仓库位于7#厂房。 五、环境风险 1、风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B作为识别标准，对全厂所涉及的物质进行危险性识别，风险潜势初判根据本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值计算Q，本项目危险物质贮存量及临界量情况见表4-12。 - 表4-12 本项目建成后全厂Q值确定表 依据; 物质名称; 最大贮存量（t）; 临界量（t）; 物质数量与临界量比值（Q）. - HJ169-2018附录 B.2; 甲烷; 3.57; 10; 0.357. 注：一立方米甲烷重0.714kg,本项目最大存储量为500立方米，计算可得，最大存储量为0.357t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，上表中物质的Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。故不设评价等级，仅作从环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面简要分析。 2、环境风险分析 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A，本项目环境风险影响分析见表4-13。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 培育钻石及工业金刚石研发生产项目. 建设地点; 泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号. 地理坐标; E118.574532、N33.703461. 主要危险物质及分布; 物质名称; 贮存位置; 贮存方式; 最大贮存量（t）. 甲烷; 原料仓库; 瓶装; 3.57. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; （1）对大气环境的危害后果 项目甲烷存储、使用、运输过程中可能发生火灾事故，火灾事故不完全燃烧引发的大气污染物主要为一氧化碳等，产生的浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间内有较小影响，长期影响甚微。 （2）对地表水、地下水环境的危害后果 项目火灾事故会产生少量消防尾水，若其不能及时有效收集，会溢流至雨水管道进入地表水体，对其地表水、地下水造成影响。. 风险防范措施要求; （1）在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，各场所留有足够的防火间距，防止在火灾时相互影响；严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区划分。按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （3）车间置明显标志牌，远离火源，不允许任何人员随便入内。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的要求。车间内设置救护箱。工作人员配备必要的个人防护用品。 （4）车间不应设置有引起明火、火花的设备和产生火花或炙热金属颗粒的设备。照明灯具采用安全型。 （5）应根据生产特点和事故隐患分析，建立事故应急计划，建立事故应急组织管理制度，包括事故现场指挥人员、事故处理人员等各自的职责、任务，事故处理步骤，事故隔离区域和人员疏散等，并定期组织消防安全演练。. 综上，本项目风险潜势为I，环境风险影响较小。项目可能发生的风险事故为火灾及中毒，废水事故排放等等，通过采取风险防治措施，可有效降低事故发生概率，确保泄漏等风险事故对外环境造成环境可接受。因此，本项目的环境风险可防控。 3、事故应急池设置及容积核算 事故应急池有效容积应按《化工建设项目环境保护设计规范》（GB 50483-2009）中公式计算： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 V1---收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。本项目无收集系统范围内发生事故的罐组或装置，则V1为0m3； V2---发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 消防用水量根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），“工厂、堆场和储罐区等，当占地面积小于等于100hm2，且附近居住区人数小于等于1.5万人时，同一时间内的火灾起数应按1起确定。”因此本次评价按照发生1次事故时产生的事故废水，取其最大值进行核算。根据《建筑设计防火规范》，室内消防栓水量10L/s，室外消防水量30L/s，火灾延续3h，一次消防水量为144m3，则：V2=432m3。 V3---发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目雨水管道（雨水管道长度为4000m，直径为0.4m，容积合计502.4m3），发生事故时可以用于物料储存，则V3为502.4m3； V4---发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，废水处理设施出现严重故障、发生火灾等事故情况下，生产装置须立即停止运行，则产生的生产废水量V4为0m3； V5---发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； V5=10qF q---降雨强度，mm；按平均日降雨量； q=qa/n qa---年平均降雨量，mm； n---年平均降雨日数，天； F---必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。 q——平均日降雨量；q=年平均降雨量/年平均降雨日数。根据宿迁市多年气象资料，年平均降雨量取937.6mm，年平均降雨日数为94天，则q=10mm。 F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，汇水面积取3ha。则V5=10*10*2=300m3。 项目消防废水源强汇总下表。 - 表4-14 火灾事故消防废液源强表 单位：m3 事故区域; V1; V2; V3; V4; V5; V总. 厂区; 0; 432; 502; 0; 300; 229.6. 根据计算结果可知，本项目需要的事故应急池的总有效容积应大于229.6m3。本项目拟在厂区东南角设置一座容积为230m3的事故应急池，以满足事故条件下的废水暂存需求。 |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | 生活污水 | PH、COD、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油 | 隔油池、化粪池（100m3） | 泗清水务污水处理厂接管标准 |
|  | 生产废水 | PH、COD、SS | 沉淀池（110m3） |  |
| 声环境 | 生产车间噪声设备 | 噪声 | 设备合理化布置，厂房隔声，距离衰减等 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | / | 垃圾桶，环卫部门处置 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求 |
|  | 切割碎屑、沉渣、纯水过滤介质 | 一般固废 | 一般固废仓库暂存，相关单位回收综合利用 |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 隔油池、化粪池、沉淀池、一般固废仓库、生产车间等区域均按要求规范进行防腐防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）火灾爆炸事故风险防范措施 ①保持作业人员相对稳定，在作业过程中严禁污染物泄露。各级管理人员应深入现场检查人的不安全行为；设备管理人员应每日对设备运转情况检查，确保安全附件完好，同时对特种设备的检测工作进行监督。 ②公司员工实行严格的安全教育制度，充分提高职工自救互救的能力。 ③建设单位必须严格管理，配备灭火器、消防栓等应急物资及应急设施，采取一系列严密的应急防范措施，制定切实可行的环境风险、消防及安全应急预案，并加强职工的安全防范意识。 - （2）建议企业按照相关文件要求开展环保设施的安全评价工作 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1）环境管理计划 ①严格执行“三同时”制度 在项目筹备、设计和施工建设不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 ②建立环境报告制度 应按有关法规的要求，严格执行排污申报制度；此外，在项目工程排污发生重大变化、污染治理设施发生重大改变或拟实施新、改、新建项目时必须及时向相关环保行政主管部门申报。 ③健全污染治理设施管理制度 建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，将污染治理设施的管理与生产经营管理一同纳入公司日常管理工作的范畴，落实责任人，建立管理台帐。 ④建立环境目标管理责任制和奖惩条例 建立并实施各级人员的环境目标管理责任制，把环境目标责任完成情况与奖惩制度结合起来。设置环境保护奖惩条例，在公司内部形成注重环境管理，持续改进环境绩效的氛围。 ⑤建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度。 本项目行业分类为C3099 其他非金属矿物制品制造，对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目进行登记管理。 2）自行监测计划 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况。 3）验收监测计划 当本项目达到验收标准时根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》委托有资质的检(监)测机构代其开展验收监测，根据监测结果编写验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

行远天下（宿迁）工业有限公司培育钻石及工业金刚石研发生产项目拟建于泗阳县吴江(泗阳)工业园区井冈山路8号。经分析论证后认为，本项目的建设符合国家和地方产业政策、符合“三线一单”的控制要求；项目采取的污染防治措施可行可靠，可有效实现污染物达标排放，总体上对评价区域环境影响较小，不会降低区域的环境功能区划的要求；项目各类固废能够妥善处置；项目环境风险在可接受范围内；项目的实施将带来一定的社会效益和经济效益。 总体来看，在落实各项环境保护对策措施和环境管理要求、加强风险防范措施的前提下，从环保角度论证，本项目在拟建地建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | - | - | - | 156300 | - | 156300 | +156300 |
|  | COD | - | - | - | 13.37 | - | 13.37 | +13.37 |
|  | SS | - | - | - | 31.76 | - | 31.76 | +31.76 |
|  | 氨氮 | - | - | - | 0.69 | - | 0.69 | +0.69 |
|  | TP | - | - | - | 0.058 | - | 0.058 | +0.058 |
|  | TN | - | - | - | 0.96 | - | 0.96 | +0.96 |
|  | 动植物油 | - | - | - | 0.23 | - | 0.23 | +0.23 |
| 一般工业固废 | 切割碎屑 | - | - | - | 0.04 | - | 0.04 | +0.04 |
|  | 沉渣 | - | - | - | 10 | - | 10 | +10 |
|  | 纯水过滤介质 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | +0.3 |
| 生活垃圾 |  | - | - | - | 180 | - | 180 | +180 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①