- 建设项目环境影响报告表

项目名称：      年产8万吨金属制品项目

建设单位（盖章）：  泗阳县博理科技有限公司

编制日期：        2025年7月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	19

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	28

四、主要环境影响和保护措施	34

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	61

附表	62

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目与生态管控单元位置关系图

附图4   项目三区三线位置图

附图5   项目周边关系图

附图6   项目土地利用规划图

附件：

附件1  项目省投资项目备案证

附件2  委托书

附件3  环评合同

附件4  信用承诺书

附件5  排污权交易承诺书

附件6  项目土地材料

附件7  入园协议

附件8  项目名称变更材料

附件9  营业执照

附件10 法人身份证

附件11 成分报告

附件12 现场踏勘

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产8万吨金属制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2501-321323-89-01-885123 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吕健 | 联系方式 | 18151372008 |
| 建设地点 |  | 江苏省宿迁市泗阳县三庄镇全民创业园条河路8号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （118度36分34.042秒，33度44分17.636秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3312金属门窗制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 结构性金属制品制造 331 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宿迁泗阳县数据局 | 项目审批文号 | 泗阳数据备〔2025〕61号 |
| 总投资（万元） |  | 5000 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 10693m2（16.0395亩） |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《泗阳县三庄镇北片工业园区控制性详细规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《泗阳县三庄镇工业园区开发建设规划环境影响报告书》 审查机关：宿迁市生态环境局 审批文件名称：《关于对泗阳县三庄镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》 审批文件文号：宿环建管[2022]2003号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1、用地规划符合性分析 根据《泗阳县三庄镇工业园区开发建设规划环境影响报告书》，园区规划范围为：三庄镇工业园区总占地面积约265.39公顷规划范围包含2处，即工业园北区和工业园南区，规划四址：北片区规划范围：北至夫团线，南至邵毕线（规划），西接325省道，东达宿众线，规划面积约167.52公顷。 本项目位于江苏省宿迁市泗阳县三庄镇全民创业园条河路8号，项目建设用地位于规划环评范围内，用地性质为工业用地，已取得了《工业项目入园合同书》，符合规划环评用地规划。故本项目符合《关于对泗阳县三庄镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》的要求。 2、产业定位规划符合性分析 根据《关于对泗阳县三庄镇工业园区开发建设规划环境影响报告书的审查意见》，园区主导产业定位为：主导产业为纺织服装、食品加工、机械制造、建材。国家、省、市要求需上级部门审查的须另行报审。所有入园区项目要满足泗阳县三庄镇工业园区生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、“三同时”、排污许可证等相关制度。 本项目建设所在地为江苏省宿迁市泗阳县三庄镇全民创业园条河路8号，项目属于机械制造类，符合园区产业定位。 3、与规划环评审查意见符合性分析 本项目与规划环评审查意见中的相关要求符合性分析见下表： 表1与规划环评审查意见符合性分析 规划与环评批复情况; 本项目 情况; 符合性. 要点; 具体内容. 明确园区建设和环境管理的总体要求; 必须坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一的原则，高起点规划、高标准建设、高水平管理，推行循环经济理念和清洁生产原则，鼓励与扶持企业选择清洁原辅材料和先进工艺，提倡与推行节水措施，高耗水行业用水定额应达到水利部《关于印发钢铁等十八项工业用水等额定额通知》领跑值的要求，开展废弃物减量化、资源化、循环利用。以二氧化碳排放达峰目标和中和愿景为导向，推动绿色低碳可持续发展，助力产业、能源、运输结构优化升级，加快淘汰过剩产能。加快集中供热的进程，减少能源浪费产生的碳排放情况。加强清洁能源普及率。区内企业优先选用高效的废气治理设施，减少温室气体的排放；因地制宜建设屋面光伏太阳能、风能项目以解决自身的能源问题；选用清洁原辅材料和先进工艺，降低能耗以及温室气体的产生；积极响应国家号召，落实碳排放相关政策。; 项目生产设备及生产工艺均为国内先进水平，污染防治措施为排污许可证申请与核发技术规范推荐技术；本项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合要求. 优化产业结构，严格入园 项目准入门槛; 必须加强对入区企业的污染控制，鼓励和优先发展生产工艺、设备和环保设施先进及污染低、技术含量高、节能、节约资源的项目。北 园区主导产业为纺织服装、食品加工、机械制造、建材。国家、省、市要求需上级部门审查的须另行报审。所有入园区项目要满足泗阳县三庄镇工业园区生态环境准入清单要求，严格履行环境影响评价、“三同时”、排污许可证 等相关制度。禁止引进国家和地方产业政策、环保政策、技术政策中禁止类、限制类和淘汰类的生产工艺、产品项目，禁止引进高污染项目、大排水量项目和涉及重点重金属排放的项目，化工、电镀、炼油、制革、印染、造纸等项目和有放射性污染项目以及国家经济政策、环保政策和技术政策明令禁止的项目一律不得入区。; 本项目不属于园区禁止类项目，符合园区产业定位; 符合要求. 进一步优化工 业园区空间布 局; 园区规划应坚持绿色发展、协调发展理念，进一步优化空间布局，强化空间管控，避免产业发展对生态环境保护、人居环境安全等造成不 良影响。规划区域规划工业用地不得占用一般农田。规划工业区与居民区之间应设置至少50米的绿地防护，各工业项目应根据自身卫生防护距离要求，设置一定距离的卫生防护距离并辅以绿化隔离带，空间防护距离范围内禁止规划新建居民点、学校、医院、疗养院等环境敏感保护目标。; 本项目位于工业园区规划用地范围内，100m范围内无敏感目标，项目无需设置卫生防护距离; 符合要求. 加强工业园区 环保基础设施建设; 按“雨污分流、清污分流、中水回用”的要求规划和设计区内给排水系统，完善区域管网建设。确保园区生产、生活污水可全部接入污水处理厂处理，工业园区在三庄污水处理厂接管范围内，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准排入邢西河。加快园区中水回用工程建设，提高园区中水回用率。工业园区内由企业自行供热原则上使用清洁能源，不得新建燃煤锅炉，生物质锅炉废气排放参照执行宿迁市《关于对燃煤（生物质、天然气）锅炉、工业炉窑开展超低排放（低氮燃烧）改造、深度治理工作的通知》超低排放要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物执行10、35、50mg/m3(基准含氧量为6%)限值要求。园区大气环境执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）限值要求，园区远期供热由泗阳热电规划北部供热片区供热,实行集中供热后须拆除园区现有生物质锅炉。合理规划布局区内企业，使噪声源相对分散且远离噪声敏感区，避免造成污染。对新建、改建和扩建的项目，须按国家有关规定执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类标准值，实现厂界排放标准。对排放噪声超标或引起噪声污染纠纷的单位，须进行限期治理。工业园区鼓励工业固体废物综合利用，区内危险废物实行“就地分类收集、安全及时转移、实时全程监控”管理。区内危险废物的收集、贮存要符合国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，防止产生二次污染。危险废物委托有资质单位处置。; 本项目生活污水经预处理达标后回用于厂区绿化，企业将规范危险废物贮存和转移管理，确保危险废物规范贮存、安全处置。本项目不使用燃料，无燃烧废气产生；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类；固废零排放; 符合要求. 实施污染物排 放限值限量管 理，切 实改善区域生态环境质量; 园区污染物排放总量指标纳入泗阳县总量指标内，完善主要污染物排放总量控制措施，实施污染物排放浓度和总量“双管控”。其中COD、氨氮、总磷、总氮、颗粒物、SO2、NOX、VOCs等总量指标应满足区域总量控制及污染物削减计划要求;其它污染物排放总量控制指标可根据环境要求和入区企业实际情况由负责建设项目审批的环保部门另行核批。; 项目污染物总量目标在泗阳县范围内平衡; 符合要求. 完善环境监测 控制体系，提升环境 风险应急能力; 建立健全环境要素监测监控体系。每年对产业开发区大气、地表水、地下水、声和土壤环境质量进行监测，掌握规划实施过程中区域环境状况的演变趋势，重点关注园区及周边水体的水质变化情况和大气环境质量变化情况，掌握规划实施过程中区域环境状况的演变趋势，为规划跟踪评价提供科学依据，并能及时对规划方案提出调整意见和补救措施，保证规划区及周边区域的环境安全。建立健全区域环境风险防范体系。完善应急响应联动机制、风险管理体系和事故应急组织体系，提升园区环境风险防控和应急响应能力。按规定编制园区突发环境事件风险评估报告和突发环境事件应急预案，严格落实《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》(苏环办〔2020〕101号)文件要求，建设项目开展环境风险评价，制定科学有效的环境风险应急措施。园区设立专门的环保管理机构并配备足够的专职环保管理人员，统一对园区进行环境监督管理，落实环境监测、环境管理等工作。; 建设完成后企业将建立环境管理机构，配备一定数量专职环保人员，健全环境管理制度。企业将制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案; 符合要求. 综上所述，本项目的建设符合相关规划、规划环境影响评价结论的相关规定。 |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 ①与《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）相符性分析根据项目所在地工业园区规划环评，工业园区规划范围不涉及国家级生态保护红线、省级生态空间管控区域。与工业园区规划边界距离最近的生态空间区域为西南侧的六塘河（泗阳县）洪水调蓄区，最近距离约为4432米。和泗阳县中运河姜桥水源地保护区，最近距离为10491米。 综上所述，本项目符合《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）和《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发[2020]1号）等有关文件要求。项目所在地附近生态空间管控区域见下表。 表2项目所在地附近生态空间管控区域 生态空间保护 区域名称; 主导 生态 功能; 范围; 区域面积（km2）; 离项目 所在地距离（m）. 国家级生态保护红线范围; 生态空 间管控区域; 国家级 生态保 护红线面积; 生态空 间管控 区域面积; 总面积. 六塘河（泗阳县）洪水调蓄区; 洪水 调蓄; /; 六塘河 两岸河 堤之间 以及两 岸河堤外100米陆域 的范围; /; 14.74; 14.74; N， 4432. 表3与项目距离最近的重要生态功能保护区 生态保 护红线; 水厂 名称; 水源地类型; 一级保护区; 二级保护区; 三级保护区. 泗阳县 中运河 姜桥饮 用水源 地保护 区; 泗阳 城西 水 厂、 新一 水厂; 河流; 水域：以取水口为中心，向东1000米，向西1000米，及其两岸背水坡之间的水域范围陆域：一级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：一级保护区 以外向东延伸2000 米，向西延伸2000 米，以及与之平交 的成子河上溯950 米的水域范围陆域：二级保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; 水域：二级保 护区以外向东延伸2000米，向西延伸2000米的水域范围陆域：准保护区水域与相对应的两岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围. ②与《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2021〕78号）相符性分析。 本项目位于江苏省宿迁市泗阳县三庄镇全民创业园条河路8号，根据《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发〔2020〕78号），属于重点管控单元，本项目与其准入清单相符性见表1-4。 表4与宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案相符性分析 管控 类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间 布局 约束; 禁止引进以下项目：（1）化工、造纸项 目以及医药、酿造、冶金等行业中对环 境有较大影响的项目；（2）对环境和人 体健康有严重影响的污染项目，包括污 染物难以治理的建设项目；（3）废水排 放量大于10000t/d的项目；（4）含有毒、 有明显异味废气排放，且对周围环境造 成明显影响的项目。; 本项目属于金属制品业，不属于禁止引进的项目；不属于对环境和人体健康有严重影响的污染项目；项目无废水排放；本项目不排放有毒、有明显异味废气。; 符合. 污染 物排 放管控; 水污染物排放量：化学需氧量1533吨/ 年、氨氮383吨/年、总磷38.3吨/年；大 气污染物排放量：二氧化硫526.84吨/ 年、烟粉尘287.45吨/年。; 本项目废气污染物经过环保处理设施处理后达标排放，无废水排放，实行污染物总量控制。; 符合. 环境 风险 防控; 制定并落实园区建设项目环境风险防范措施和事故应急预案，并定期演练，防止和减轻事故危害。; 本项目将按要求落实环境风险防范措施，并针对可能发生的物料泄漏和火灾爆炸等事故进行定期演练，防止和减轻事故危害。; 符合. 资源 开发 效率 要求; （1）行业企业清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平及以上要求。（2）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（严格），具体包括：除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目清洁生产水平达到国内清洁生产先进水平，本项目能源主要以用电为主，项目用水量较少，不会突破区域水资源利用上线。; 符合. 因此，本项目符合《宿迁市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宿环发[2020]78号）要求。 （2）环境质量底线相符性 环境空气：根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%。与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。 针对大气污染的问题，宿迁市制定了《市政府办公室关于印发宿迁市2023年大气、水、土壤、工业固体废物污染防治工作方案的通知》（宿政办发〔2023〕3号），宿迁市通过执行大气污染防治工作方案，可以大幅减少主要大气污染物排放总量，协同减少温室气体排放，减少重污染天数，使得环境空气质量得到进一步改善。 地表水：本项目生活污水经化粪池处理后回用于厂区绿化。根据《宿迁市2022年度环境状况公报》，全市11个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例94.3%，无劣Ⅴ类水体。所以，邢西河水质为Ⅲ类。 噪声：根据《泗阳县三庄镇工业园区开发建设环境影响报告书》中声环境现状监测数据，项目所在区域昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 项目废气、废水、噪声、固体废弃物等经有效处理后，根据环境影响分析，对环境影响较小，不会改变环境质量现状。因此项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线相符性 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等。项目用水来自区域自来水管网，用电由区域电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 与泗阳县三庄镇工业园区生态环境准入负面清单相符性分析。 表5与泗阳县三庄镇工业园区生态环境准入负面清单相符性分析 项目; 准入内容; 相符性分析. 产业 定位; 服装纺织、食品加工、机械制造、建材。; 本项目符合产 业定位. 禁止 引入 项目 类; 1、新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《招商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》等明确的限制类、禁止类或淘汰类项目；2、纳入《长江经济带发展负面清单指南 江苏省实施细则（试行）》的企业或项目；属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目；3、不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目；4、化工、印染、纯电镀、印刷线路板、造纸、化肥、染料、农药、酿造、电石、冶炼、铁合金、焦炭、制革等重污染项目；5、专门使用危险化学品从事反应型生产的企业。; 本项目为金属制品业，不属于限制类、禁止类或淘汰类项目. 空间 布局 约束; 1、按照园区主导产业方向进行开发，建设项目的引进应符合产业政策和环保政策要求；2、临近敏感目标的区域应尽量布局无污染项目；3、上位规划及土地利用规划调整前，区内一般农田及部分冲突区域禁止进行开发建设。; 项目符合园区规划，符合产业政策及环保政策要求；本项目为金属制品类项目，污染较小，用地为规划的工业用地. 污染 物排 放管控; 1、优化产业结构，严格控制“两高”行业产能：工业园区要立足清洁化、循环型的要求，拓展产业链条向高精尖方向发展，提高资源能源利用效率，降低能源消费强度。2、提高工业园区项目环境准入门槛，提高入区企业技术装备、资源能源消耗和污染物治理水平，从源头降低资源能源消耗，减少污染物排放。要求入区企业装备水平全部达到国际或国内最先进水平，对区内污染物治理设施要求全部达到目前行业污染防治可行技术指南中最佳可行技术要求，以减轻工业园区发展对周边带来的资源环境压力和环境影响。3、各企业废水不得直接排放；生产废水经厂内预处理后接管至污水处理厂；确保工业园区配套建设的污水处理厂尾水达标排放。4、地下水保护实施源头预防，分区防治，并建立地下水污染监控系统；5、入区项目禁止使用煤炭等非清洁燃料作为能源；6、对于挥发性及有机物VOC控制：①推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。②加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。含VOCs产品及物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面等无组织排放环节加强废气治理及收集。7、优化能源结构，积极采用太阳能、空气源热泵、分布式能源等清洁能源作为补充热源；8、加强企业无组织排放控制措施：全面加强物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放控制，以及厂区及周边环境综合整治。在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸、无异味、无积尘，厂区无裸露地面，除绿化带外均应硬化，无散状物料露天堆放，厂区及周边道路无积尘；9、推进铸造企业产业结构优化调整，加快淘汰落后产能，完善环保设施，减少污染物排放。10、规划期末，大气污染物：二氧化硫：6.8807t/a；氨氮氧化物：11.4935t/a；烟粉尘：12.8620t/a；挥发性有机物：4.5206t/a。北片区工业废水污染物（排放量）：废水量：258176m/a、COD：12.909t/a、氨氮：1.2909t/a。; 本项目不属于两高行业，企业的技术装备、资源能耗和污染物治理水平均能达到园区准入要求，项目无生产废水外排，生活污水经化粪池处理后回用于厂区绿化；项目不涉及燃料，使用的塑粉为低VOCs含量的原料，项目严格控制污染物无组织排放. 环境 风险 防控; 1、应严格控制具有重大环境风险源的工业生产项目进入，并必须制定完善的环境风险防控措施；2、在环境风险防控重点区域如居民集中区，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目；涉及危险化学品的企业远离居民区布置，同时设计做好防渗、围堰及事故池等，防止危化品泄漏、事故水外排造成环境污染；危险废物送有资质单位处理，危险废物暂存场严格执行相关标准要求；3、按照国家、省、市有关规定，制定工业园区环境风险应急预案；4、加强水环境风险防控，建设生产单元一级、企业二级、工业园区三级风险防控体系，各装置区设截流措施，厂区设置事故水池，避免事故水经雨水管网进入外环境。应根据工业园区内企业布局情况合理确定工业园区事故水池位置及容积。事故池设置外排闸阀，正常情况下打开闸阀将雨水排出，事故状态下关闭闸阀防止事故水外泄。5、建设环境风险应急信息平台，建立完善的环境应急管理体系，提高环境风险防控水平。; 本项目建成后拟制定并落实各类事故风险防范措施及应急预案，最大限度地防止和减轻事故的危害. 资源 开发 利用 要求; 1、工业园区内企业用水由工业园区统一供给，禁止私自新打井开采地下水；2、对拟入区项目的用水强度应进行控制，严格限制高耗水项目进入；3、入区项目最大程度使用再生水，鼓励利用污水处理厂的中水：4、土地利用强度需满足《工业项目建设用地控制指标》；5、水资源利用上线以水利部门批复水资源论证报告批复水量为准。; 本项目能源主要以用电为主，项目用水量较少，不会突破区域水资源利用上线. 因此，本项目符合泗阳县三庄镇工业园区生态环境准入负面清单的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 3、产业政策符合性 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类及淘汰类，为允许类。项目符合国家有关法律、法规和政策规定。 项目已经取得宿迁泗阳县数据局出具的备案信息，文号：泗阳数据备〔2025〕61号。（见附件）。 因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。 |

| 其 他 符 合 性 分 析 | 5、与其他政策相符性分析 1、本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 表6与环大气〔2020〕33号文相符性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 将全面使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。; 建设单位拟按环保要求建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。; 符合. 2; 企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCs物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。; 本项目使用的原辅料均密闭贮存管理，在密闭空间中操作。; 符合. 3; 按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。……将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理……采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换……将废旧活性炭交有资质的单位处理处置，记录更换时间和使用量。; 本项目固化过程中产生的有机废气经自带收集装置收集后进入两级活性炭处理装置进行处理。本项目活性炭吸附装置选用碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；废活性炭委托有资质单位安全处置，并记录更换时间和使用量。; 符合. 2、与《关于进一步明确涉VOCs建设项目环境影响评价文件审批工作要求的通知》（宿环办〔2020〕11号）相符性分析 表7与“宿环办〔2020〕11号”相符性分析 序号; 文件要求; 本次扩建项目; 相符性. 1; 一、严格项目排放标准审查; 凡涉VOCs排放的建设项目，有行业标准应优先执行行业标准，无行业标准应执行国家、江苏省相关排放标准和参照执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）等标准中最严格的标准。厂区内无组织排放应执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）VOCs特别排放限值。; 固化有组织VOCs执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022），厂区内无组织VOCs执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）; 符合. 2; 二、规范项目原辅料源头替代审查; 禁止审批生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等建设项目环境影响评价文件。新报批环境影响评价文件的建设项目应使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，VOCs含量应满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500—2019）限值要求。建设项目应通过使用水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头控制VOCs产生量。环境影响评价文件审查环节应要求建设单位对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等，明确是否属于危险化学品; 本次项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原料，本次项目使用的涂料为粉末。; 符合. 3; 三、全面加强无组织排放控制审查; 对照《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019），重点加强含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源VOCs管控评价审查。家具制造、包装、印刷、工业涂装、人造板制造、化工等重点行业的相关企业，涉VOCs物料全部采取密闭储存，物料转移、输送、配料、使用等作业环节应采取密闭设备或在密闭空间内操作，环境影响评价文件中应详细描述物料配料、转移、储存、使用、收集等环节所采用的工艺技术或措施; 本次项目不使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等原料，本次项目使用的涂料为粉末，无VOCs挥发。; 符合. 4; 四、提升末端治理水平和台账管理; 按照“分类收集、集中处理、应烧尽烧”的原则，报批的环境影响评价文件应强化建设项目含VOCs有机废气的收集与处理评价，配套VOCs高效治理设施，应优先采用催化燃烧（RCO或CO）、蓄热式热氧化炉（RTO）、直燃式焚烧炉（TO）等处理技术，未采用焚烧处理技术或不适宜采用焚烧技术的应充分说明依据和原因。其中，高浓度有机废气（VOCs初始浓度≥5000ppm）的废气应优先进行溶剂回收，中等浓度或低浓度（初始浓度VOCs≤1000ppm）、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附脱附、减风增浓等浓缩技术，提高浓度后焚烧处理。含有有机卤元素、硫元素成分的VOCs废气，宜采用非焚烧技术处理。含酸、碱大气污染物的有机废气，应采取中和等措施预处理后，方可采用RCO、CO、RTO、TO等处理技术。除用于恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。非水溶性的VOCs废气禁止采用水或水溶液喷淋吸收处理。严禁采用活性炭吸附、喷淋等单级废气处理工艺。必须采用活性炭吸附技术的，应制定活性炭定期更换管理制度，并做好台账。喷漆废气应设置高效漆雾处理装置。涉VOCs改扩迁建项目，要贯彻“以新带老”原则，现有项目的生产工艺、治理设施须按照新要求，同步进行技术升级。; 本项目固化过程中产生的VOCs经集气装置收集后通过“二级活性炭吸附装置”处理。; 符合. 5; 五、落实建设项目VOCs总量前置审核制度; 各县区（开发区、新区、园区）必须完成上年度VOCs总量减排任务方可审批辖区内的涉新增VOCs污染物产排的新建、改建、扩建、迁建项目。未完成VOCs总量减排任务的地区，暂缓其涉新增VOCs污染物排放的建设项目审批。严格涉VOCs产排的新建、改建、扩建、迁建项目的VOCs排放总量指标平衡，落实现役源2倍、关闭源1.5倍替代政策; 本项目新增VOCs总量指标向宿迁市泗阳生态环境局申请，在宿迁市泗阳县范围内平衡。; 符合. 3、与《泗阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》符合性分析 表8与《泗阳县国土空间总体规划（2021—2035年）》相符性分析 规划要求; 本项目情况; 符合性. 《规划》要求筑牢安全发展的空间基础。到2035年，泗阳县耕地保有量不低于90.9617万亩，其中，永久基本农田保护面积不低于82.4203万亩；生态保护红线不低于206.4620平方千米；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模的1.3266倍。; 本项目位于江苏省宿迁市泗阳县三庄镇全民创业园条河路8号，用地不涉及耕地和基本农田，不在生态保护红线范围之内; 符合. 《规划》强调优化国土空间开发保护格局。立足江淮生态经济区，主动融入长三角，以国家大运河文化带建设为契机，凸显文化优势，实现运河带动。在长三角产业“规模化、集群化、高端化”的新趋势下，以产业对接、南北共建为契机，积极参与区域分工，高质量融入长三角产业集群和一体化进程。借力省域“两心三圈四带”中江淮湖群生态绿心和大运河文化魅力带的战略叠加，推动黄河故道生态富民廊道建设，做足生态文章，彰显生态优势，加快推动建设江苏“生态大公园”，融入全省生态文化绿色发展。; 项目符合国土空间规划要求，严格落实各项环境保护措施; 符合. 《规划》强调落实节约集约发展要求。严守城镇开发边界，严控新增城镇建设用地。加强城镇空间的规划引导和统筹协调，做好分阶段时序管控，合理安排新增城镇建设用地的规模、结构和布局。加大城乡存量用地挖潜力度，合理开发利用城市地下空间，引导土地复合利用，提高土地节约集约利用水平，促进城市内涵式集约发展。; 项目位于工业园区内，占地为工业用地; 符合. 《规划》对提升城乡空间品质、加强历史文化和风貌特色保护、构建现代化基础设施体系等做出统筹安排。提出要优化中心城区空间结构和用地布局，形成“一廊一轴五组团”的组团式空间结构；统筹安排公共服务设施布局，打造十五分钟社区生活圈。严格城市蓝线、绿线管控，稳步推进城市更新；优化镇村布局，推进宜居宜业和美乡村建设。落实历史文化保护线管理要求，加强大运河世界文化遗产保护与利用；强化城市设计、村庄设计，彰显“平畴沃野、桃果飘香、林海绿都、灰瓦白墙、河清湖秀、陌上泗阳”的城乡风貌；完善区域和城乡各类基础设施建设，对接公铁空水等区域重大基础设施，构建内畅外联的综合交通体系。健全公共安全和综合防灾体系，提高城市安全韧性。; 本项目不涉及; 符合. 4、与《宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案》（宿政发〔2024〕97号）相符性分析 表9与《宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案》相符性分析 文件要求; 项目实际情况; 相符性. （一）优化产业结构，促进产业绿色低碳升级 1.坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。2.加快退出重点行业落后产能。加快“两高”行业产能压减和淘汰。3.推进传统产业升级和固定源提标改造。4.推进园区、产业集群绿色低碳化改造与综合整治。5.强化VOCs全环节、全流程综合治理。; 项目属于金属制品制造行业，不属于两高项目，项目位于产业园区内，且为新建项目，项目生产过程中产生的有机废气经“二级活性炭吸附”装置，粉尘经二级回收系统处理后废气经15m排气筒排放。项目使用塑粉，属于低VOCs含量物料。; 符合. （二）优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展：6.大力发展新能源和清洁能源。7.严格合理控制煤炭消费总量，提升利用效率。8.持续降低重点领域能耗强度。9.深入推进燃煤锅炉关停整合。; 项目使用能源为电，属于清洁能源。; 符合. 5、与《关于印发江苏省2020年挥发性有机物专项治理工作方案的通知》苏大气办[2020]2号文件相符性分析 表10与苏大气办[2020]2号相符性分析 标准; 项目情况; 相符性. 大力推进源头替代：禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。各地要结合实际，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs含量源头替代进度，工业涂装行业重点加快使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料，按照《涂料中挥发性有机物限量》中VOCs含量限值要求，尽快完成涂装行业低VOCs含量涂料替代，对有机溶剂年用量小于10吨且无法完成替代的企业实施兼并重组、关停转移。; 本项目使用塑粉，满足苏大气办〔2021〕2号文件要求。对产生VOCs工序采取两级活性炭吸附装置处理。; 相符. 有效控制无组织排放：各地要组织管理、执法及企业人员宣贯《挥发性有机物无组织排放标准》，进一步明确无组织排放控制要求。及早督导、指导企业在确保安全生产的前提下，开展物料储存、转移输送、工艺过程、设备与管线组件以及敞开液面等无组织排放环节排查整治。需进行设备升级、工艺改造的要排出年度重点工程项目，需提升管理水平的要制定整改落实措施，确保6月底前 完成整改。; 本项目固化工序密闭负压收集废气，收集废气经一套两级活性炭吸附装置处理，处理后废气通过15m高排气筒排放（DA001）。; 相符. 深化改造治污设施。各地要加大对企业治污设施的分类指导，鼓励企业合理选择治理技术，提高VOCs治理效率。组织专家对重点企业VOCs治理设施效果开展评估，对设施工程设计不规范、设施选型不合理、治污设施简易低效（无效）导致排放浓度与去除效率不达标的企业，提出升级改造要求，6月底前完成改造并通过属地生态环境部门备案，逾期未改造或改造后排放仍不达标准的，依法予以关停。VOCs排放量大于等于2千克/小时的企业，除确保排放浓度稳定达标外，去除效率不低于80%。加快推进加油站、油罐车和储油库油气回收治理，完成原油、汽油、石脑油等装船作业码头油气回收治理。; 废气经收集后通过一套两级活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放。废气经处理后均满足相应排放标准要求。; 相符. 6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 表11与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 文件要求; 项目实际情况; 相符性. VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目塑粉常温下为固态，储存于包装袋内。; 相符. 排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目排放废气的排气筒高度为15米，周围200m最高建筑物不超过 10m，项目设置15m高的排气筒。; 相符. 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要求，采用合理的通风量。; 厂房符合设计要求，设有换气扇等，保持车间通风。; 相符. VOCs废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代设施。; 本项目废气收集处理系统与固化工序同步运行；废气收集系统发生故障或检修时，停止生产，待检修完毕后，同步投入使用。; 相符. 收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区,收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低V0Cs含量产品规定的除外。; 本项目VOCs经两级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。; 相符. 企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年; 按要求建立台账，并保存至少3年。; 相符. 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期不少于3年。; 按要求建立台账，并保存至少3年。; 相符. |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 泗阳县博理科技有限公司位于江苏省宿迁市泗阳县三庄镇全民创业园条河路8号，公司拟投资5000万元建设年产8万吨金属制品项目，购置激光切割机5台、激光割管机5台、数控折弯机8台、气动冲床180吨6台、气动冲床160吨6台、气动冲床120吨6台、气动冲床110吨6台、气动冲床80吨10台、激光焊机12台、机械臂焊接20台、数控弯管机12台、碰焊机30台、喷涂流水线1条等，建成后，年产金属制品8万吨。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)、《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)的类别划分(具体划分依据见下表2-1)，本项目生产中有脱脂喷粉等工艺，且年用塑粉10吨以上，故须编制建设项目环境影响报告表。为此，泗阳县博理科技有限公司委托本公司进行本次新建项目的环境影响评价工作，本次新建项目环评现场踏勘阶段，项目生产线暂未开工建设。 表12项目环境影响评价类别表 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业33. 结构性金属制品制造331; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）; /. 2、本项目概况 （1）项目名称：年产8万吨金属制品项目 （2）建设单位：泗阳县博理科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）建设内容和规模：项目用地约16亩，总建筑面积约1.5万平方米。原辅料为金属板材、金属型材等；主要设备有：激光切割机5台、激光割管机5台、数控折弯机8台、气动冲床180吨6台、气动冲床160吨6台、气动冲床120吨6台、气动冲床110吨6台、气动冲床80吨10台、激光焊机12台、机械臂焊接20台、数控弯管机12台、碰焊机30台、喷涂流水线1条等；生产工艺：选料-下料（激光切割）-成型（折弯机、冲床）-拼装-焊接（碰焊机）-处理（磨光机）-喷塑-成品包装；项目运营后，预计年产8万吨金属制品。本项目符合国家政策，后续将按规定办理节能、安全等相关审批手续，具备条件后方可实施。本企业承诺：本项目生产工艺不涉及熔炼、铸造，生产设备不包含中频炉、工频炉。不涉及普通铸锻件的生产，不涉及电镀等限制淘汰工艺。 项目建设内容一览表见下表： 表13项目主要建设内容一览表 项目类别; 名称; 工程内容及规模. 主体工程; 1#生产车间; 新建，1F，基础墙+单层彩钢结构，建筑面积为1691.8m2. 2#生产车间; 新建，2F，基础墙+单层彩钢结构，占地面积为4005.8m2. 储运工程; 原料区; 新建，建筑面积为300m2，位于1#生产车间内. 成品区; 新建，建筑面积为400m2，位于2#生产车间内. 公用工程; 供水; 本项目用水水源取自园区供水管网，可满足项目用水需求. 排水; 项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理，经预处理达标后回用于绿化. 供电; 供电由当地电网供应，年用电量120万KWh. 供暖与制冷; 项目办公由分体电空调采暖及制冷. 环保工程; 废气; 项目切割、打磨过程设置集气罩，收集的烟尘经移动式布袋除尘器处理后无组织排放；喷塑过程在密闭集气柜中进行，产生的粉尘经二级回收系统处理后塑粉回收后回用，未捕集废气与固化过程产生的VOCs经“二级活性炭吸附”装置收集处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，未被收集的废气，车间内无组织排放。. 废水; 项目无生产废水的产生及排放，生活污水经化粪池处理后用于厂区绿化。. 噪声; 车间隔声，设备加装基础减振，风机设置软连接. 固废; 项目切割、冲孔过程产生的废边角料，布袋除尘器收集的粉尘统一收集后外售综合利用；收集的塑粉统一收集后回用于喷塑工序；环保设备维护过程产生的废活性炭，生产设备维护过程产生的废润滑油（桶）统一收集后暂存危废间内委托有资质单位处置；职工办公生活过程产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。. 一般固废暂存区; 新建，建筑面积为50m2，位于2#生产车间内. 危废间; 新建，防渗结构，建筑面积为20m2，位于2#生产车间内. 本项目主要构建筑物情况见下表。 表14本项目建构筑物一览表 序号; 建筑名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 工程内容. 1; 1#生产车间; - 1691.28; - 1691.8; 基础墙+单层彩钢结构. 2; 2#生产车间; - 8392.9; - 4005.8; 基础墙+单层彩钢结构. 本项目产品为金属围栏，产品方案见下表。 表15产品方案 名称; 建成后年产量. 金属围栏; 8万吨. 本项目原辅材料及能源消耗见下表。 表16本项目原辅材料及能源消耗一览表 - 序号; - 原料名称; - 单位; - 用量; - 备注（型号、尺寸）. 1; 金属板材; 万t/a; 6; /. 2; 金属型材; 万t/a; 2; /. 3; 塑粉; t/a; 12; 周边购进. 4; 润滑油; t/a; 0.3; 桶装. 5; 电; 万kwh/a; 120; 本地电网. 6; 水; t/a; 560; 由园区供水管网供水. 表17(塑粉)熔融结合环氧粉末涂料技术指标 序号; 实验项目; 单位; 技术指标; 测试标准. 1; 外观; 均匀，不结块; 目测. 2; 密度; g/cm³; 1.3~1.6; 附录A(标准的附录). 3; 挥发分; %; ≤0.6; GB/T16592. 4; 粒度分布，粒径>150um; %; ≤3; GB/T6554. 5; 胶化时间; S; 第1类涂层; 第2类涂层; GB/T16995. ≤90(180C) ≤30(230C); 厂商提供值±20%. 1、塑粉原料用量核算 根据建设单位提供资料，本项目金属围栏需要喷涂，需要喷涂塑粉的围栏量为8万吨/年，依据喷涂行业对水性漆使用量的计算方法： 涂料用量=（干膜厚度*喷涂面积*涂料密度）/（固含量*附着率） 根据《机械工业采暖通风与空调设计手册》（同济大学2007版），空气喷涂方式涂覆效率为40%~70%。本项目喷涂的部件为规则的金属制品结构件，涂覆效率较高，本评价取70%（即约70%的涂料附着在工件上）。 表18项目水性漆用量核算情况表 产品; 规格; 喷涂类型; 喷涂面积（万m2）; 涂层厚度（um）; 涂料密度（g/cm3）; 附着率（%）; 固份含量（%）; 涂料使用量（t）. 金属围栏; 长60cm，宽5cm，高100cm; 喷塑; 11.2; 50; 1.5; 70; 100; 12. 项目成品为金属围栏，年产量为8万吨，产品形状不规则，不能准确计算其表面积，本项目进行大概核算，按总生产量为85000件进行核算 喷涂面积=2*（0.6*0.05+0.6*1+0.05*1）*85000=11.56万m2，由于产品有空隙，喷涂面积减少，故总喷涂面积按11.2万进行核算。 项目主要生产设备见下表。 表19本项目主要设备设施一览表 生产设备名称; 型号; 数量; 单位. 激光切割机; 6020; 5; 台. 激光割管机; X260A; 5; 台. 数控折弯机; 16040; 8; 台. 气动冲床; 180吨; 6; 台. 气动冲床; 160吨; 6; 台. 气动冲床; 120吨; 6; 台. 气动冲床; 110吨; 6; 台. 气动冲床; 80吨; 10; 台. 激光焊机; 3000W; 12; 台. 机械臂焊接; FD-V8; 20; 台. 数控弯管机; MC350; 12; 台. 碰焊机; 100W; 30; 台. 磨光机; /; 1; 台. 喷涂流水线; 定制; 2; 套. 环保设备. 风机+二级粉尘回收系统; 5000m3/h; 1; 套. 移动式脉冲布袋除尘器; 5000m3/h; 1; 套. 二级活性炭装置; 5000m3/h; 1; 套. 产能符合性分析： 本项目非流水线工作，产能核算按照切割机和喷涂流水线进行核算，项目激光切割机和切管机台式能力约0.08t/h，项目用于切割的原材料约为800t/a，产能约896t/a，可满足项目要求；项目喷涂流水线单次喷涂时间约1h，固化时间约1h（包括升温及保温时间），单次最大喷涂20t，故产能约84000t，可满足项目需求。 （5）工作制度及劳动定员：本项目劳动定员共40人，每天1班，每班8h，年工作280天。 （6）工程投资：项目总投资5000万元，环保投资为30万元，占总投资的0.6%。 （7）平面布置：厂区正门设置在厂区南侧，由南到北分别为2#生产车间和1#生产车间。 合理性分析： ①拟建项目营运过程中产生的噪声源主要为生产车间内各生产设备运转，项目通过选用低噪音设备及采取合理布置噪声源位置等措施后，生产噪声对周围影响较小。 ②生产区内各设施按照工艺流程进行合理布设，物料输送短捷，可以满足物料流程的需要及物料快捷输送的目的。 ③拟建项目各功能区布置分区明确，能够满足非生产及无关人员进入生产区的要求。拟建项目布局紧凑，可以满足节约占地的要求。 通过以上分析，拟建项目分区明确，平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产，采取有效的治理措施后，生产设备运转噪声对周围影响较小。平面布置基本合理。平面布置详见附图2。 （8）公辅工程： ①给排水 本项目用水依托园区供水管网，可满足全厂生产、生活用水要求。本项目生产不用水，无生产废水外排，生活用水来自园区管网，根据《江苏省林牧渔业、工业、服务业和生活用水定额（2019年修订）》，生活用水量按人均100L/d计，则用水量为4m3/d（1120m3/a）。污水量按产生的80％计算，为3.2m3/d（896m3/a），产生的生活污水经化粪池处理后厂区绿化。 图1本项目给、排水平衡图（m3/d） ②供电：本项目用电量为120万KWh，用电由当地供电管网提供。 ③供热及制冷：本项目生产车间不用热，办公由分体电空调采暖及制冷。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述(图示)： 公司年生产金属制品8万吨，具体工艺流程如下： ⑴原料切割下料 生产用原料板材及型材经叉车运输至激光切割机、激光割管机处按照工件尺寸进行切割下料。 产污节点：切割废气、边角料、设备运行产生的噪声； ⑵折弯：利用数控折弯机、数控弯管机对切割后的工件进行折弯处理。 产污节点：设备运行产生的噪声； ⑶冲孔：折弯后利用冲床对工件进行冲孔。 产污节点：冲孔产生的边角料、设备运行产生的噪声； ⑷拼装：将冲孔后的型材和板材等进行拼接组装。 ⑸焊接：对拼装完成后的金属件进行焊接，采用激光焊机和碰焊机进行焊接；项目采用的设备为激光焊机和碰焊机，不使用焊材，无焊接烟尘产生。 产污节点：设备运行产生的噪声； ⑹打磨：焊接完成后的金属件经磨光机进行打磨处理； 产污节点：打磨产生的废气、设备运行产生的噪声； ⑺喷塑：项目产品需进行喷塑处理，在喷塑房内，利用喷粉设备进行自动静电喷涂的方式进行喷粉，本项目采用静电喷涂方式进行喷塑，喷粉时塑粉在供粉器中与空气混合后被送入喷粉枪，将高压静电发生器产生的高电压接到喷粉枪内部或前端，粉末在喷粉枪的内部或出口处被带上电荷，在气力和静电力的共同作用下，粉末粒子定向喷涂到待涂工件上。同时也可吸附到工件背面。当附着在工件上的粉末超过一定厚度时，则发生静电相斥，后来的粉末就不易再被吸附到工件表面，使工件表面达到均匀的膜厚。 产污节点：喷塑产生的废气、未吸附的塑粉、设备运行产生的噪声； ⑻固化：喷粉后的产品送入烘干房进行加热固化；固化方式采用电加热加热空气，再利用热空气对工件进行加热，为直接加热，固化温度约230~250℃，单次固化时长约1h（包括升温及保温时间），固化完成后自动传出。 产污节点：固化过程产生的废气； ⑼包装入库：固化完成后的工件送至成品库进行包装，包装完成后放置于成品库待售。 图2生产工艺流程及排污节点图 本项目产排污情况及治理设施一览表见下表。 表20本项目产排污情况及治理设施一览表 污染类型; 产污工序; 主要污染物; 产生规律; 治理措施. 废气; 切割、打磨; 颗粒物; 间断; 项目切割、打磨过程设置集气罩，收集的烟尘经移动式布袋除尘器处理后无组织排放. 喷塑、固化; 颗粒物、非甲烷总烃; 间断; 喷塑过程在密闭集气柜中进行，产生的粉尘经二级回收系统处理后塑粉回收后回用，未捕集废气与固化过程产生的VOCs经“二级活性炭吸附”装置收集处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，未被收集的废气，车间内无组织排放. 噪声; 生产设备及风机; 噪声; 间断; 设备加装减振基础，置于封闭车间内，可综合降噪15dB（A）；风机设置软连接，可降噪10dB（A）. 废水; 生活污水; /; 间断; 生活污水经化粪池处理后回用于厂区绿化. 固废; 喷塑过程; 塑粉; 间断; 集中收集后回用. 职工生活; 生活垃圾; 间断; 收集后交由环卫部门处理. 切割、冲孔; 边角料; 间断; 集中收集后外售. 拆包; 废包装; 间断; 集中收集后外售. 布袋除尘器; 废布袋、除尘灰; 间断; 集中收集后外售. 设备维护; 废润滑油、废油桶; 间断; 集中收集后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处理. 有机废气处理设施; 废活性炭; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。 根据《泗阳县2023年度环境质量公报》可知，2023年度泗阳县优良天数比率为79.2%。超标天数76天，其中轻度污染占17.0%，中度污染占2.5%，重度污染占0.8%，严重污染占0.5%。2023年泗阳县共超标76天，首要污染物为PM2.5占39.5%，O3占比42.1%，PM10占比18.4%。 PM2.5、PM10、O3日最大8小时平均、SO2、NO2、CO等6项污染物的日平均达标率分别为90.4%、93.7%、91.0%、100%、99.7%，与2022年相比，泗阳县环境空气中SO2、PM10和NO2年均值均有所上升，上升幅度分别为28.6%、3.4%、12.5%，CO日均值第95百分位浓度同比上升10.0%，O3日最大8小时均值第90百分位浓度同比下降1.2%。 本项目所在区域PM2.5、PM10、O3超标，为大气不达标区。为改善区域环境质量，市政府关于印发《宿迁市空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知，分别从指标目标；优化产业结构，促进产业绿色低碳升级；优化能源结构，加快能源清洁低碳高效发展；优化交通结构，大力发展绿色运输体系；强化面源污染治理，提升精细化管理水平；加强机制建设，完善大气环境管理体系；加强能力建设，严格执法监督；健全法律法规标准体系，完善环境经济政策；落实各方责任，开展全民行动九个方面提出了各项大气治理措施，待各项措施落实后，区域大气环境质量将逐步改善。 为改善环境空气质量，泗阳县人民政府办公室发布了《泗阳县2023年大气污染防治工作计划》，具体工作任务如下： 一、持续推进产业能源结构调整：①稳妥推进碳达峰行动：②强化生态环境空间管控；③严控“两高”行业产能；④深入实施清洁生产改造；⑤严控化石能源消费；⑥开展生物质能使用综合治理；⑦积极发展清洁能源；⑧常态推进“散乱污”企业整治。 二、工业源污染治理：①深入开展工业园区和企业集群整治；②深入开展清洁原料替代；③开展VOCs治理设施提升整治；④开展纺织印染和包装印刷行业整治；⑤开展锅炉、炉窑分类综合整治；⑥开展西南片区域整治；⑦实施重点企业大户大气污染物减排；⑧加强涉气企业在线监控管控；⑨落实错峰生产工作；⑩提升大气微环境保障能力。 三、扬尘源污染治理：①加强泗水大道、桃源路大桥和343国道工地扬尘管控；②持续推进清洁城市专项行动：③加强工地扬尘污染防治；④加强渣土清运扬尘污染防治；⑤加强堆场、码头扬尘污染防治；⑥加强裸露地块扬尘污染防治。 四、移动源污染管控：①抓好地方法规宣贯落实；②持续推进货物运输绿色转型；③加强汽修行业监管；④加快推动机动车新能源化发展；⑤推进传统车船清洁化；⑥推动在用机动车全面达标排放；⑦加强车船油品专项整治；⑧推动港口船舶绿色发展；⑨加强交通疏导管控。 五、面源污染治理：①加强餐饮油烟防治；②加强烟花爆竹燃放管理；③加强秸秆禁烧管理：④开展散煤非法销售专项治理：⑤持续加强农业源排放控制。 六、大气精准化治理：①强化重污染天气应急管控；②提升科学治污水平；③开展“走航+执法”行动；④开展道路“以克论净”评比；⑤持续推进“绿色发展领军企业”申报；⑥严格落实应急管控豁免政策；⑦做好人工影响天气作业保障；⑧强化区域联防联控。 采取上述措施后，项目所在区域大气环境质量状况可以得到进一步改善。 2、地表水环境质量现状 项目位于江苏省宿迁市泗阳县三庄乡全民创业园富民路，项目纳污河流为邢西河，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》可知，全市10个县级以上集中式饮用水水源地水质优Ⅲ比例为100%。 全市15个国考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为86.7%，无劣Ⅴ类水体。全市35个省考断面水质达标率为100%，优Ⅲ水体比例为100%，无劣Ⅴ类水体。 综上所述，邢西河水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中达III类水标准。 3、声环境质量现状 根据《宿迁市2023年度生态环境状况公报》所述，全市声环境质量良好，根据现场勘查，周边50m范围内无敏感目标。 4、生态环境质量现状 本项目位于江苏省宿迁市泗阳县三庄镇全民创业园条河路8号，选址不属于产业园区外建设项目新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标，所以无需开展生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目属于金属制品行业，不属于电磁辐射项目，无需开展辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目做好厂区地面硬化，并按照分区防控要求落实分区防渗等措施后，不存在土壤和地下水环境污染途径，对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别如下： 1、大气环境 环境保护目标一览表见表21。 表21环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 经度; 纬度. 环境空气; 坝头; 118.600832874; 33.741002873; 居住区; 540人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准; W; 128m. 盛庄; 118.612559492; 33.739908532; 600人; E; 434m. 2、声环境 厂界50m范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500米范围内没有地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 项目在园区内建设，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 废气排放标准 本项目喷塑过程颗粒物、固化过程非甲烷总烃执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放浓度限值。 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中排放浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内非甲烷总烃特别排放限值：监控点处1h浓度限值6mg/m3、监控点任意一次浓度限值20mg/m3。 表22有组织废气污染物排放标准 控制项目; 污染物; 排放标准; 最高允许排放速率(kg/h); 标准名称. 喷塑; 颗粒物; 10; 0.4; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1. 固化过程; 非甲烷总烃; 50mg/m3; 2.0. 表23无组织废气污染物排放标准 排污 节点; 污染物; 标准值; 标准名称. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 4mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中排放浓度限值. 颗粒物; 0.5mg/m3. 厂房外监测点处1h平均浓度; 非甲烷总烃; 6.0mg/m³; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中排放浓度限值/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中非甲烷总烃特别排放限值. 厂房外监测点处任意一次浓度; 非甲烷总烃; 20.0mg/m³. 2、噪声排放标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表24噪声污染物排放标准单位：dB（A） 类别; 污染因子; 级别; 标准值; 标准名称. 运营期; Leq; 3类; 昼间65；夜间55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3、固废排放标准 固体废物鉴别执行《固体废物鉴别标准通则》（GB34330—2017）；危险废物鉴别执行《国家危险废物名录》（2025版）和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）。 一般固废处理处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。危险废物处理处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定并满足《省生态环境厅关于做好<危险废物贮存污染控制标准>等标准规范实施后危险废物环境管理衔接工作的通知》（苏环办〔2023〕154号）的相关要求。 - 废水 本项目生活废水经化粪池处理后回用于厂区绿化，排放标准执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化标准，标准值见下表。 表25废水污染物排放执行标准表 污染物种类; 排放限值mg/L; 标准名称. BOD5; 10; 《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化标准. 氨氮; 8. 溶解性总固体; 1000. pH; 6-9（无量纲）. |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 废水：本项目无生产废水外排。 废气：本项目生产过程中废气主要为本项目喷塑过程颗粒物、固化过程非甲烷总烃执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放浓度限值。 厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中排放浓度限值，厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中排放浓度限值，同时执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内非甲烷总烃特别排放限值：监控点处1h浓度限值6mg/m3、监控点任意一次浓度限值20mg/m3。 。 项目建成后，全厂总量控制指标为：颗粒物0.050t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a；非甲烷总烃：0.001t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 施工期影响分析：本项目租赁现有车间，无新增建筑，仅为安装新增设备，对环境产生的影响仅为噪声和少量固废，对环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1污染物排放情况 表26废气污染物排放源情况一览表 产污环节; 污染物种类; 产生情况; 排放形式; 污染治理设施; 排放情况; 有组织排放口编号; 排放标准. 产生 浓度 mg/m3; 产生量 t/a; 治理设施名称; 处理能力（m3/h）; 收集 效率; 治理工艺去除率; 是否可行技术; 排放 浓度 mg/m3; 排放时间h; 排放 速率 kg/h; 排放量 t/a. 固化、危废间废气; 非甲烷总烃; 1.29; 0.0144; 有组织; 二级活性炭吸附装置; 5000; 95%; 90%; 可行; 0.08; 2240; 0.0004; 0.001; DA001; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1及表2中排放浓度限值. 喷塑; 颗粒物; 321.43; 3.6; 二级回收系统; 5000; 99%; 99%; 可行; 4; 2240; 0.02; 0.036; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. 固化、危废间废气; 非甲烷总烃; /; 0.0007; 无组织; /; /; /; /; /; /; 2240; 0.0003; 0.0007; /; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中排放浓度限值/《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中排放浓度限值/《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中非甲烷总烃特别排放限值. 切割、打磨; 颗粒物; /; 1.382; 布袋除尘器; 5000; 90%; 99%; 可行; 1.2; 2240; 0.006; 0.014; /; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.2废气影响分析 本项目废气主要为切割、打磨工序产生的烟尘，喷塑过程产生的粉尘，固化过程产生的VOCs。 有组织： （1）喷塑、固化废气 将喷塑过程产生的颗粒物通过处理效率为99％的二级回收系统收尘器处理后，塑粉收集后回收利用，其余颗粒物经15m排气筒排放（DA001）。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》C33-C37行业核算环节-14涂装核算环节系数，具体参数见表27。 表27 C33-C37行业核算环节-14涂装核算环节系数 核算环节; 产品 名称; 原料 名称; 工艺名称; 规模 等级; 污染物指标; 系数单位; 产污 系数. 涂装; 涂装件; 粉末涂料; 喷塑; 所有规模; 颗粒物; 千克/吨-原料; 300. 项目塑粉用量为12t/a，则颗粒物产生量为3.6t/a，覆膜滤筒除尘效率为99％，则回收的颗粒物的量为3.564t/a，未捕集的量为0.036t/a，排放速率为0.02kg/h，颗粒物的排放浓度4mg/m3，颗粒物排放速率、排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中排放浓度限值及排放速率要求。 项目喷塑后的工件进入烘干房进行烘干固化，塑粉在固化过程产生有机废气，主要成分以非甲烷总烃计，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业-喷塑后烘干工段，产污系数为1.2kg/t-原料，项目塑粉用量为12t/a，除去喷塑过程中未捕集的塑粉量，本项目固化过程塑粉用量为11.964t/a，则喷塑工序非甲烷总烃产生量为0.0144t/a，年工作时间为2240h，则产生速率为0.006kg/h。产生的废气经“二级活性炭吸附”装置（TA001）收集处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，参考《陕西省排污许可制支撑空气质量持续改善实施方案》（陕环发〔2023〕59号），单层密闭负压空间收集效率为95%，“二级活性炭吸附”装置处理效率为90%，则非甲烷总烃有组织排放量为0.001t/a，排放速率为0.0004kg/h。 （2）危废间废气 本项目设置一间建筑面积20m2的危废间，用于储存项目产生的废润滑油、废油桶，在以上危废存储过程中，会逸散出少量挥发性有机废气，以非甲烷总烃计。 有机废气产生量由危废暂存量、包装容器的密闭效果而决定。参考《散装液态石油产品损耗》（GB/T11805-1989），危废贮存期间有机废气产生量约为危险废物周转总量的0.01%。本项目非甲烷总烃产生量为0.006kg/a，年工作时间为2400h，产生速率0.000003kg/h。本项目危废间封闭，危险废物贮存产生的挥发性有机物由废气管道收集后，引入固化过程的二级活性炭吸附装置净化后经15m排气筒排放，废气收集效率为90%，二级活性炭吸附装置对有机废气的去除效率约90%，经处理后，危废库非甲烷总烃有组织排放速率0.0000003kg/h。 风机风量为5000m3/h，固化过程和危废间同时运行时废气污染物产生量最大，排放速率为0.0004003kg/h，排放浓度为0.08mg/m3。未收集废气无组织排放，无组织排放量0.0007t/a，排放速率为0.0003kg/h。非甲烷总烃有组织排放浓度、排放速率均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1限值要求，能达标排放。 无组织： （1）切割、打磨废气 本项目激光切割过程会产生烟尘，主要污染物为颗粒物，其与等离子切割有一定相似之处，二者同属高能束、热加工范畴，项目切割处设置集气罩，废气捕集效率约90%，本项目参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业中等离子切割产污系数为1.10千克/吨-原料，项目用于切割的原材料约为600t/a，则颗粒物产生量为0.66t/a，年工作时间为2240h，则颗粒物有组织产生量为0.594t/a，产生速率为0.265kg/h；本项目磨光过程会产生打磨废气，主要污染物为颗粒物，项目打磨过程设置集气罩，废气捕集效率约90%，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中33金属制品业打磨工段，抛丸、喷砂、打磨废气产污系数为：2.19千克/吨-原料，项目需打磨的物料量约400t/a，则打磨工序烟尘产生量为0.876t/a，年工作时间为2240h，则颗粒物有组织产生量为0.788t/a，产生速率为0.35kg/h。 切割、打磨颗粒物无组织排放量为0.154t/a，排放速率为0.069kg/h。 切割、打磨废气引入一套移动式脉冲布袋除尘器处理后无组织排放，除尘器处理效率约99%。故二者共同运行时，污染物产生量最大，颗粒物有组织产生量共1.382t/a，排放量为0.014t/a，二者共同运行时，排放速率为0.006kg/h，风机风量为5000m3/h，排放浓度为1.2mg/m3，颗粒物排放浓度、排放速率均满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1中标准限值。 主要包括未收集的非甲烷总烃和颗粒物，通过车间内强制通风措施后，非甲烷总烃和颗粒物厂界浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）表3中厂界监控点浓度限值要求，厂区内非甲烷总烃无组织排放浓度满足《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表3中厂界监控点浓度限值要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中厂区内非甲烷总烃特别排放限值：监控点处1h浓度限值6mg/m3、监控点任意一次浓度限值20mg/m3。 收集措施可行性分析 项目固化工序放置在2间密闭间中，尺寸分别为长10米、宽4米、高3米（换风次数取10次/h）。 废气量计算方式，Q=K*V*N Q：换气量m3/h K：漏风系数取值1.4 V：密闭体积m3 N：换气次数次/h 则固化工序废气量：3360m3/h。考虑到管道损失等，DA001风机设计总风量为5000m3/h，风量设计合理。 项目喷塑工序放置在两间密闭间中，尺寸为长10米、宽4米、高3米，项目共设置2条喷塑流水线。（换风次数取10次/h）。 废气量计算方式：Q=K*V*N Q：换气量m3/h K：漏风系数，取值1.4 V：密闭体积m3 N：换气次数次/h 则喷塑工序废气量为3360m3/h。考虑到管道损失等，DA001风机设计总风量为5000m3/h，风量设计合理。 处理措施可行性分析 无组织排放 DA001 图3废气处理流程图 ①袋式除尘器工作原理：含尘气体由除尘器下部进气管道，经导流板进入灰斗时，由于导流板的碰撞和气体速度的降低等作用，粗粒粉尘将落入灰斗中，其余细小颗粒粉尘随气体进入滤袋室，由于滤料纤维及织物的惯性、扩散、阻隔、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，清除下来的粉尘下到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰装置。滤袋上的积灰也可以采用喷吹脉冲气流的方法去除，从而达到清灰的目的，清除下来的粉尘由排灰装置排走。喷塑工序粉尘经布袋除尘器处理。 ②活性炭吸附：当气体分子运动到固体表面时，由于气体分子与固体表面分子之间相互作用，使气体分子暂时停留在固体表面，形成气体分子在固体表面浓度增大，这种现象称为气体在固体表面上的吸附。被吸附物质称为吸附质，吸附质的固体物质称为吸附剂。而活性炭吸附法是以活性炭作为吸附剂，把废气中有机物吸附到固相表面进行吸附浓缩，从而达到净化废气的方法。活性炭吸附装置技术参数见下表。 表28环保设施参数 序号; 设备名称; 数量; 尺寸（长宽高m）; 备注. 1; 活性炭箱; 2个; 1.1*1.1*1.1; 每个箱子的活性炭填充量1m3，蜂窝状活性炭层. 表29活性炭性能指标 序号; 项目; 单位; 数值. 1; 碘吸附值; mg/g; 800. 2; 亚甲基蓝吸附率; mL/0.1g; 9.4. mg/g; 141. 3; 粒度; 2.0mm-0.80mm; 95%. 0.80mm以下; 5%. 4; 强度; %; 95.8. 5; 表观密度; g/mL; 0.47. 6; 灰份; %; 2.1. 7; 水分; %; 8.1. 8; pH值; -; 6.5. 据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》，参照以下公式计算活性炭更换周期。 T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中： T—更换周期，天； m—活性炭的用量，kg；0.0436 s—动态吸附量，%，本项目取值10%； c—活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q—风量，单位m3/h； t—运行时间，单位h/d。 表30活性炭更换计划一览表 排气筒编号; 活性炭用量 （kg）; 动态吸附量; 活性炭削减浓度（mg/m3）; 风量 （m3/h）; 运行时间 （h/d）; 计算更换周期（天）. DA001; 1000; 10%; 1.09; 5000; 8; 2293. 根据“苏环办[2022]218号”，活性炭更换周期一般不应超过累计运行500小时或3个月，本次环评要求，活性炭吸附设施活性炭3个月更换一次。废活性炭产生量约为4t/a。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中金属制品行业颗粒物推荐可行技术为：布袋除尘器处理效率可达99%以上。本项目采用袋式去除效率取99%，污染治理措施可行。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》机械行业系数手册中涂装中喷漆（水性漆）、喷塑后烘干“末端治理技术为吸附法”，本项目成型工件在喷塑后烘干固化过程中产生的有机废气采用“二级活性炭吸附”为可行技术，根据《大气中VOCs的污染现状及治理技术研究进展》(环境科学与管理，2012年第37卷第6期)可知，活性炭对有机废气去除效率正常在90%以上，本项目二级活性炭吸附装置对VOCs等有机废气去除效率取90%，污染治理措施可行。企业要按照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）、《关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）等文件中的相关要求，规范运行活性炭吸附装置，确保活性炭吸附装置的去除效率。 表31污染源非正常排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放速率/(kg/h); 单次持续时间 /h; 年发生频次 /次; 应对措施. 1; 排气筒 DA001; 设施故障，处理效率降低50%; 非甲烷总烃; 0.64; 0.003; 2; 1; 采用双路供电，并加强日常对设备的维护，加强日常检查和管理，及时发现设备故障等事故排放情况. 2; 颗粒物; 321.43; 1.61; 2; 1. 排气筒高度分析：根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996：“排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围 200m半径范围的建筑 5m 以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的列表排放速率标准值严格 50%执行。”本项目排气筒周边 200m 范围内最高建筑为不超过 10m，本项目的排气筒高度为15m，排气筒高度设置合理。 排气筒内径分析：根据《大气污染治理工程技术导则》HJ2000-2010：5.3 污染气体的排放之 5.3.5：排气筒的出口直径应根据出口流速确定，流速宜取15m/s 左右。本项目各排气筒流速见下表，流速可满足标准要求。 表32废气排放口基本情况一览表 排放口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标(°); 排气筒 高度（m）; 排气筒 内径（m）; 流速（m/s）; 排气 温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 喷塑、固化、、危废间废气排放口; 颗粒物、非甲烷总烃; 118.60858824; 33.73782432; 15.00; 0.35; 14.7; 40.00; 一般排放口. 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）中监测要求，本项目运营期污染源环境监测计划见下表。 表33本项目大气环境监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 执行排放标准; 监测频次. DA001; 非甲烷总烃; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1及表2中排放浓度限值要求; 1次/a. 颗粒物; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1; 1次/a. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中排放浓度限值；无组织排放的非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的要求（厂房外监控点处任意一次浓度20mg/m3，监控点处1h平均浓度6mg/m3、设备或车间边界无组织4.0mg/m3）; 1次/a. 车间口. 2、废水 本项目生产不用水，无生产废水的产生及排放，主要为生活污水。生活废水经化粪池处理后回用于厂区绿化。根据《水工业工程设计手册-建筑和小区给排水》中“12.2.2污水水量和水质”中给出的住宅、各类公共建筑污水水质平均浓度，并结合项目特点，本项目生活污水COD产生浓度取值30mg/L，氨氮产生浓度取值15mg/L，BOD5产生浓度取值15mg/L，SS产生浓度取值150mg/L，pH产生取值6.5~7.5，化粪池对废水污染物处理效率约50%，故处理后废水中各污染物浓度约：本项目生活污水COD产生浓度取值15mg/L，氨氮产生浓度取值7.56mg/L，BOD5产生浓度取值7.5mg/L，SS产生浓度取值75mg/L，pH产生取值6.5~7.5，满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化标准。 3、噪声 （1）噪声源强及降噪措施 项目噪声源主要是冲床、激光切割机、折弯机、焊机、空压机、风机等运行产生的噪声。项目选用低噪声设备，生产设备安装在室内，风机安装在室外。风机采用消声、减振措施，生产设备采取隔声、减振措施。具体噪声源强及治理措施见下表。 表34工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 生产车间; 激光切割机; 80; 低噪声设备、 隔声、基础减振; 9.1; 6.8; 1.2; 27.8; 6.1; 9.6; 21.5; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 2; 激光割管机; 80; 6.7; 6.8; 1.2; 25.5; 6.2; 2.0; 21.4; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 3; 数控折弯机; 70; 5; 6.6; 1.2; 23.7; 6.0; 3.7; 21.6; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 4; 气动冲床; 80; 3.1; 6.3; 1.2; 21.8; 5.8; 5.6; 21.9; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 5; 气动冲床; 80; 1; 6.3; 1.2; 19.7; 5.8; 7.7; 21.9; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 6; 气动冲床; 80; 0.7; 6.1; 1.2; 18.0; 5.6; 9.4; 22.0; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 7; 气动冲床; 80; 26; 31; 1.2; 26.1; 5.7; 1.3; 22.0; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 8; 气动冲床; 80; 25; 30; 1.2; 24.5; 5.9; 3.0; 21.8; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 9; 激光焊机; 70; 25; 29.5; 1.2; 22.8; 5.9; 4.7; 21.7; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 10; 机械臂焊接; 70; 25; 29; 1.2; 20.9; 5.3; 6.6; 21.4; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 11; 数控弯管机; 70; 25; 28.6; 1.2; 26.8; 5.6; 4.0; 18.1; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 12; 碰焊机; 70; 25; 28.1; 1.2; 24.4; 5.6; 4.4; 18.0; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 13; 磨光机; 85; 25; 27.7; 1.2; 21.5; 5.7; 4.3; 18.0; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 14; 喷涂流水线; 70; 25; 27.2; 1.2; 19.1; 5.7; 4.7; 17.9; 53.0; 53.0; 53.0; 53.0; 8h; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 27.0; 27.0; 27.0; 27.0; 1. 注：坐标原点为项目厂区的西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 表35工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 1#风机; 20.7; 20.9; 1.2; 90; 消声、减振; 昼间. 2; 2#风机; 20.5; 20.3; 1.2; 90; 消声、减振; 昼间. 3; 3#风机; 19.8; 18.6; 1.2; 90; 消声、减振; 昼间. 注：坐标原点为项目厂区的西南角，东向为X轴正方向，北向为Y轴正方向。 1、预测模型 评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）附录B中推荐的预测模型计算。具体预测方法为以各类高噪声设备为噪声点源，根据距项目边界的距离及衰减状况，计算运营期对项目边界及附近敏感目标的贡献值和预测值，对照评价标准评价其超标和达标情况。声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： LP2=LP1-（TL+6）（B.1） Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-3室内声源等效为室外声源图例 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级 （B.2） 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1； 当放在一面墙的中心时，Q=2； 当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sa/(1-Z)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： （B.3） 式中：Lp1i(T——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i(T)=Lp1i(T)-(TLi6)（B.4） 式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 Lw=Lp2(T)+10lgS（B.5） 式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： （B.6） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s；N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s；M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 2、噪声计算 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021），噪声贡献值（Leqg）计算公式为： 式中：Leqg——噪声贡献值，dB； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s； LAi——i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 3、预测结果 预测计算噪声源对各厂界贡献值结果见下表。 表36各厂界噪声贡献值预测结果单位：dB(A) 预测方位; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 43.8; 65; 达标. 南侧; 54; 65; 达标. 西侧; 55.4; 65; 达标. 北侧; 49.3; 65; 达标. 由上表可知，四周厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 表37本项目噪声环境监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 执行排放标准; 监测频次. 厂界外1m处; 等效连续A声级; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类; 1次/季. 4、固体废物 1、固废产生情况 本项目生产过程中产生的一般固体废物主要有下脚料、布袋除尘器收集粉尘、除尘器收集塑粉、废包装、职工生活垃圾；危险固废主要有废活性炭、废润滑油（桶）。 （1）下脚料 根据建设单位提供资料，按设计加工规模，下脚料产生量约2t/a，收集后暂存于厂区一般工业固废库，定期外售处理。 （2）布袋除尘器收集的粉尘 根据源强核算可知收集的粉尘为10.542t/a，属于一般工业固废，收集后暂存于厂区一般工业固废库，定期外售处理。 （3）除尘器收集塑粉 根据源强核算可知收集的塑粉为3.564t/a，收集后回用于生产。 （4）废活性炭 本项目废活性炭产生量为4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物，危废代码为HW49（900-039-49），统一收集后密闭暂存于危废间内，委托有危废处理资质的单位处理。 （5）废润滑油（桶） 根据企业提供资料，本项目废润滑油（桶）年产生量为0.06t/a，收集后贮存于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员40人，人均垃圾产生量以1.0kg/d计，全年工作280天。则全年生活垃圾产量约11.2t/a。利用袋装、垃圾桶分类收集、固定地点堆放，委托环卫部门定期清理。 （7）废包装 本项目塑粉和金属板材、金属型材拆包产生的废包装，产生量约0.5t/a，集中收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售。 具体产生及处置情况见下表。 表38固体废物产生处置情况一览表 产生 环节; 名称; 性质; 物理性状; 固废种类/类别; 环境危险特性; 废物代码; 年产 生量; 利用处置方式和去向. 下料切割; 下脚料; 一般工业固废; 固态; SW17 可再生类废物; /; 900-001-S17; 2t/a; 收集后有资质单位回收综合利用. 布袋除尘器; 收集的粉尘; 一般工业固废; 固态; SW59 其他工业固体废物; /; 900-099-S59; 10.541t/a. 除尘器; 收集的塑粉; 一般工业固废; 固态; SW59 其他工业固体废物; /; 900-099-S59; 3.564t/a; 回用于喷塑工序. 拆包; 废包装; 一般工业固废; 固态; SW59 其他工业固体废物; /; 900-099-S59; 0.5t/a; 定期外售. 生产设备维护; 废润滑油; 危险废物; 液态; 危险废物HW08; T，I; 900-209-08; 0.06t/a; 委托有资质单位处置. 废油桶; 危险废物; 固态; 危险废物HW49; T/In; 900-041-49. 环保设备维护; 废活 性炭; 危险废物; 固态; 危险废物HW49; T/In; 900-039-49; 4t/a. 员工办公; 生活 垃圾; 生活 垃圾; 固态; SW60—SW64; /; /; 11.2t/a; 委托环卫部门清运. 2、环境管理要求 2.1一般固废 一般固废的临时贮存应注意以下几点： ①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范。 ②加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点。为了减少雨水侵蚀造成的二次污染，临时堆放场地不应露天。 2.2危险固废 本项目产生的危险废物须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物在厂内存放期间，使用完好无损容器盛装。 （1）危废暂存间 项目建设危废暂存间位于生产车间东北侧，占地面积20m2，危废暂存间防风、防雨、防晒，地面与裙脚采取防渗措施，危废暂存间建设规范。 （2）危险废物收集 危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成份，所有包装容器应足够安全，并经过周密检查，严防在装载、搬移或运输途中出现渗漏、溢出、抛洒等情况。最后按照对危险废物交换和转移管理工作的有关要求，对危险废物进行安全包装，并在包装的明显位置附上危险废物标签。 （3）危险废物暂存 危险废物应尽快委托资质单位处理，不宜存放过长时间，应做到以下几点： ①危废暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物严禁与其他固废混合存放。 ②采用专门装危险废物的容器收集好，临时存储在危废暂存间内。盛装危险废物的暂存桶和包装袋上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)所示的标签。 ③危险废物容器应满足以下要求：应当使用符合标准的暂存桶和包装袋贮存危险废物，材质要满足相应的强度要求，且必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 （4）危险废物转运 危废暂存间设专人管理，根据贮存情况定期清运。危险废物的转运应严格按照《危险废物转移管理办法》（部令第23号）的有关规定执行。 危险废物贮存器要求： a、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 b、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 c、装载危险废物的容器必须完好无损。 d、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不互相反应）。 e、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 危废间管理需要严格落实以下要求： ①危废间按照相关要求设置危险废物警告标志、危险废物标签、危险废物管理制度、危险废物管理台账等。危险废物规范化标识详见表。 ②危险废物台账需详细记录危险废物名称、来源、数量、特性和包装类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③其他《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单中的相关规定。 综上所述，本项目固体废物均得到合理处置，对周边环境影响较小。综上所述，本项目固废均得到合理处置，不会对周边环境产生影响。 5、地下水、土壤 本项目可能涉及土壤、地下水污染的途径主要为废气及危险废物。通过工程分析可知，本项目废气污染物主要为颗粒物、非甲烷总烃，不涉及重金属，因此，本项目涉及土壤、地下水污染的途径为废润滑油垂直入渗。地下水和土壤污染识别见下表。 表39地下水污染识别结果 识别情景; 识别内容; 运行阶段. 施工期; 运营期. 特征因子; /; 石油类. 正常状况; 污染途径; /; /. 非正常状况; /; 防腐防渗措施失效，垂直入渗. 表40土壤环境影响及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 特征因子. 润滑油; 润滑油存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 废润滑油; 危废间危险废物存储; 垂直入渗; 石油烃; 石油烃. 根据上表分析可知，本项目涉及土壤污染的途径为润滑油、废润滑油垂直入渗。根据生产装置、辅助设施可能泄漏特殊的性质将污染区分为一般污染防治区和重点污染防治区，对污染防治区应分别采取不同等级的防渗方案： （1）重点防渗区 本项目重点防渗区主要为危废间，危废间地面和裙角按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 生产车间：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 6、生态 本项目位于工业园区内，无生态保护目标。 7、环境风险 （1）风险物质调查 根据项目生产工艺特点和原辅材料使用情况，项目涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B所涉及的风险物质主要为润滑油、废润滑油。润滑油暂存于厂区仓库，废润滑油存于危废间。项目主要装置及涉及环境风险物质情况见下表。 表41主要装置及涉及环境风险物质情况一览表 序号; 危险物品名称; 状态; 储存方式; 最大储量t; 临界量t. 1; 润滑油; 液体; 桶装; 0.3; 2500. 2; 废润滑油; 液体; 桶装; 0.3; 2500. 根据上表调查结果，计算项目风险Q值，计算结果详见表4-18。 表42拟建项目危险物质数量与临界量比值辨识结果一览表 物质; 最大存贮量，t; 临界量，t; q1/Q1; 是否构成重大危险源. 润滑油; 0.3; 2500; 0.00012; 否. 废润滑油; 0.3; 2500; 0.00012. 总计; 0.00024. 由结果可见，拟建项目危险物质数量与临界量比值Q=0.00024＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当Q＜1时，风险进行简单分析。 （2）可能影响途径 通过对风险物质类型、风险源、有害物质识别可能影响的途径，识别结果详见表43。 表43项目风险物质影响途径一览表 序号; 危险单元; 风险源; 有害物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 1; 生产车间; 原辅料; 塑粉; 火灾及其引发的伴生/次生污染物排放; 可燃物质遇明火易发生火灾，烟尘、消防废水等通过扩散、漫流、下渗等对周围大气、地表水、地下水和土壤环境造成影响. 2; 仓库; 机油; 机油; 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 废机油泄漏通过地坪下渗等对周围地下水和土壤环境造成影响. 3; 危废库; 危险废物; 废机油; 泄漏、火灾等引发的伴生/次生污染物排放; 废机油泄漏通过地坪下渗等对周围地下水和土壤环境造成影响. （3）环境风险防范措施 ①严格按照有关建筑防火规范和《爆炸危险环境电力装置设计规范》进行设计；加大宣传教育力度，增强工作人员的整体消防安全意识。参加社会消防安全知识培训，提高广大职工的消防安全意识，使其掌握防火、灭火、逃生的基础知识；规范生产，设置专门的库房，把生产区与储存区、成品区分开；制定安全生产管理制度，严禁厂区吸烟和使用明火。电线必须穿管敷设，禁止临时随意拉接。车间内须使用排气风扇，加强通风；禁止无关人员进入车间，车间内严禁堆放杂物。制定和落实消防器材检查、维护保养制度，及时更换、维修消防栓、灭火器、水带等，使其始终处于完好状态。 ②定期检修设备，改进密封结构和加强泄漏检验以消除管道的跑冒滴漏，尽可能采用机械化自动化先进技术，以隔绝毒物与操作人员的接触。 ③对于新建的储存或输送易燃性物料的设备、管道及与其接触的仪表等，根据介质的特殊性采取防泄漏措施；对泄漏严重部位的设备及管线，选用密封性高的材料。建议所有易发生泄漏的的场所，应设置应急气源和相应的气防检测仪器。 ④设备结构设计、强度计算、制造、检验，严格遵循国家及行业标准规范。 设置符合标准的灭火设施。 （4）火灾事故应急预案 ①岗位人员立即停车卸压切断致灾源或喷水冷却容器设备，现场值班人员最大限度组织自救，并组织炉顶人员疏散。 ②发生火灾事故后，应急救援小组要及时组织抢险小组进行现场抢险救护，及时控制致灾源（如采取紧急停车、关闭阀门等措施）；通过采取有效的控制措施迅速排除现场灾患，消除危害。 ③迅速向厂调度室、应急救援指挥部、车间、值班长汇报事故发生原因；接到报警后，迅速查清泄漏原因、通知维修人员、消防人员迅速赶到现场。 ④抢险小组成员要在指挥小组的合理指挥下按照预案程序及时进行现场人员、设备的救护工作，组织现场无关人员和受害人员及设备的安全转移，根据现场情况及时报告救援指挥小组，指挥小组根据汇报情况决定事故救援的升级上报和组织协调处理。 ⑤救援人员进入现场后，佩戴好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，查明有无中毒人员，以最快的速度将其送离现场。 ⑥消防人员可根据火灾情况采取相应措施；救援指挥小组要在事故发生时及时确定上风向并通知所有在场人员，救护人员和伤者及现场无关人员按安全路线向上风向撤离。在安全距离内小组要及时设立警戒标志或警戒线，防止无关人员擅自进入危险区。 ⑦环保部门接到报警后，应迅速佩戴好空气呼吸器等防护用品进入事故现场，监测浓度，预测事故影响，采取相应措施。发生火灾事故后，要及时分析、检测现场环境及危害程度，如着火要检测、分析火势蔓延的可能性和着火产生的有毒有害气体对人员的危害程度。 ⑧所有电器设备和照明保持原有状态，机动车辆就地熄火，各生产人员坚守岗位迅速进行抢险，控制事故扩大。 ⑨当事故得到控制，应尽快实现生产自救，同时核查事故对周围环境造成的影响以及经济损失，组织抢修队伍，确定抢修方案，尽快实施。 ⑩事故调查组开展调查，查明原因，总结教训。 （5）危险废物风险管理 ①危险废物监控 公司危险废物监测监控主要为危废暂存区，要求所属辖区内危险目标单位加强日常巡回检查并配备电子探头24小时监控，工作人员每小时巡回检查校查的严密方式，确保危险废物暂存区始终处于良好的可控状态。 ②预防措施 a.危险废物暂存区应远离火种、热源。切忌与其他易燃物混储。采用防爆型照明、通风设施。 b.配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备，保证泄漏预防设施和检测设备的投入。 c.运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。搬运时要轻装轻卸，防止容器损坏。夏季最好早晚运输。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 危险废物在运输时要严格按照《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装，起运时包装要完整，装载应稳妥。严禁与易燃物或可燃物、食用化学品等混装运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。 项目建设完成后及时编制环保设施安全评估报告及突发环境事件应急预案。 （6）结论 落实以上各项风险防范措施，并加强安全管理，保持各项安全设施有效地运行，在以此为前提的情况下，可将事故风险概率和影响程度降至可接受水平。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 喷塑、固化、危废间废气 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 二级回收系统+二级活性炭吸附装置+15m排气筒 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB32/4439-2022）表1及表2中排放浓度限值要求 |
|  | 无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃 | / | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041—2021）中排放浓度限值；无组织排放的非甲烷总烃同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1的要求（厂房外监控点处任意一次浓度20mg/m3，监控点处1h平均浓度6mg/m3、设备或车间边界无组织4.0mg/m3） |
| 地表水环境 | - | - | - | - |
| 声环境 | 各生产设备 | 连续等效A声级 | 将产噪设备布置于生产车间内、风机设置软连接 | 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求 |
| 电磁辐射 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 项目切割、冲孔过程产生的废边角料，布袋除尘器收集的粉尘，废包装统一收集后外售综合利用；收集的塑粉统一收集后回用于喷塑工序；环保设备维护过程产生的废活性炭，生产设备维护过程产生的废润滑油（桶）统一收集后暂存危废间内委托有资质单位处置；职工办公生活过程产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）重点防渗区 本项目重点防渗区主要为危废间，危废间地面和裙角按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防腐防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 生产车间：采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。 为了确保防渗措施的防渗效果，应加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理。采取上述措施后，项目对地下水及土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | - |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 项目应配备较好的设备和相应的抢险设施，风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施，并参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定的要求进行设计。本公司危废储存间、生产使用区应保持地面无开裂、设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，危废储存间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域。 当润滑油、废润滑油等发生泄漏时，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将消防砂、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用消防砂进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。 项目建设完成后及时编制环保设施安全评估报告及突发环境事件应急预案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）项目排污许可证管理类别为登记管理，按要求投产前完成。 2）参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等监测要求，制定例行监测计划，定期进行监测。 3）建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家产业政策，选址符合要求，建设内容符合清洁生产要求，各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响，在产生较大的经济效益和社会效益的同时，具有一定的环境效益。只要切实落实工程环保实施方案，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | VOCs | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业固体废物 | 下脚料 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 废包装 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 11.2t/a | / | 11.2t/a | +11.2t/a |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 10.541t/a | / | 10.541t/a | +10.541t/a |
|  | 收集的塑粉 | / | / | / | 3.564t/a | / | 3.564t/a | +3.564t/a |
| 危险固体废物 | 废润滑油（桶） | / | / | / | 0.06t/a | / | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 4t/a | / | 4t/a | +4t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①